Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21 i 62/23) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US,

72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANјU PROSTORNOG PLANA

PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-80,

DEONICA NIŠ-MERDARE

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E-80, deonica Niš-Merdare („Službeni glasnik RS” br. 102/17, 55/19 i

62/19) u članu 3. st. 3. i 4. menjaju se i glase:

„Grafički prikazi (referalne karte): Referalna karta 1. – POSEBNA NAMENA PROSTORA, Referalna karta 2. – INFRASTRUKTURNI SISTEMI I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, PRIRODNIH I KULTURNIH DOBARA i Referalna karta 3. – POSTOJEĆI I PLANIRANI SADRŽAJI AUTO-PUTA SA SPROVOĐENјEM PROSTORNOG PLANA, izrađene su u razmeri 1:50000. Tematska karta br. 1. – DETALjNA

REGULACIJA SA ELEMENTIMA SPROVOĐENјA (listovi 2-7) izrađeni su u razmeri 1:2500 i Šema listova.

Grafičke prikaze iz stava 3. ovog člana, izrađene u deset primeraka, svojim potpisom overava ovlašćeno lice organa nadležnog za poslove prostornog planiranja.”

Član 2.

Čl. 5. i 6. se menjaju i glase:

„Član 5.

Grafički prikazi iz člana 3. stav 3. ove uredbe, čuvaju se trajno u Vladi (jedan komplet), Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (dva kompleta), opštini Merošina (jedan komplet), opštini Prokuplјe (jedan komplet), opštini Kuršumlija (jedan komplet), Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije (dva kompleta) i Javnom preduzeću „Putevi Srbije” Beograd (dva kompleta).

Član 6.

Dokumentaciona osnova planskog dokumenta izrađuje se u dva primerka (u analognom i digitalnom formatu) i trajno se čuva u Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije.”

Član 3.

U Prostornom planu područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E-80, deonica Niš-Merdare,  odelјak 1. POLAZNE OSNOVE, pododelјak 1.1. OBUHVAT I OPIS GRANICA PODRUČJA PROSTORNOG PLANA, menja se i glasi:

„Granica Prostornog plana određena je na osnovu koridora auto-puta E-80, deonica Niš-Merdare, u širini od 700 m (po 350 m od ose koridora auto-puta), koji obuhvata pojas auto-puta, zaštitni pojas i pojas kontrolisane izgradnje, u ukupnoj dužini od 76,33 km.

Granica Prostornog plana je u delu koridora auto-puta za koji je urađena tehnička dokumentacija većeg nivoa detalјnosti određena u prosečnoj širini od 200 do 300 m (za deonice 2 i 3), koja obuhvata pojas puta, zaštitni pojas, pojas kontrolisane izgradnje, vodno, građevinsko, šumsko i polјoprivredno zemlјište.

Prostornim planom obuhvaćeni su postojeći i planirani koridori drugih magistralnih infrastrukturnih sistema sa trasom i zaštitnim pojasima (neposrednim i širim) koji su u obuhvatu planskog područja.

Tabela 1. Obuhvat područja Prostornog plana

| Jedinica lokalne samouprave (JLS) | Površina obuhvaćenog dela teritorije JLS, km2 | % | Dužina deonica planiranog auto-puta na teritoriji JLS, km |
| --- | --- | --- | --- |
| Opština Merošina | 6,93 | 15,53 | 15,75 |
| Grad Prokuplјe | 11,93 | 26,74 | 23,14 |
| Opština Kuršumlija | 25,75 | 57,73 | 37,44 |
| Ukupno | 44,61 | 100,00 | 76,48 |

Granica Prostornog plana nalazi se na delovima teritorija opština Merošina i Kuršumlija i grada Prokuplјa, i to u sledećim katastarskim opštinama:

- na teritoriji opštine Merošina - katastarske opštine (9): Merošina, Lepaja, Jug Bogdanovac, Gradište, Brest, Baličevac, Balajnac, Arbanasce i Aleksandrovo;

- na teritoriji grada Prokuplјa - katastarske opštine (23): Viča, Prokuplјe - grad, Prokuplјe, Prekadin, Potočić, Pojate, Pločnik, Nova Božurna, Mala Plana, Kondželј, Gubetin, Gojinovac, Donja Toponica, Donja Stražava, Donja Konjuša, Bresničić, Bela Voda, Bace, Ćukovac, Đurovac, Tulare, Drenovac i Novo Selo;

- na teritoriji opštine Kuršumlija - katastarske opštine (20): Rudare, Ravni Šort, Ljuša, Pepelјevac, Merdare, Mala Kosanica, Kuršumlija, Kupinovo, Krčmare, Kastrat, Grabovnica, Donje Točane, Degrmen, Dešiška, Barlovo, Visoka, Mačkovac, Bogujevac, Rača i Novo Selo.

Granica područja Prostornog plana definisana je karakterističnim tačkama, koordinatama (redni broj tačke, H koordinata, Y koordinata), u delu koji prati osu koridora planiranog auto-puta, sa tačnošću koja odgovara klasi razmere kartografsko-topografske podloge, a prikazana je grafički (tematska karta i Tabela 1.).

Granica Prostornog plana polazi iz tačke 1. 7530557, 4785149; 2. 7530722, 4785237; 3. 7531149, 4785495; 4. 7531450, 4785892; 5. 7531733, 4786304; 6. 7532078, 4786664; 7. 7532495, 4786940; 8. 7532934, 4787178; 9. 7533374, 4787416; 10. 7533814, 4787653; 11. 7534254, 4787891; 12. 7534694, 4788129; 13. 7535134, 4788367; 14. 7535582, 4788588; 15. 7535872, 4788692; 16. 7535792, 4788762; 17. 7535723, 4788887; 18. 7535936, 4788860; 19. 7535950, 4788846; 20. 7535995, 4788840; 21. 7536156, 4788826; 22. 7536655, 4788824; 23. 7537155, 4788820; 24. 7537655, 4788806; 25. 7538155, 4788791; 26. 7538653, 4788754; 27. 7539128, 4788602; 28.

7539564, 4788358; 29. 7540053, 4788300; 30. 7540547, 4788377; 31. 7540773, 4788394; 32. 7540752, 4788345; 33. 7540734, 4788330; 34. 7540711, 4788223; 35. 7540777, 4788212; 36. 7541036, 4788172; 37. 7541266, 4788129; 816. 7541609, 4788053; 817. 7541945, 4787980; 818. 7542216, 4787936; 819. 7542357, 4787923; 820. 7542361, 4787972; 821. 7542397, 4787969; 822. 7542400, 4787959; 823. 7542433, 4787955; 824. 7542440, 4788013; 825. 7542463, 4788038; 826. 7542506, 4788052; 827. 7542566, 4788040; 828. 7542620, 4788045; 829. 7542684, 4788120; 830.

7542721, 4788133; 831. 7542828, 4788149; 832. 7542894, 4788196; 833. 7542932, 4788198; 834. 7542991, 4788169; 835. 7543065, 4788095; 836. 7543075, 4788050; 837. 7543065, 4787986; 838. 7543080, 4787983; 839. 7543096, 4787911; 840. 7543112, 4787887; 841. 7543108, 4787863; 842. 7543429, 4787825; 843. 7544489, 4787731; 844. 7544782, 4787659; 845. 7544802, 4787635; 846. 7544807, 4787613; 847. 7544840, 4787590; 848. 7544904, 4787521; 849. 7545199, 4787464; 850.

7545223, 4787437; 851. 7545389, 4787406; 852. 7545487, 4787396; 853. 7545634, 4787400; 854. 7545731, 4787415; 855. 7545760, 4787559; 856. 7545812, 4787587; 857. 7545914, 4787571; 858. 7545995, 4787569; 859. 7546034, 4787559; 860. 7546049, 4787566; 861. 7546088, 4787592; 862.

7546083, 4787672; 863. 7546069, 4787682; 864. 7546060, 4787679; 865. 7546070, 4787697; 866. 7546094, 4787706; 867. 7546107, 4787744; 868. 7546182, 4787730; 869. 7546219, 4787733; 870. 7546346, 4787869; 871. 7546432, 4787989; 872. 7546503, 4788118; 873. 7546648, 4788444; 874.

7546734, 4788582; 875. 7546814, 4788685; 876. 7546928, 4788802; 877. 7547028, 4788886; 878. 7547405, 4789124; 879. 7547426, 4789161; 880. 7547358, 4789232; 881. 7547461, 4789350; 882. 7547486, 4789329; 883. 7547509, 4789342; 884. 7547490, 4789413; 885. 7547611, 4789445; 886.

7547640, 4789433; 887. 7547671, 4789460; 888. 7547815, 4789679; 889. 7547813, 4789748; 890. 7547968, 4789764; 891. 7548037, 4789803; 892. 7548135, 4789816; 893. 7548250, 4789865; 894. 7548384, 4789893; 895. 7548480, 4789900; 896. 7548526, 4789915; 897. 7548572, 4789899; 898. 7548571, 4789910; 899. 7548576, 4789899; 900. 7548594, 4789902; 901. 7548740, 4789937; 902. 7548834, 4789931; 903. 7548909, 4789899; 904. 7548994, 4789916; 905. 7549050, 4789918; 906.

7549086, 4789870; 907. 7549215, 4789912; 908. 7549201, 4789951; 909. 7549244, 4789963; 910. 7549284, 4789973; 911. 7549330, 4789956; 912. 7549395, 4789954; 913. 7549694, 4790021; 914. 7549698, 4790002; 915. 7549756, 4790015; 916. 7549815, 4790053; 917. 7549911, 4790006; 918.

7549979, 4790005; 919. 7550022, 4789995; 920. 7550095, 4789963; 921. 7550152, 4789923; 922. 7550226, 4789916; 923. 7550276, 4789900; 924. 7550364, 4789824; 925. 7550409, 4789799; 926. 7550430, 4789831; 927. 7550433, 4789822; 928. 7550469, 4789856; 929. 7550550, 4789898; 930.

7550668, 4789905; 931. 7550777, 4789860; 932. 7550857, 4789802; 933. 7550947, 4789781; 934. 7550969, 4789783; 935. 7551068, 4789839; 936. 7551071, 4789869; 937. 7551139, 4789909; 938. 7551298, 4790128; 939. 7551319, 4790146; 940. 7551301, 4790168; 941. 7551427, 4790271; 942. 7551506, 4790198; 943. 7551720, 4790413; 944. 7551702, 4790471; 945. 7551776, 4790621; 946. 7551873, 4790694; 947. 7551934, 4790700; 948. 7551989, 4790799; 949. 7552200, 4790987; 950.

7552357, 4791162; 951. 7552387, 4791187; 952. 7552492, 4791245; 953. 7552665, 4791429; 954. 7552731, 4791462; 955. 7552923, 4791653; 956. 7552959, 4791713; 957. 7553019, 4791764; 958. 7553243, 4791997; 959. 7553231, 4792131; 960. 7553427, 4792326; 961. 7553537, 4792312; 962.

7553587, 4792334; 963. 7553688, 4792431; 964. 7553867, 4792627; 965. 7553992, 4792748; 966. 7554183, 4792858; 967. 7554256, 4792912; 968. 7554440, 4792995; 969. 7554600, 4793040; 970. 7554647, 4793068; 971. 7554715, 4793086; 972. 7554873, 4793103; 973. 7555168, 4793163; 974.

7555428, 4793181; 975. 7555555, 4793174; 976. 7555569, 4793184; 977. 7555636, 4793198; 978. 7555695, 4793199; 979. 7555695, 4793185; 980. 7555656, 4793179; 981. 7555653, 4793169; 982. 7555935, 4793162; 983. 7556206, 4793192; 983a. 7556213, 4793193; 984. 7556212, 4793202; 984a. 7556218, 4793202; 985. 7556230, 4793205; 986. 7556237, 4793196; 987. 7556412, 4793208; 988. 7556470, 4793232; 989. 7556672, 4793231; 990. 7556764, 4793248; 991. 7556908, 4793254; 992. 7557074, 4793293; 993. 7557181, 4793347; 994. 7557349, 4793455; 995. 7557383, 4793522; 996. 7557418, 4793517; 997. 7557540, 4793595; 998. 7557593, 4793598; 999. 7557696, 4793678; 1000. 7558075, 4794040; 1001. 7558201, 4794129; 1002. 7558140, 4794176; 1003. 7558109, 4794229; 1004. 7558129, 4794241; 1005. 7558181, 4794181; 1006. 7558246, 4794160; 1007. 7558427, 4794275; 1008. 7558621, 4794362; 1009. 7558824, 4794426; 1010. 7558982, 4794459; 1011. 7559089, 4794472; 1012. 7559347, 4794480; 1013. 7559797, 4794473; 1014. 7559936, 4794483; 1015. 7559970, 4794464; 1016. 7560077, 4794464; 1017. 7560076, 4794713; 92. 7560116, 4794713; 93. 7560616, 4794701; 94. 7561112, 4794637; 95. 7561594, 4794508; 96. 7562057, 4794319; 97. 7562510, 4794108; 98. 7562964, 4793898; 99. 7563417, 4793687; 100. 7563870, 4793476; 101. 7564344, 4793321; 102. 7564841, 4793329; 103. 7565322, 4793464; 104. 7565353, 4793473; 105. 7565335, 4793567; 106. 7565401, 4793594; 107. 7565532, 4793655; 108. 7565631, 4793539; 109. 7565683, 4793402; 110. 7565738, 4793262; 111. 7565753, 4793063; 112. 7565769, 4792829; 113. 7565811, 4792693; 114. 7565704, 4792634; 115. 7565623, 4792602; 116. 7565543, 4792797; 117. 7565350, 4792742; 118. 7564865, 4792624; 119. 7564366, 4792613; 120. 7563878, 4792716; 121. 7563419, 4792914; 122. 7562966, 4793125; 123. 7562512, 4793336; 124. 7562059, 4793547; 125. 7561605, 4793756; 126. 7561131, 4793915; 127. 7560639, 4793998; 128. 7560139, 4794013; 491. 7560078, 4794013; 492. 7559932, 4794014; 493. 7559933, 4794244; 494. 7559796, 4794257; 495. 7559497, 4794260; 496. 7559061, 4794245; 497. 7558973, 4794232; 498. 7558698, 4794154; 499. 7558615, 4794120; 500. 7558523, 4794070; 501. 7558565, 4794053; 502. 7558583, 4794042; 503. 7558582, 4794038; 504. 7558511, 4794064; 505. 7558494, 4794053; 506. 7558524, 4794046; 507. 7558575, 4794024; 508. 7558575, 4794022; 509. 7558520, 4794040; 510. 7558500, 4794045; 511. 7558486, 4794044; 512. 7558294, 4793916; 513. 7558115, 4793741; 514. 7558107, 4793718; 515. 7558059, 4793661; 516. 7558015, 4793618; 517. 7557976, 4793611; 518. 7557721, 4793354; 519. 7557354, 4793135; 520. 7557157, 4793061; 521. 7556959, 4792997; 522. 7556754, 4792957; 523. 7556682, 4792927; 524. 7556483, 4792910; 525. 7556363, 4792912; 526. 7556239, 4792896; 527. 7556142, 4792917; 528. 7555858, 4792937; 529. 7555710, 4792913; 530. 7555706, 4792919; 531. 7555667, 4792918; 532. 7555493, 4792906; 533. 7554806, 4792844; 534. 7554764, 4792822; 535. 7554706, 4792762; 536. 7554569, 4792682; 537. 7554550, 4792726; 538. 7554479, 4792679; 539. 7554407, 4792666; 540. 7554211, 4792539; 541. 7553922, 4792324; 542. 7553780, 4792206; 543. 7553725, 4792143; 544. 7553744, 4792010; 545. 7553546, 4791814; 546. 7553405, 4791827; 547. 7553201, 4791633; 548. 7553101, 4791515; 549. 7553036, 4791482; 550. 7552879, 4791327; 551. 7552880, 4791300; 552. 7552826, 4791223; 553. 7552779, 4791184; 554. 7552747, 4791107; 555. 7552786, 4791026; 556. 7552638, 4790977; 557. 7552606, 4791016; 558. 7552566, 4790966; 559. 7552440, 4790856; 560. 7552293, 4790690; 561. 7552181, 4790588; 562. 7552372, 4790602; 563. 7552511, 4790663; 564. 7552768, 4790716; 565. 7552834, 4790768; 566. 7552883, 4790794; 567. 7552932, 4790807; 568. 7553012, 4790776; 569. 7553166, 4790864; 570. 7553244, 4790896; 571. 7553249, 4790884; 572. 7553172, 4790852; 573. 7553008, 4790763; 574. 7552931, 4790794; 575. 7552888, 4790782; 576. 7552841, 4790757; 577. 7552774, 4790704; 578. 7552516, 4790651; 579. 7552376, 4790590; 580. 7552150, 4790572; 581. 7552097, 4790466; 582. 7552061, 4790346; 583. 7551947, 4790244; 584. 7551882, 4790309; 585. 7551856, 4790301; 586. 7551831, 4790311; 587. 7551619, 4790104; 588. 7551628, 4790070; 589. 7551679, 4790017; 590. 7551613, 4789853; 591. 7551395, 4789774; 592. 7551362, 4789772; 593. 7551231, 4789652; 594. 7551160, 4789611; 595. 7551121, 4789600; 596. 7551153, 4789515; 597. 7551155, 4789506; 598. 7551155, 4789494; 599. 7551165, 4789485; 600. 7551163, 4789477; 601. 7551135, 4789483; 602. 7551132, 4789463; 603. 7551103, 4789448; 604. 7551101, 4789437; 605. 7551090, 4789438; 606. 7551097, 4789483; 607. 7551085, 4789550; 608. 7551063, 4789575; 609. 7550964, 4789531; 610. 7550932, 4789523; 611. 7550822, 4789511; 612. 7550732, 4789490; 613. 7550601, 4789484; 614. 7550546, 4789450; 615. 7550552, 4789433; 616. 7550604, 4789426; 617. 7550669, 4789397; 618. 7550752, 4789341; 619. 7550869, 4789152; 620. 7550883, 4789146; 621. 7550913, 4789150; 622. 7551008, 4789215; 623. 7550982, 4789271; 624. 7550999, 4789316; 625. 7551011, 4789310; 626. 7551000, 4789273; 627. 7551023, 4789222; 628. 7551090, 4789257; 629. 7551095, 4789246; 630. 7551040, 4789212; 631. 7551046, 4789201; 632. 7550936, 4789131; 633. 7550888, 4789078; 634. 7550849, 4789083; 635. 7550787, 4789062; 636. 7550779, 4789081; 637. 7550839, 4789112; 638. 7550842, 4789130; 639. 7550767, 4789257; 640. 7550667, 4789275; 641. 7550514, 4789359; 642. 7550503, 4789384; 643. 7550459, 4789402; 644. 7550382, 4789355; 645. 7550328, 4789414; 646. 7550306, 4789466; 647. 7550287, 4789542; 648. 7550272, 4789566; 649. 7550264, 4789568; 650. 7550238, 4789526; 651. 7550232, 4789530; 652. 7550253, 4789566; 653. 7550119, 4789593; 654. 7550085, 4789612; 655. 7550059, 4789644; 656. 7550038, 4789707; 657. 7549864, 4789772; 658. 7549786, 4789774; 659. 7549672, 4789749; 660. 7549621, 4789766; 661. 7549562, 4789745; 662. 7549467, 4789746; 663. 7549404, 4789683; 664. 7549383, 4789692; 665. 7549390, 4789709; 666. 7549320, 4789697; 667. 7549327, 4789687; 668. 7549310, 4789678; 669. 7549341, 4789609; 670. 7549290, 4789574; 671. 7549225, 4789637; 672. 7549178, 4789656; 673. 7549159, 4789685; 674. 7549120, 4789671; 675. 7549119, 4789662; 676. 7548975, 4789621; 677. 7548961, 4789620; 678. 7548948, 4789657; 679. 7548908, 4789651; 680. 7548828, 4789597; 681. 7548731, 4789615; 682. 7548718, 4789653; 683. 7548669, 4789660; 684. 7548653, 4789661; 685. 7548675, 4789630; 686. 7548648, 4789661; 687. 7548626, 4789662; 688. 7548624, 4789617; 689. 7548623, 4789663; 690. 7548594, 4789664; 691. 7548546, 4789662; 692. 7548420, 4789627; 693. 7548303, 4789606; 694. 7548109, 4789514; 695. 7548036, 4789450; 696. 7547976, 4789411; 697. 7547998, 4789388; 698. 7547857, 4789273; 699. 7547873, 4789210; 700. 7547867, 4789190; 701. 7547926, 4789160; 702. 7547854, 4789034; 703. 7547776, 4788928; 704. 7547611, 4788960; 705. 7547502, 4789028; 706. 7547130, 4788792; 707. 7547013, 4788695; 708. 7546929, 4788608; 709. 7546836, 4788488; 710. 7546772, 4788384; 711. 7546627, 4788064; 712. 7546545, 4787920; 713. 7546422, 4787761; 714. 7546507, 4787773; 715. 7546587, 4787808; 716. 7546611, 4787849; 717. 7546624, 4787899; 718. 7546647, 4787890; 719. 7546738, 4787933; 720. 7546862, 4788014; 721. 7546897, 4788045; 722. 7546944, 4788132; 723. 7546950, 4788211; 724. 7546982, 4788227; 725. 7547060, 4788167; 726. 7547135, 4788090; 727. 7547097, 4788043; 728. 7546908, 4787970; 729. 7546785, 4787870; 730. 7546679, 4787812; 731. 7546675, 4787792; 732. 7546698, 4787757; 733. 7546671, 4787742; 734. 7546643, 4787762; 735. 7546605, 4787773; 736. 7546561, 4787750; 737. 7546521, 4787686; 738. 7546416, 4787637; 739. 7546378, 4787715; 740. 7546304, 4787640; 741. 7546333, 4787583; 742. 7546274, 4787559; 743. 7546201, 4787557; 744. 7546150, 4787541; 745. 7546144, 4787521; 746. 7546161, 4787500; 747. 7546207, 4787474; 748. 7546309, 4787441; 749. 7546294, 4787372; 750. 7546161, 4787403; 751. 7546086, 4787381; 752. 7545987, 4787366; 753. 7545973, 4787287; 754. 7545871, 4787143; 755. 7545701, 4787110; 756. 7545780, 4787177; 757. 7545742, 4787163; 758. 7545688, 4787108; 759. 7545602, 4787091; 760. 7545543, 4787093; 761. 7545502, 4787015; 762. 7545488, 4787024; 763. 7545506, 4787067; 764. 7545486, 4787085; 765. 7544951, 4787129; 766. 7544913, 4787156; 767. 7544880, 4787138; 768. 7544793, 4787040; 769. 7544749, 4787003; 770. 7544666, 4786956; 771. 7544638, 4787009; 772. 7544679, 4787028; 773. 7544772, 4787117; 774. 7544770, 4787142; 775. 7544813, 4787226; 776. 7544776, 4787252; 777. 7544658, 4787382; 778. 7544616, 4787449; 779. 7543994, 4787539; 780. 7543249, 4787604; 781. 7543242, 4787517; 782. 7543234, 4787520; 783. 7543241, 4787605; 784. 7542999, 4787626; 785. 7542987, 4787598; 786. 7543093, 4787548; 787. 7543116, 4787523; 788. 7543101, 4787516; 789. 7543069, 4787540; 790. 7542968, 4787582; 791. 7542881, 4787572; 792. 7542782, 4787590; 793. 7542744, 4787610; 794. 7542692, 4787659; 795. 7542648, 4787680; 796. 7542571, 4787684; 797. 7542482, 4787661; 798. 7542419, 4787658; 799. 7542385, 4787682; 800. 7542377, 4787709; 801. 7542344, 4787730; 802. 7542312, 4787738; 803. 7542222, 4787733; 804. 7542204, 4787680; 805. 7542210, 4787658; 806. 7542201, 4787655; 807. 7542193, 4787687; 808. 7542203, 4787731; 809. 7542134, 4787733; 810. 7542099, 4787748; 811. 7542035, 4787791; 812. 7541821, 4787832; 813. 7541578, 4787902; 814. 7541517, 4787602; 815. 7541437, 4787622; 217. 7541265, 4787660; 218. 7540768, 4787693; 219. 7540273, 4787626; 220. 7539775, 4787593; 221. 7539292, 4787713; 222. 7538855, 4787955; 223. 7538376, 4788082; 224. 7537876, 4788099; 225. 7537376, 4788114; 226. 7536876, 4788127; 227. 7536378, 4788097; 228. 7535898, 4787961; 229. 7535449, 4787741; 230. 7535009, 4787504; 231. 7534569, 4787266; 232. 7534129, 4787028; 233. 7533689, 4786790; 234. 7533250, 4786553; 235. 7532810, 4786314; 236. 7532409, 4786019; 237. 7532109, 4785620; 238. 7531829, 4785206; 239. 7531471, 4784859; 240. 7531252, 4784727; 241. 7530516, 4784328; 242. 7530413, 4784232; 243. 7530349, 4784120; 244. 7530319, 4783995; 245. 7530323, 4783884; 246. 7530457, 4783427; 247. 7530510, 4783062; 248. 7530514, 4782450; 249. 7530469, 4782155; 250. 7530362, 4781883; 251. 7530200, 4781640; 252. 7530040, 4781479; 253. 7529575, 4781108; 254. 7529464, 4780981; 255. 7529362, 4780811; 256. 7529301, 4780653; 257. 7529267, 4780487; 258. 7529264, 4779932; 259. 7529236, 4779693; 260. 7529150, 4779425; 261. 7529017, 4779190; 262. 7528489, 4778513; 263. 7528295, 4778334; 264. 7528078, 4778183; 265. 7527876, 4778080; 266. 7527661, 4778002; 267. 7526602, 4777747; 268. 7526309, 4777652; 269. 7525936, 4777460; 270. 7525635, 4777231; 271. 7525377, 4776954; 272. 7525169, 4776638; 273. 7524520, 4775139; 274. 7524490, 4775024; 275. 7524481, 4774892; 276. 7524500, 4774761; 277. 7524544, 4774636; 278. 7524629, 4774503; 279. 7524877, 4774242; 280. 7525002, 4774078; 281. 7525122, 4773864; 282. 7525196, 4773667; 283. 7525247, 4773440; 284. 7525352, 4772659; 285. 7525565, 4771807; 286. 7525586, 4771526; 287. 7525564, 4771281; 288. 7525481, 4770975; 289. 7525295, 4770558; 290. 7525281, 4770428; 291. 7525299, 4770317; 292. 7525344, 4770214; 293. 7525413, 4770125; 294. 7525717, 4769892; 295. 7525872, 4769739; 296. 7525978, 4769618; 297. 7526178, 4769419; 298. 7526270, 4769307; 299. 7526280, 4769208; 300. 7526360, 4769176; 301. 7526386, 4769145; 302. 7526370, 4769079; 303. 7526354, 4769084; 304. 7526278, 4769075; 305. 7526274, 4768878; 306. 7526323, 4768612; 307. 7526532, 4768017; 308. 7526600, 4767701; 309. 7526607, 4767421; 310. 7526565, 4767144; 311. 7526504, 4766947; 312. 7526333, 4766536; 313. 7526290, 4766363; 314. 7526285, 4766184; 315. 7526336, 4765773; 316. 7526314, 4765505; 317. 7526235, 4765258; 318. 7526014, 4764838; 319. 7525954, 4764582; 320. 7525958, 4764371; 321. 7526065, 4763878; 322. 7526097, 4763589; 323. 7526121, 4762245; 324. 7526090, 4761915; 325. 7525984, 4761580; 326. 7525807, 4761276; 327. 7525623, 4761067; 328. 7525113, 4760608; 329. 7524970, 4760402; 330. 7524907, 4760233; 331. 7524643, 4759201; 332. 7524550, 4758930; 333. 7524444, 4758703; 334. 7524338, 4758523; 335. 7523964, 4758031; 336. 7523858, 4757856; 337. 7523775, 4757621; 338. 7523686, 4757141; 339. 7523637, 4756956; 340. 7523540, 4756728; 341. 7523410, 4756518; 342. 7523249, 4756330; 343. 7523060, 4756169; 344. 7522849, 4756039; 345. 7522621, 4755943; 346. 7522275, 4755870; 347. 7521279, 4755828; 348. 7521165, 4755798; 349. 7521116, 4755741; 350. 7521101, 4755667; 351. 7521188, 4755292; 352. 7521203, 4755054; 353. 7521178, 4754862; 354. 7521125, 4754706; 355. 7521016, 4754553; 356. 7520860, 4754446; 357. 7520705, 4754403; 358. 7520475, 4754403; 359. 7520304, 4755108; 360. 7520504, 4755102; 361. 7520492, 4755210; 362. 7520414, 4755521; 363. 7520401, 4755707; 364. 7520441, 4755934; 365. 7520540, 4756141; 366. 7520636, 4756261; 367. 7520730, 4756347; 368. 7520837, 4756417; 369. 7520977, 4756479; 370. 7521214, 4756525; 371. 7522148, 4756563; 372. 7522312, 4756584; 373. 7522439, 4756621; 374. 7522582, 4756691; 375. 7522711, 4756785; 376. 7522821, 4756899; 377. 7522909, 4757032; 378. 7522973, 4757178; 379. 7523100, 4757810; 380. 7523218, 4758139; 381. 7523374, 4758410; 382. 7523757, 4758915; 383. 7523906, 4759205; 384. 7523985, 4759446; 385. 7524242, 4760451; 386. 7524349, 4760725; 387. 7524457, 4760906; 388. 7524588, 4761070; 389. 7525126, 4761560; 390. 7525237, 4761681; 391. 7525344, 4761862; 392. 7525410, 4762090; 393. 7525421, 4762283; 394. 7525397, 4763575; 395. 7525371, 4763785; 396. 7525265, 4764270; 397. 7525255, 4764630; 398. 7525287, 4764844; 399. 7525347, 4765052; 400. 7525428, 4765240; 401. 7525592, 4765535; 402. 7525628, 4765640; 403. 7525635, 4765772; 404. 7525584, 4766198; 405. 7525599, 4766473; 406. 7525663, 4766741; 407. 7525880, 4767291; 408. 7525907, 4767448; 409. 7525903, 4767634; 410. 7525856, 4767834; 411. 7525429, 4769153; 412. 7525295, 4769331; 413. 7524985, 4769568; 414. 7524832, 4769726; 415. 7524703, 4769928; 416. 7524618, 4770152; 417. 7524582, 4770388; 418. 7524595, 4770627; 419. 7524657, 4770855; 420. 7524854, 4771306; 421. 7524884, 4771485; 422. 7524878, 4771667; 423. 7524661, 4772548; 424. 7524554, 4773338; 425. 7524511, 4773510; 426. 7524393, 4773728; 427. 7524119, 4774023; 428. 7524008, 4774167; 429. 7523898, 4774366; 430. 7523832, 4774550; 431. 7523792, 4774741; 432. 7523781, 4774935; 433. 7523798, 4775130; 434. 7523848, 4775338; 435. 7524404, 4776658; 436. 7524548, 4776961; 437. 7524812, 4777368; 438. 7525139, 4777726; 439. 7525324, 4777883; 440. 7525561, 4778052; 441. 7525771, 4778174; 442. 7526035, 4778296; 443. 7526406, 4778419; 444. 7527441, 4778667; 445. 7527698, 4778772; 446. 7527722, 4778788; 447. 7527679, 4778825; 448. 7527618, 4778835; 449. 7527253, 4778833; 450. 7527202, 4778846; 451. 7527160, 4778870; 452. 7527122, 4778843; 453. 7527072, 4778872; 454. 7527098, 4778935; 455. 7527055, 4778974; 456. 7527066, 4778995; 457. 7527124, 4778972; 458. 7527133, 4778993; 459. 7527275, 4779042; 460. 7527302, 4778994; 461. 7527229, 4778954; 462. 7527236, 4778909; 463. 7527623, 4778914; 464. 7527672, 4778922; 465. 7527751, 4778916; 466. 7527786, 4778901; 467. 7527832, 4778861; 468. 7527988, 4779002; 469. 7528450, 4779600; 470. 7528526, 4779749; 471. 7528560, 4779895; 472. 7528559, 4780407; 473. 7528585, 4780663; 474. 7528638, 4780878; 475. 7528733, 4781119; 476. 7528884, 4781373; 477. 7529049, 4781572; 478. 7529662, 4782088; 479. 7529749, 4782220; 480. 7529796, 4782348; 481. 7529816, 4782520; 482. 7529806, 4783088; 483. 7529770, 4783287; 484. 7529646, 4783699; 485. 7529618, 4783906; 486. 7529628, 4784116; 487. 7529687, 4784350; 488. 7529810, 4784592 ; 489. 7529986, 4784798; 490. 7530176, 4784942 i završava se u tački 1. 7530557, 4785149.

Slika 1. Položaj planiranog koridora auto-puta

”

U odelјku 2. PRINCIPI, CILjEVI I KONCEPCIJA IZGRADNјE SISTEMA, pododelјak 2.3. KONCEPCIJA REŠENјA SISTEMA AUTO-PUTA, posle stava 4. dodaje se novi stav koji glasi:

„Za deonice auto-puta za koje je urađena tehnička dokumentacija većeg nivoa detalјnosti (deonice 2 i 3) koridor auto-puta obuhvata pojas puta, zaštitni pojas, pojas kontrolisane izgradnje, vodno, građevinsko, šumsko i polјoprivredno zemlјište, i ima prosečnu širinu od  200 m do 300 m.”

Dosadašnji st. 5-9. postaju st. 6-9.

U pododelјku 2.4. RAZVOJ OSTALIH INFRASTRUKTURNIH SISTEMA U KORIDORU AUTO-PUTA, tačka 2.4.3. Ostali infrastrukturni sistemi, podtačka 2.4.3.2. Energetski sistemi, deo 2.4.3.2.1. Elektroenergetska mreža i objekti, menja se i glasi:

„2.4.3.2.1. Elektroenergetska mreža i objekti

Razvoj elektroenergetske mreže na području Prostornog plana i njegovog regionalnog okruženja zasnivaće se na:

1)  postojećim dalekovodima i objektima, po naponskim nivoima:

Dalekovodima (DV) 400 kV br. 407 TS „Kosovo B” - TS „Niš 2”; DV 110 kV i TS 110/35 kV ‒ DV 110 kV broj 1185 TS Kuršumlija - TS Prokuplјe, DV 110 kV broj 1245 TS Niš 2 - TS Prokuplјe, DV broj 156 TS „Niš 1” - TS „Prokuplјe”, DV broj 1185 TS „Kuršumlija” - TS „Prokuplјe”, DV broj 1222 TS „Aleksandrovac” - TS „Kuršumlija” koji su u vlasništvu AD „Elektromreža Srbije”, kao i TS 110/35 kV „Kuršumlija”;

DV 35kV i TS 35/10 kV ‒ DV TS „Tehnogas” - TS „Merošina”, DV TS „Merošina” - TS „Prokuplјe 1”, DV TS „Prokuplјe 1” - TS „Prokuplјe”, DV TS „Prokuplјe 1” - TS „Jastrebac”, DV TS „Prokuplјe” - TS „Belolјin”, DV TS „Belolјin” - TS „Kuršumlija 2”, DV TS „ Kuršumlija 2” - TS „Šik - Kopaonik”, DV TS „Kuršumlija 2” - TS „Rača”, TS 35/10 kV „Merošina”, TS 35/10 kV „Belolјin”, TS 35/10 kV „ Kuršumlija 2” i TS 35/10 kV „ Rača”;  		2)  planiranim dalekovodima i objektima napona 110 kV:

Centralno-balkanski koridor za prenos električne energije – U okviru ovog koridora se sagledava izgradnja nove 400 kV interkonekcije između Srbije i Bugarske. Za ovu interkonekciju se razmatraju dve opcije, pri čemu prva podrazumeva povezivanje TS Leskovac 2 i TS Bobov Dol, dok druga podrazumeva još jednu vezu između TS Niš 2 i TS Sofija Zapad. Odluka o tome koja će od varijanti biti izabrana će se doneti nakon završetka izrade Prethodne studije izvodlјivosti za ovaj koridor. Ova studija je trenutno u fazi izrade, a njen kraj se očekuje tokom 2025. godine.

Rekonstrukcija postojećih DV 110 kV u dvostruki DV 110 kV po postojećoj trasi dalekovoda br. 154/1 i 154/2 na pravcu TS „Niš 2” - TS „Niš 8” - TS „Niš 1”;  Izgradnja novog DV 110 kV broj 156 TS „Niš 2” - TS „Prokuplјe”;  Izgradnja novog DV 110 kV TS „Prokuplјe” - TS „Dolјevac”; Rekonstrukcija i dogradnja DV 110 kV br. 114/3 TS Aleksinac – TS Niš 1, kao i dogradnja DV 1245, koje podrazumevaju sledeće:

- rekonstrukciju DV 114/3 od TS Aleksinac do stuba br. 74 (približno mesto) po istoj trasi,

- dogradnju-izmeštanje DV 114/3 od stuba br.- 74 (približno mesto) do stuba br. 13 (približno mesto) na DV 1245 (pri čemu se napušta postojeća trasa od stuba br. 74 (približno mesto) do TS Niš 1),

- dogradnju dvosistemskog dalekovoda (DV 114/3+DV 1245) od stuba br. 13 (približno mesto) na DV 1245 do stuba br. 36 (približno mesto) na DV 113/1 po novoj trasi oko 5.8 km (pri čemu se napušta postojeća trasa DV 1245 od stuba br. 13 do stuba br. 1 ispred TS Niš 1).

Navedene planirane aktivnosti predviđene su Planom investicija i Planom razvoja operatora prenosnog sistema AD „Elektromreža Srbije”.

Pored postojeće visokonaponske mreže i prenosnih i distributivnih elektroenergetskih objekata u obuhvatu Prostornog plana nalaze se i distributivne trafostanice 10/0,4 kV i niskonaponska mreža čiji će budući razvoj zavisiti od uslova vlasnika predmetnih instalacija i tehničke dokumentacije kojom će se razrađivati tehnička rešenja. Razvoj mreže dalekovoda i objekata nižeg naponskog nivoa utvrđuje se prostornim planovima za jedinice lokalne samouprave čiji su delovi teritorije obuhvaćeni ovim prostornim planom.

U funkciji trase i objekata, funkcionalnih i pratećih sadržaja auto-puta razvijaće se neophodni niskonaponski elektroenergetski vodovi i trafostanice na osnovu tehničke dokumentacije za auto-put na nivou studije opravdanosti sa idejnim projektom i projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje.”

U odelјku 3. PLANSKA REŠENјA, pododelјak 3.1. POLOŽAJ KORIDORA AUTO-PUTA E-80 I PLAN RAZMEŠTAJA PRATEĆIH SADRŽAJA, tačka 3.1.1. Položaj koridora auto-puta, u stavu 1. reči: „(ukupno 125)” brišu se.

Posle stava 8. dodaju se st. 9. i 10. koji glase:

„Navedena podela trase auto-puta na deonice je uslovna i definisana samo za potrebe izrade ovog plana. U dalјim fazama izrade tehničke dokumentacije za auto-put, a u skladu sa tehničkim karakteristikama, moguće je drugačija podela trase na deonice.

Zbog konfiguracije terena i ukrštanja sa vodotokovima, saobraćajnicama, železničkom prugom i drugim infrastrukturnim sistemima planiran je veći broj mostova i tunela (Tabela 2: Objekti puta). Stacionaže (dužine) mostova i tunela su definisane orijentaciono u ovom planu i moguće ih je promeniti u dalјoj razradi tehničke dokumentacije, odnosno moguće je izmeniti pozicije, dužine ili gabarite planiranih objekata, a u obuhvatu regulacione linije (putnog zemlјišta) definisanog ovim planom, ako se tom izmenom ne menjaju drugi tehnički elementi i rešenja u okruženju. U dalјoj izradi tehničke dokumentacije moguće je projektovati  dodatne propuste i prolaze u obuhvatu planiranog putnog zemlјišta (regulacione linije).”

Tabela 2. menja se i glasi:

„Tabela 2. Objekti auto-puta na deonicama

| Redni broj | Objekat | Stacionaža (km) | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sektor 1, deonice 1-5 |  |  |
| 1. | Most | 0+210 | L=10m |
| 2. | Podvožnjak | 1+071 | Pločast propust L=5m |
| 3. | Propust | 1+478 | Pločast propust |
| 4. | Nadvožnjak | 1+714 | L=84m |
| 5. | Podvožnjak | 2+540 | Pločast propust L=5m |
| 6. | Most | 2+988 | L=25m |
| 7. | Most | 3+514 | L=25m |
| 8. | Propust | 5+191 | Propust 1000 |
| 9. | Most | 5+825 | L=210m |
| 10. | Propust | 7+450 | Propust 1600 |
| 11. | Nadvožnjak | 7+570 |  |
| 12. | Most | 8+096 | L=70m |
| 13. | Most | 8+830 | L=840m |
| 14. | Galerija | 9+675 | Galerija leva traka L=220m |
| 15. | Propust | 9+861 | Propust 1600 |
| 16. | Propust | 9+993 | Propust 2000 |
| 17. | Propust | 10+535 | Propust 1600 |
| 18. | Nadvožnjak | 10+566 | - |
| 19. | Most | 10+992 | L=155m |
| 20. | Nadvožnjak | 12+172 |  |
| 21. | Propust | 13+675 | Propust 1600 |
| 22. | Most | 14+015 | L=560m |
| 23. | Tunel Božurna | 15+625 leva cev 15+628 desna cev | L=721.56m L=687.60m |
| 24. | Most | 16+476.57 levo 16+473 desno | L=278m L=264m |
| 25. | Nadvožnjak (u petlјi) | 17+095 | L=122m |
| 26. | Nadvožnjak | 17+399 desno | L=52m |
| 27. | Most | 17+829 levo 17+814 desno | L=105.60m L=105.60m |
| 28. | Most | 18+460 levo 18+460 desno | L=402m L=402m |
| 29. | Most | 19+252 levo 19+252 desno | L=355m L=355m |
| 30. | Most | 19+916 levo 19+883 desno | L=177.20m L=105.60m |
| 31. | Tunel Računkovo brdo | 21+248.67 leva cev 20+220.40 desna cev | L=2217.34m L=2195.85m |
| 32. | Most | 22+731.09 levo 22+709.61 desno | L=683m L=673m |
| 33. | Nadvožnjak (u petlјi) | 25+797 | L=318m |
| 34. | Podvožnjak | 26+566.55 desno | L=10m |
| 35. | Most | 29+800 | L=8m |
| 36. | Most | 30+110 | L=8m |
| 37. | Most | 31+793 | L=12m |
| 38. | Most | 33+116 | L=112m |
| 39. | Most | 33+622 | L=8m |
| 40. | Most | 34+928 | L=34m |
| 41. | Most | 35+157 | L=34m |
| 42. | Most | 36+573 | L=35m |
| 43. | Most | 37+535 | L=12m |
| 44. | Most | 37+970 | L=35m |
| 45. | Most | 38+277 | L=12m |
| 46. | Most | 38+550 | L=175 m |
|  | Sektor 2, deonice 6-8 |  |  |
| 47. | Tunel 1 | 41+225 | L=200m |
| 48. | Vijadukt | 41+750 | L=735m |
| 49. | Tunel 2 | 42+475 | L=295m |
| 50. | Most | 42+700 | L=50m |
| 51. | Tunel 3 | 42+875 | L=255m |
| 52. | Vijadukt | 43+180 | L=245m |
| 53. | Most | 43+800 | L=450m |
| 54. | Most | 44+350 | L=35m |
| 55. | Most | 45+040 | L=50m |
| 56. | Vijadukt | 45+520 | L=735m |
| 57. | Podvožnjak | 46+675 | L=15m |
| 58. | Vijadukt | 47+600 | L=245m |
| 59. | Most | 47+930 | L=125m |
| 60. | Tunel 4 | 48+225 | L=395m |
| 61. | Vijadukt | 48+590 | L=280m |
| 62. | Most | 48+855 | L=175m |
| 63. | Tunel 5 | 50+350 | L=2020m |
| 64. | Vijadukt | 51+880 | L=750m |
| 65. | Tunel 6 | 52+750 | L=445m |
| 66. | Tunel 7 | 53+100 | L=285m |
| 67. | Vijadukt (samo levo) | 53+410 | L=280m |
| 68. | Tunel 8 | 53+850 | L=540m |
| 69. | Vijadukt | 54+375 | L=525m |
| 70. | Tunel N1 (samo desno) | 54+850 | L=100m |
| 71. | Vijadukt | 55+300 | L=910m |
| 72. | Tunel 9 | 56+200 | L=820m |
| 73. | Most | 56+680 | L=65m |
| 74. | Tunel 10 | 56+925 | L=340m |
| 75. | Vijadukt | 57+360 | L=455m |
| 76. | Tunel 11 | 58+050 | L=670m |
| 77. | Most (samo levo) | 58+395 | L=65m |
| 78. | Tunel 12 | 58+570 | L=35m |
| 79. | Most | 58+730 | L=245m |
| 80. | Most | 59+300 | L=490m |
| 81. | Tunel 13 | 60+000 | L=400m |
| 82. | Most | 60+315 | L=75m |
| 83. | Tunel 14 | 60+600 | L=440m |
| 84. | Most | 60+880 | L=50m |
| 85. | Vijadukt | 61+250 | L=315m |
| 86. | Most | 61+595 | L=105m |
| 87. | Tunel 15 | 61+775 | L=240m |
| 88. | Tunel N2 | 62+020 | L=75m |
| 89. | Vijadukt | 62+400 | L=420m |
| 90. | Tunel 16 | 62+800 | L=335m |
| 91. | Tunel 17 | 63+200 | L=280m |
| 92. | Vijadukt | 63+480 | L=210m |
| 93. | Tunel 18 | 63+950 | L=695m |
| 94. | Vijadukt | 64+970 | L=1060m |
| 95. | Tunel 19 | 65+800 | L=520m |
| 96. | Most | 66+165 | L=140m |
| 97. | Tunel N3 (samo desno) | 66+380 | L=175m |
| 98. | Tunel 20 | 66+700 | L=240m |
| 99. | Most | 66+870 | L=12m |
| 100. | Tunel 21 | 67+150 | L=495m |
| 101. | Most | 67+490 | L=70m |
| 102. | Tunel 22 | 67+700 | L=320m |
| 103. | Most | 68+110 | L=150m |
| 104. | Tunel 23 | 68+750 | L=1115m |
| 105. | Most | 69+420 | L=140m |
| 106. | Tunel 24 | 69+800 | L=385m |
| 107. | Most | 70+060 | L=70m |
| 108. | Tunel 25 | 70+400 | L=600m |
| 109. | Vijadukt | 71+000 | L=525m |
| 110. | Tunel N4 | 71+350 | L=175m |
| 111. | Most | 71+520 | L=90m |
| 112. | Tunel 26 | 72+250 | L=1390m |
| 113. | Most | 73+040 | L=35m |
| 114. | Most | 73+170 | L=50m |
| 115. | Tunel 27 | 73+450 | L=155m |
| 116. | Most | 73+650 | L=100m |
| 117. | Vijadukt | 74+160 | L=90m |
| 118. | Most | 74+670 | L=175m |
| 119. | Vijadukt | 75+120 | L=80m”. |

U tački 3.1.2. Razmeštaj pratećih sadržaja u koridoru auto-puta: podtačka 3.1.2.1. Funkcionalni sadržaji, u delu 1) Baze za održavanje puta, stav 2. tačka (1) menja se i glasi:

„(1) „Prokuplјe zapad” – u sastavu Petlјe „Prokuplјe - zapad” na stacionaži km 25+797, uz postojeći Državni put IB reda broj 35. Sadrži i centar za kontrolu i upravlјanje. Pripadajuća deonica za održavanje auto-puta ove baze je od petlјe „Merošina” do petlјe „Belolјin”.”

U delu 2) Objekti i službe kontrole i upravlјanja, u stavu 3. alineje prva i druga menjaju se i glase:

„- Centar za upravlјanje „Božurna” na km 15+256 desno;

- Centar za upravlјanje „Račkovo brdo“ na km 20+090 levo.”

U podtački 3.1.2.2. Prateći sadržaji za korisnike auto-puta,u delu 2) Odmorišta i uslužni centri, u nazivu Odmorišta, u stavu 2. tačka (2) menja se i glasi:

„(2) odmorišta „Jug Bogdanovac” (tip O1), obostrano, na stacionaži km 13+112, površine 3,27 ha (desno) i 3,35 ha (levo), sa benzinskom stanicom tipa I;”

U nazivu Posebni sadržaji - benzinske stanice i moteli, u stavu 3. tačka (2) menja se i glasi:

„(2) benzinska stanica „Jug Bogdanovac” tipa I, obostrano, na stacionaži km 13+112, u sastavu odmorišta „Jug Bogdanovac;” .

U pododelјku 3.2. PLAN VEZA AUTO-PUTA SA OKRUŽENјEM, tačka 3.2.1. Petlјe, podtačka (4) menja se i glasi:

„(4) petlјa „Prokuplјe-zapad” (km 25+797) - u funkciji veze auto-puta sa privrednoindustrijskom zonom Prokuplјa, Prokuplјem, državnim putem IB reda broj 35 i dalјe posredno sa državnim putem IIB reda broj 415;”

U tački 3.2.2. Denivelisana ukrštanja, Tabela 3 menja se i glasi:

„Tabela 3.  Denivelisana ukrštanja na koridoru auto-puta (Sektor 1)

| Red. br. | Prelazi preko/ispod | Ukrštanje/veza | KO | Opština | Stacionaža | Deon ica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prelaz ispod auto-puta | lokalni asfaltni put Mramor - Batušinac | Balajnac | Merošina | km 00+210 | 01 |
| 2. | Prelaz ispod auto-puta | lokalni zemlјani put | Balajnac | Merošina | km 01+071 | 01 |
| 3. | Prelaz preko auto-puta | asfaltni put, postojeći nadvožnjak | Balajnac | Merošina | km 01+714 | 01 |
| 4. | Prelaz ispod auto-puta | lokalni zemlјani put | Gradište | Merošina | km 02+539 | 01 |
| 5. | Prelaz ispod auto-puta | Aleksandrovački potok, postojeći most | Gradište | Merošina | km 02+988 | 01 |
| 6. | Prelaz ispod auto-puta | opštinski asfaltirani put | Gradište | Merošina | km 03+513 | 01 |
| 7. | Prelaz preko auto-puta | petlјa „Merošina istok” | Brest | Merošina | km 05+215 | 01 |
| 8. | Prelaz ispod auto-puta | Potok, asfaltni put | Merošina | Merošina | km 05+825 | 02 |
| 9. | Prelaz preko auto-puta | Asfaltni put | Baličevac | Merošina | km 07+570 | 02 |
| 10. | Prelaz ispod auto-puta | Lokalni asfaltni put, Krajkovačka reka | Baličevac | Merošina | km 08+096 | 02 |
| 11. | Prelaz ispod auto-puta | Lepajski potok | Baličevac | Merošina | km 08+500 | 02 |
| 12. | Prelaz preko auto-puta | zemlјani put | Baličevac | Merošina | km 10+566 | 02 |
| 13. | Prelaz preko auto-puta | zemlјani put | Lepaja | Merošina | km 12+172 | 02 |
| 14. | Prelaz ispod auto-puta | asfaltni put | Arbanasce | Merošina | km 13+745 | 02 |
| 15. | Prelaz ispod auto-puta | Jugbogdanovačka reka, suvi potok, zemlјani put | Arbanasce | Merošina | km 14+073 | 02 |
| 16. | Prelaz iznad tunela | Lokalni put - tucanik | Nova Božurna | Prokuplјe | km 15+865 | 03 |
| 17. | Prelaz preko auto-puta | Lokalni put - tucanik | Nova Božurna | Prokuplјe | km 16+560 | 03 |
| 18. | Prelaz preko auto-puta | Lokalni asfaltni put | Ćurovac | Prokuplјe | km 17+403 | 03 |
| 19. | Prelaz ispod auto-puta | Lokalni asfaltni put | Donja Stražva | Prokuplјe | km 18+350 | 03 |
| 20. | Prelaz ispod auto-puta | Lokalni asfaltni put (postojeći) | Prokuplјe | Prokuplјe grad | km 18+588 | 03 |
| 21. | Prelaz ispod auto-puta | Lokalni asfaltni put | Prokuplјe | Prokuplјe | km 19+114 | 03 |
| 22. | Prelaz ispod auto-puta | Lokalni asfaltni put (postojeći) | Prokuplјe | Prokuplјe | km 19+201 | 03 |
| 23. | Prelaz ispod auto-puta | Lokalni asfaltni put | Prokuplјe | Prokuplјe | km 19+373 | 03 |
| 24. | Prelaz ispod auto-puta | Lokalni asfaltni put (postojeći) | Prokuplјe | Prokuplјe | km 19+887 | 03 |
| 25. | Prelaz iznad tunela | Lokalni asfaltni put | Prokuplјe | Prokuplјe | km 20+225 | 03 |
| 26. | Prelaz iznad tunela | Zemlјani put (postojeći) | Prokuplјe | Prokuplјe | km 20+675 | 03 |
| 27. | Prelaz iznad tunela | Zemlјani put (postojeći) | Prokuplјe | Prokuplјe | km 20+934 | 03 |
| 28. | Prelaz ispod auto-puta | DP IB br. 35 | Prokuplјe | Prokuplјe | km 22+521 | 03 |
| 29. | Prelaz ispod auto-puta | Lokalni put - tucanik | Prokuplјe | Prokuplјe | km 22+977 | 03 |
| 30. | Prelaz ispod auto-puta | Lokalni asfaltni put | Gubetin | Prokuplјe | km 26+571 | 03 |
| 31. | Prelaz ispod auto-puta | asfaltni put | Potočić | Prokuplјe | km 28+632 | 04 |
| 32. | Prelaz ispod auto-puta | zemlјani put | Drenovac | Prokuplјe | km 29+799 | 04 |
| 33. | Prelaz ispod auto-puta | Kondželјska reka | Drenovac | Prokuplјe | km 30+111 | 04 |
| 34. | Prelaz ispod auto-puta | potok | Bresničić | Prokuplјe | km 31+793 | 04 |
| 35. | Prelaz preko auto-puta | petlјa „Belolјin” | Bresničić | Prokuplјe | km 32+280 | 05 |
| 36. | Prelaz ispod auto-puta | zemlјani put | Kondželј | Prokuplјe | km 33+180 | 05 |
| 37. | Prelaz ispod auto-puta | zemlјani put | Kondželј | Prokuplјe | km 33+622 | 05 |
| 38. | Prelaz ispod auto-puta | Draguška reka | Donja Konjuša | Prokuplјe | km 34+928 | 05 |
| 39. | Prelaz ispod auto-puta | državni put IIA reda | Donja Konjuša | Prokuplјe | km 35+157 | 05 |
| 40. | Prelaz ispod auto-puta | zemlјani put | Viča | Prokuplјe | km 36+573 | 05 |
| 41. | Prelaz ispod auto-puta | Suvodolski potok | Tulare | Prokuplјe | km 37+570 | 05 |
| 42. | Prelaz ispod auto-puta | asfaltni put | Tulare | Prokuplјe | km 37+990 | 05 |
| 43. | Prelaz ispod auto-puta | Backa reka | Tulare | Prokuplјe | km 38+280 | 05 |
| 44. | Prelaz ispod auto-puta | reka Toplica | Viča | Prokuplјe | km 38+550 | 05” |

U pododelјku 3.3. UTICAJ KORIDORA AUTOPUTA NA PRIRODU I ŽIVOTNU SREDINU I MERE ZAŠTITE, tačka 3.3.2. Zaštita nepokretnih kulturnih dobara, posle stava 11. dodaje se stav 12. koji glasi:

„Kako bi se definisao uticaj planskih rešenja na kulturno i arheološko nasleđe, odnosno umanjila opasnost od oštećenja ili uništenja arheoloških nalaza prilikom realizacije Plana i umanjila mogućnost slučajnog otkrića arheološkog nasleđa u toku izvođenja radova, potrebno je izraditi Studiju zaštite neokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu (graditelјsko i arheološko nasleđe i ratni memorijali), pre izrade idejnog rešenja auto-puta. Studija zaštite se izrađuje na osnovu prethodnih preventivnih arheoloških istraživanja. Prethodna arheološka istraživanja (provera dostupnih izvora, lidar snimanje, arheološka analiza lidar i aero snimaka, osnovna i sistematska terenska prospekcija, itd.) obavlјaju se sa cilјem utvrđivanja postojanja i karaktera arheološkog nasleđa na predmetnom prostoru, a radi prikuplјanja podataka za potrebe definisanja odgovarajućih mera zaštite arheološkog nasleđa u postupku planiranja razvoja, uz smernice za eventualna dalјa arheološka istraživanja.”

U pododelјku 3.5. ODNOS KORIDORA AUTO-PUTA PREMA DRUGIM INFRASTRUKTURNIM SISTEMIMA, tačka 3.5.2. Položaj i veze u odnosu na ostale infrastrukturne sisteme, Podtačka 3.5.2.1. Položaj i veze u odnosu na vodoprivrednu infrastrukturu, Tabela 5 menja se i glasi:

„Tabela 5. Postojeće i planirane regulacije na rekama i potocima za zaštitu auto- puta od poplava (Sektor 1)

| Stacionaža auto-puta (km) | Potok/reka (naziv) | Komentar |
| --- | --- | --- |
| 2+988.34 | Aleksandrovački potok | Regulacija L= 92 m |
| 5+825 | Golema Padina | Osiguranje korita u zoni mosta |
| 7+420 | Mala Padina | Potreban propust na autoputu i uređenje kanala. Na km 7+420 je manji sliv koji treba uvesti u postojeći putni kanal na km 7+570 (predviđen je i nadvožnjak na ovoj lokaciji). |
| 8+105 | Krajkovačka reka | Regulacija L= 73 m |
| 8+500 | Lepajski potok | Regulacija L= 437 m |
| 14+073 | Jugbogdanovačka reka | Regulacija L= 105 m |
| 14+266 | Suvi potok | Regulacija L= 255 m |
| 17+824 desno 17+825 levo | Ciganski potok | Regulacija L= 155 |
| 18+452.83 desno 18+454 levo | Stražavska reka | Regulacija L= 180 m |
| 22+466 - 23+783 desno 22+464 - 23+781 levo | Toplica | Regulacija L= 1714 m |
| 22+705 desno 22+700 levo | Trnavska reka | Regulacija L= 191 m |
| 23+160 desno 23+158 levo | Vodička reka | Regulacija L= 88 m |
| 25+655 - 27+275 desno 25+653 - 27+273 levo | Planska reka | Regulacija L= 1692 m |
| 27+684.55 | Planska reka | Regulacija L= 371 m |
| 28+019 | Drenovački potok | Regulacija L= 182 m |
| 30+070.10 | jaruga | Regulacija L= 197m |
| 31+793 | Zdravinjska reka | Regulacija L= 197 m |
| 33+128.4 | Kondželјska reka | Postojeća regulacija |
| 34+928 (34+943) | Draguška reka | Regulacija L= 152 m |
| 37+074 | Tisin potok | Na 37+000 vodotok uzvodno od pruge i mogući objekat na pruzi koji nije snimlјen. Sliv gravitira ka Suvodolskom potoku i Toplici |
| 37+533 | Suvodolski potok | Osiguranje korita na dužini od 117 m |
| 38+278 | Backa reka | Regulacija L= 110 m |
| 38+553.85 | Toplica | Osiguranje korita na dužini od 132 m” |

U tački 3.5.2. Položaj i veze u odnosu na ostale infrastrukturne sisteme, podtačka 3.5.2.2. Položaj i veze u odnosu na energetsku infrastrukturu, u delu 3.5.2.2.1. Položaj i veze u odnosu na elektroenergetsku infrastrukturu, posle stava 9. dodaje se stav 10. koji glasi:

„Za potrebe detalјne razrade i realizacije deonica 2 i 3 auto-puta planiraju se sledeće aktivnosti na elektroenergetskoj mreži:

- izmeštanje postojećeg dalekovoda 35 kV TS 35/10 kV „Prokuplјe 4” – TS 35/10 kV „Merošina”, usled kolizije na okvirnoj stacionaži km 16+225 – 17+150, kao i dalekovoda 35 kV TS 35/10 kV „Prokuplјe” – TS 35/10 kV „Mala Plana”, usled kolizije na okvirnoj stacionaži km 22+930 – 24+150;

- izmeštanje postojećeg dalekovoda 10 kV Ćukovac, usled izgradnje petlјe „Prokuplјe zapad”;

- izmeštanja i kabliranja niskonaponskih vodova.”

U pododelјku 3.6. UPOTREBA ZEMLjIŠTA I PREGLED UKRŠTANјA KORIDORA AUTO-PUTA SA OSTALIM TEHNIČKIM SISTEMIMA, stav 1. menja se i glasi:

„Postojeća upotreba prostora na području Prostornog plana (površine 51,53 km2) ima sledeću strukturu (Tabela 6.):

− polјoprivredno zemlјište 28,09 km2 (63%);

− šume i šumsko zemlјište 13,91 km2 (31%);

− vodne površine (tekuće vode i akumulacija) 0,35 km2 (1%);

− neplodne površine 2,26 km2 (5%).”.

Tabele 6, 7 i 8 menjaju se i glase:

„Tabela 6.  Bilans korišćenja zemlјišta po jedinicama lokalne samouprave

| Opština/ grad | Korišćenje zemlјišta (ha - %) |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Polјoprivredno |  | Šumsko |  | Vodno |  | Ostalo |  |  |  |
| Merošina | 653 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 30 | 14 | 693 | 15,53 |
| Prokuplјe | 1011 | 36 | 104 | 7 | 14 | 40 | 64 | 28 | 1193 | 26,74 |
| Kuršumlija | 1145 | 41 | 1277 | 92 | 21 | 60 | 132 | 58 | 2575 | 57,73 |
| Ukupno | 2809 | 100 | 1391 | 100 | 35 | 100 | 226 | 100 | 4461 | 100 |

Prema podacima iz CORINE baze podataka o korišćenju zemlјišta u 2012. godini

(http://land,copernicus,eu/pan - european/corine - land - cover/)

Tabela 7.  Prikaz bilansa namene prostora  na području Prostornog plana u ha

| Godina | Namena prostora |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Polјoprivredno | Šumsko | Vodno | Ostalo | Ukupno |
|  | Merošina |  |  |  |  |
| 2024 | 653 | 10 | 0 | 30 | 693 |
| 2029 | 556 | 4 | 0 | 134 |  |
| 2024/2029 | -97 | -6 | - | +103 |  |
|  | Prokuplјe |  |  |  |  |
| 2024 | 1011 | 104 | 14 | 64 | 1193 |
| 2029 | 815 | 96 | 14 | 268 |  |
| 2024/2029 | -96 | -8 | - | +204 |  |
|  | Kuršumlija |  |  |  |  |
| 2016 | 1145 | 1277 | 21 | 132 | 2575 |
| 2022 | 1040 | 1032 | 21 | 482 |  |
| 2022/2015 | -105 | -245 | - | +350 |  |
|  | Ukupno područje Prostornog plana (1+2+3) |  |  |  |  |
| 2024 | 2809 | 1391 | 35 | 226 | 4461 |
| 2029 | 2411 | 1132 | 35 | 884 |  |
| 2024/2029 | -398 | -259 | - | +657 |  |

Tabela 8. Spisak tačaka ukrštanja koridora auto-puta sa granicama jedinica lokalnih samouprava i drugim tehničkim infrastrukturnim objektima (Sektor 1)

| Ознака укрштања | Objekat | KO | Grad/ opština | Stanje | Opis ukrštanja | Stac. km | Tip objekta | Деоница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UP1 | asfaltni put | Balajnac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 00+210 | most | 01 |
| UE1 | DV 10kV | Balajnac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 00+300 |  | 01 |
| UP2 | zemlјani put | Balajnac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 01+071 | podvožnjak | 01 |
| UP3 | zemlјani put | Balajnac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 01+478 | podvožnjak | 01 |
| UP4 | asfaltni put | Balajnac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 01+714 | nadvožnjak | 01 |
| UK1 | Granica KO | Balajnac - Gradište | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 02+232 |  | 01 |
| UV1 | cevovod iz Selove | Gradište | Merošina | planirano | Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom - vodovod | km 02+400 | podvožnjak | 01 |
| UP5 | zemlјani put | Gradište | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 02+539 | podvožnjak | 01 |
| UR1 | regulacija - Aleksandrovački potok | Gradište | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 02+988 | postojeći most | 01 |
| UP6 | asfaltni put | Gradište | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 03+513 | most | 01 |
| UO1 | optički kabl | Gradište | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom | km 03+810 |  | 01 |
| UE2 | podzemni DV 10kV | Gradište | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 03+864 |  | 01 |

| Ознака укрштања | Objekat | KO | Grad/ opština | Stanje | Opis ukrštanja | Stac. km | Tip objekta | Деоница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UK2 | Granica KO | GradišteBrest | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 04+463 |  | 01 |
| UR2 | propust f1000 | Brest | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 05+191 | podvožnjak | 01 |
| UP7 | petlјa „Merošina zapad” | Brest | Merošina | planirano | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 05+215 | nadvožnjak | 01 |
| UG1 | razvodni gasovod MG11 | Brest | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - gasovod | km 05+398 |  | 01 |
| UE3 | podzemni DV 10kV | Brest | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 05+408 |  | 01 |
| UB1 | biciklistički koridor | Brest | Merošina | planirano | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 05+521 |  | 02 |
| UV2 | vodovod | Brest | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom - vodovod | km 05+530 |  | 02 |
| UO2 | optički kabl | Brest | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom | km 05+557 |  | 02 |
| UK3 | Granica KO | Brest - Merošina | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 05+757 |  | 02 |
| UK4 | Granica KO | Brest - Merošina | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 05+759 |  | 02 |
| UK5 | Granica KO | Brest - Merošina | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 05+800 |  | 02 |
| UP8 | asfaltni put, devijacija | Merošina | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 05+811 | most | 02 |
| UR3 | regulacija - Golema padina | Merošina | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 05+837 | most | 02 |
| UE4 | DV 10kV | Merošina | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 05+883 |  | 02 |

| Ознака укрштања | Objekat | KO | Grad/ opština | Stanje | Opis ukrštanja | Stac. km | Tip objekta | Деоница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UE5 | DV 35kV | Merošina | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 05+927 |  | 02 |
| UK6 | Granica KO | MerošinaBaličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 06+085 |  | 02 |
| UP9 | zemlјani put | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 06+143 | devijacija | 02 |
| UR4 | regulacija - Mala Padina | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 07+450 | propust | 02 |
| UG2 | distributivni gasovod do 16 bar | Baličevac | Merošina | planirano | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - gasovod | km 07+520 |  | 02 |
| UB2 | biciklistički koridor | Baličevac | Merošina | planirano | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 07+564 | nadvožnjak | 02 |
| UO3 | optički kabl | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom | km 07+565 |  | 02 |
| UO4 | optički kabl | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom | km 07+567 |  | 02 |
| UP10 | asfaltni put | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 07+570 | nadvožnjak | 02 |
| UE6 | DV 10kV | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 07+654 |  | 02 |
| UP11 | zemlјani put | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 07+715 | devijacija | 02 |
| UO5 | bakarni kabl+TK kanalizacija | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom | km 08+069 | most | 02 |

| Ознака укрштања | Objekat | KO | Grad/ opština | Stanje | Opis ukrštanja | Stac. km | Tip objekta | Деоница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UP12 | asfaltni put, devijacija | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 08+084 | most | 02 |
| UR5 | reka | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 08+096 | propust | 02 |
| UR6 | regulacija - Krajkovačka reka | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 08+105 | reka | 02 |
| UG3 | distributivni gasovod do 16 bar | Baličevac | Merošina | planirano | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - gasovod | km 08+108 |  | 02 |
| UP13 | zemlјani put | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 08+318 | devijacija | 02 |
| UR7 | regulacija - Lepajski potok | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 08+500 | most | 02 |
| UP14 | zemlјani put | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 08+614 | most | 02 |
| UE7 | DV 35kV | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 08+797 |  | 02 |
| UP15 | zemlјani put | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 09+139 | most | 02 |
| UE8 | DV 35kV | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 09+222 |  | 02 |
| UP16 | zemlјani put | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 09+675 | galerija | 02 |
| UP17 | zemlјani put | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 09+690 |  | 02 |
| UR8 | potok | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 09+861 | propust | 02 |
| UR9 | potok | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 09+993 | propust | 02 |
| UE9 | DV 110kV | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 10+010 |  | 02 |

| Ознака укрштања | Objekat | KO | Grad/ opština | Stanje | Opis ukrštanja | Stac. km | Tip objekta | Деоница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UP18 | zemlјani put | Baličevac | Merošina | postojeća | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 10+013 |  | 02 |
| UP19 | zemlјani put | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 10+296 |  | 02 |
| UR10 | potok | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 09+993 | propust | 02 |
| UP20 | zemlјani put | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 10+566 | nadvožnjak | 02 |
| UP21 | zemlјani put | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 10+975 | most | 02 |
| UP22 | zemlјani put | Baličevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 11+341 |  | 02 |
| UP23 | zemlјani puta, devijacija | Balićevac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 12+172 | nadvožnjak | 02 |
| UK7 | Granica KO | Baličevac- Lepaja | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 12+093 |  | 02 |
| UK8 | Granica KO | Lepaja - Arbanasce | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 12+184 |  | 02 |
| UP24 | zemlјani put | Arbanasce | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 12+494 | devijacija | 02 |
| UP25 | zemlјani put | Arbanasce | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 12+864 | devijacija | 02 |
| UP26 | zemlјani put | Arbanasce | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 13+574 | devijacija | 02 |
| UE10 | DV 10kV | Arbanasce | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 13+671 |  | 02 |
| UE11 | DV 400kV | Arbanasce | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 13+720 |  | 02 |

| Ознака укрштања | Objekat | KO | Grad/ opština | Stanje | Opis ukrštanja | Stac. km | Tip objekta | Деоница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UR11 | potok | Arbanasce | Merošina | planirano | Ukrštanje sa rekom | km 13+675 | propust |  |
| UP27 | asfaltni puta | Arbanasce | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 13+745 | most | 02 |
| UO6 | optički kabl | Arbanasce | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom | km 13+751 | most | 02 |
| UO7 | optički kabl | Arbanasce | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom | km 13+753 | most | 02 |
| UG4 | distributivni gasovod do 16 bar | Arbanasce | Merošina | planirano | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - gasovod | km 13+766 | most | 02 |
| UR12 | regulacija - Jugbogdanovačka reka | Arbanasce | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 14+073 | most | 02 |
| UP28 | zemlјani puta, devijacija | Arbanasce | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 14+110 | most | 02 |
| UR13 | regulacija - Suvi potok | Arbanasce | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 14+266 | most | 02 |
| UE12 | DV 110kV | Arbanasce | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 14+232 |  | 02 |
| UP29 | zemlјani put | Arbanasce | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 14+269 | most | 02 |
| UP30 | zemlјani puta, devijacija | Arbanasce | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 14+282 | devijacija | 02 |
| UP31 | zemlјani puta, devijacija | Arbanasce | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 14+325 | devijacija | 03 |
| UK9 | Granica KO | Arbanasce - Jug Bogdanovac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 15+167 |  | 03 |

| Ознака укрштања | Objekat | KO | Grad/ opština | Stanje | Opis ukrštanja | Stac. km | Tip objekta | Деоница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UR14 | potok | Jug Bogdanovac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 15+190 | pločast propust | 03 |
| UP32 | zemlјani put | Jug Bogdanovac | Merošina | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 15+700 | tunel | 03 |
| UK10 | Granica KO / opštine | Jug Bogdanovac - Nova Božurna | Merošina - Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom opštine - katastarske opštine | km 15+762 |  | 03 |
| UP33 | zemlјani put | Nova Božurna | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 15+865 | tunel | 03 |
| UR15 | potok | Nova Božurna | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 16+180 | cevast propust | 03 |
| UE13 | DV 35kV | Nova Božurna | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 16+315 |  | 03 |
| UP34 | zemlјani put | Nova Božurna | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 16+437 | most | 03 |
| UP35 | zemlјani put | Nova Božurna | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 16+478 | most | 03 |
| UR16 | potok | Nova Božurna | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 16+481 | most | 03 |
| UP36 | Zemlјani put | Pojate | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 16+560 | devijacija | 03 |
| UK11 | Granica KO | Nova Božurna - Pojate | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 16+597 |  | 03 |
| UP37 | zemlјani put | Nova Božurna | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 16+600 |  | 03 |

| Ознака укрштања | Objekat | KO | Grad/ opština | Stanje | Opis ukrštanja | Stac. km | Tip objekta | Деоница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UK12 | Granica KO | Nova Božurna Pojate | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 16+694 |  | 03 |
| UK13 | Granica KO | Nova Božurna Ćurovac | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 16+697 |  | 03 |
| UP38 | zemlјani put | Nova Božurna | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 16+700 |  | 03 |
| UG5 | magistralni gasovod MG-11 | Đurovac | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - gasovod | km 16+717 |  | 03 |
| UE14 | DV 35kV | Đurovac | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 17+033 |  | 03 |
| UP39 | zemlјani put | Đurovac | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 17+073 | devijacija | 03 |
| UP40 | petlјa „Prokuplјe istok” | Đurovac | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 17+100 | nadvožnjak | 03 |
| UO8 | bakarni kabl | Đurovac | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom | km 17+207 |  | 03 |
| UP41 | asfaltni put | Đurovac | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 17+185 |  | 03 |
| UG6 | distributivni gasovod do 16 bar | Đurovac | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - gasovod | km 17+214 |  | 03 |
| UE15 | DV 1kV | Đurovac | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 17+219 |  | 03 |
| UE16 | DV 1kV | Đurovac | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 17+254 |  | 03 |

| Ознака укрштања | Objekat | KO | Grad/ opština | Stanje | Opis ukrštanja | Stac. km | Tip objekta | Деоница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UP42 | asfaltni put | Đurovac | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 17+400 | devijacija | 03 |
| UP43 | zemlјani put | Đurovac | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 17+441 |  | 03 |
| UE17 | DV 1kV | Đurovac | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 17+445 |  | 03 |
| UE18 | DV 1kV | Đurovac | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 17+451 |  | 03 |
| UK14 | Granica KO | Đurovac - Donja Stražava | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 17+476 |  | 03 |
| UR17 | regulacija - Ciganski potok | Donja Stražava | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 17+825 | most | 03 |
| UE19 | dalekovod 110 kV | Donja Stražava | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 18+068 |  | 03 |
| UP44 | zemlјani put | Donja Stražava | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 18+080 |  | 03 |
| UE20 | dalekovod 110 kV | Donja Stražava | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 18+143 |  |  |
| UP45 | zemlјani put, devijacija | Donja Stražava | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 18+346 | most | 03 |
| UR18 | regulacija - reka Stražava | Donja Stražava | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 18+448 | most | 03 |
| UK15 | Granica KO | Donja Straža - Prokuplјe grad | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 18+459 |  | 03 |

| Ознака укрштања | Objekat | KO | Grad/ opština | Stanje | Opis ukrštanja | Stac. km | Tip objekta | Деоница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UE21 | dalekovod 1kV | Prokuplјe grad | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 18+580 |  | 03 |
| UE22 | dalekovod 1kV i 10 kV | Prokuplјe grad | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 18+584 |  | 03 |
| UG7 | distributivni gasovod do 16 bar | Prokuplјe grad | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - gasovod | km 18+585 |  | 03 |
| UO9 | optički kabl | Prokuplјe grad | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom | km 18+584 |  | 03 |
| UO10 | bakarni kabl | Prokuplјe grad | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom | km 18+595 |  | 03 |
| UP46 | asfaltni put, ul. A. Čarnojevića | Prokuplјe grad | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 18+588 | most | 03 |
| UE23 | DV 10kV | Prokuplјe grad | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 18+685 |  | 03 |
| UE24 | DV 10kV | Prokuplјe grad | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 18+700 |  | 03 |
| UP47 | zemlјani put | Prokuplјe grad | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 18+782 |  | 03 |
| UG8 | magistralni gasovod MG-11 | Prokuplјe grad | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - gasovod | km 18+904 |  | 03 |
| UE25 | DV 1kV | Prokuplјe grad | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 19+006 |  |  |
| UP48 | zemlјani put | Prokuplјe grad | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 19+010 |  | 03 |

| Ознака укрштања | Objekat | KO | Grad/ opština | Stanje | Opis ukrštanja | Stac. km | Tip objekta | Деоница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UO11 | pristupna mreža +bakarni kabl | Prokuplјe grad | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom | km 19+011 |  | 03 |
| UE26 | DV 1kV | Prokuplјe grad | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 19+030 |  | 03 |
| UK16 | Granica KO | Prokuplјe grad - Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 19+081 |  | 03 |
| UP49 | asfaltni put, ul. Ćirila i Metodija Lokalni asfaltni put | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 19+114 | devijacija | 03 |
| UE27 | DV 1kV | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 19+197 |  | 03 |
| UR19 | regulacija - Bezimeni potok | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 19+198 | cevast propust | 03 |
| UP50 | lokalni asfaltni put | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 19+201 | most | 03 |
| UE28 | DV 1kV | Prokuplјe | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 19+203 |  | 03 |
| UO12 | bakarni kabl +pristupna mreža | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom | km 19+204 | most | 03 |
| UP51 | zemlјani put | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 19+378 | devijacija | 03 |
| UP52 | zemlјani put | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 19+730 |  | 03 |
| UG9 | magistralni gasovod MG-11 | Prokuplјe | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - gasovod | km 19+797 |  | 03 |

| Ознака укрштања | Objekat | KO | Grad/ opština | Stanje | Opis ukrštanja | Stac. km | Tip objekta | Деоница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UR20 | potok | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 19+884 | most | 03 |
| UP53 | zemlјani put | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 19+887 | most | 03 |
| UO13 | bakarni kabl +pristupna mreža | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom | km 19+893 | most | 03 |
| UE29 | DV 1kV | Prokuplјe | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 19+999 |  | 03 |
| UE30 | DV 1kV | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 20+147 |  | 03 |
| UP54 | zemlјani put | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 20+148 | tunel | 03 |
| UO14 | pristupna mreža +bakarni kabl | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom | km 20+151 |  | 03 |
| UV3 | vodovod | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom - vodovod | km 20+175 |  | 03 |
| UO15 | pristupna mreža +bakarni kabl | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom | km 20+245 |  | 03 |
| UP55 | zemlјani put | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 20+225 | devijacija | 03 |
| UO16 | pristupna mreža +bakarni kabl | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom | km 20+424 |  | 03 |
| UP56 | zemlјani put | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 20+675 | tunel | 03 |

| Ознака укрштања | Objekat | KO | Grad/ opština | Stanje | Opis ukrštanja | Stac. km | Tip objekta | Деоница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UP57 | zemlјani put | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 20+931 | tunel | 03 |
| UE31 | DV 35kV | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 21+044 |  | 03 |
| UE32 | DV 35kV | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 21+106 |  | 03 |
| UV4 | cevovod iz Selove | Prokuplјe | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom - vodovod | km 22+500 | podvožnjak | 03 |
| UE33 | DV 110kV | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 22+310 |  | 03 |
| UE34 | DV 10kV | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 22+493 |  | 03 |
| UE35 | DV 1kV | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 22+510 |  | 03 |
| UE36 | DV 10 i 1kV | Prokuplјe | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 22+512 |  | 03 |
| UV5 | vodovod | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom - vodovod | km 22+513 | most | 03 |
| UP58 | DP IB br. 35 | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 22+521 | most | 03 |
| UE37 | DV 10 i 1kV | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 22+532 |  | 03 |
| UO17 | optički kabl | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom | km 22+533 |  | 03 |
| UO18 | bakarni kabl | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom | km 22+534 |  | 03 |

| Ознака укрштања | Objekat | KO | Grad/ opština | Stanje | Opis ukrštanja | Stac. km | Tip objekta | Деоница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UR21 | regulacija - Trnavska reka | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 22+680 | most | 03 |
| UE38 | DV 35kV | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 22+935 |  | 03 |
| UG10 | distributivni gasovod do 16 bar | Prokuplјe | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - gasovod | km 22+514 |  | 03 |
| UPR1 | pruga | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - pruga | km 22+796 | most | 03 |
| UP59 | zemlјani put, devijacija | Prokuplјe | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 22+977 | most | 03 |
| UK17 | Granica KO | Prokuplјe - Bela Voda | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 23+055 |  | 03 |
| UR22 | Reka Toplica | Bela Voda | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 23+204 | most | 03 |
| UR23 | Reka Toplica | Bela Voda | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 23+727 |  | 03 |
| UK18 | Granica KO | Bela Voda - Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 23+735 |  | 03 |
| UP60 | zemlјani put | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 23+778 |  | 03 |
| UE39 | DV 35kV | Prokuplјe | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 24+112 |  | 03 |
| UK19 | Granica KO | Prokuplјe - Ćukovac | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 24+278 |  | 03 |
| UE40 | DV 10kV | Ćukovac | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 24+341 |  | 03 |
| UE41 | DV 10kV | Ćukovac | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 24+543 |  | 03 |

| Ознака укрштања | Objekat | KO | Grad/ opština | Stanje | Opis ukrštanja | Stac. km | Tip objekta | Деоница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UE42 | DV 10kV | Ćukovac | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 24+685 |  | 03 |
| UG11 | magistralni gasovod MG-11 | Ćukovac | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - gasovod | km 24+617 |  | 03 |
| UE43 | DV 10kV | Ćukovac | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 25+040 |  | 03 |
| UP61 | zemlјani put | Ćukovac | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 25+519 | most | 03 |
| UP62 | zemlјani put | Ćukovac | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 25+628 | devijacija | 03 |
| UK20 | Granica KO | Ćukovac - Gubetin | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 26+215 |  | 03 |
| UP63 | zemlјani put | Gubetin | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 26+416 | devijacija | 03 |
| UP64 | zemlјani put | Gubetin | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 26+569 |  | 03 |
| UP73 | zemlјani put | Gubetin | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 26+450 | devijacija | 03 |
| UE44 | DV 10kV | Gubetin | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 26+619 |  | 03 |
| UR24 | regulacija - Planska reka | Gubetin | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom, regulacija Planske reke | km 26+784 | devijacija | 03 |
| UR25 | regulacija - Planska reka | Gubetin | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom, regulacija Planske reke | km 27+145 | devijacija | 03 |
| UP74 | zemlјani put | Gubetin | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 27+160 | devijacija | 03 |
| UR23 | regulacija - Planska reka | Gubetin | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom, regulacija Planske reke | km 27+161 | devijacija | 03 |

| Ознака укрштања | Objekat | KO | Grad/ opština | Stanje | Opis ukrštanja | Stac. km | Tip objekta | Деоница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UK20 | Granica KO | Gubetin - Potočić | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 27+502 |  | 04 |
| UR24 | regulacija - Planska reka | Potočić | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom, regulacija Planske reke | km 27+540 | devijacija | 04 |
| UK21 | Granica KO | Potočić - Gubetin | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 27+556 |  | 04 |
| UR25 | regulacija - Planska reka | Gubetin | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom, regulacija Planske reke | km 27+685 | pločast propust | 04 |
| UK22 | Granica KO | Gubetin- Potočić | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 27+942 |  | 04 |
| UP75 | zemlјani put | Potočić | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 28+011 | devijacija | 04 |
| UP76 | zemlјani put | Potočić | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 28+273 | devijacija | 04 |
| UE34 | DV 10kV | Potočić | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 28+525 |  | 04 |
| UP77 | zemlјani put | Potočić | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 28+538 | devijacija | 04 |
| UE33 | podzemni vod | Potočić | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 28+626 |  | 04 |
| UP78 | asfaltni put | Potočić | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 28+632 | most | 04 |
| UO21 | optički kabl +bakarni kabl | Potočić | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom | km 28+636 |  | 04 |
| UR26 | regulacija - Drenovački potok | Potočić | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 29+019 | pločast propust | 04 |

| Ознака укрштања | Objekat | KO | Grad/ opština | Stanje | Opis ukrštanja | Stac. km | Tip objekta | Деоница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UK23 | Granica KO | Potočić Mala Plana | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 29+038 |  | 04 |
| UP79 | zemlјani put | Mala Plana | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 29+126 | devijacija | 04 |
| UK24 | Granica KO | Mala Plana - Donja Toponica | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 29+155 |  | 04 |
| UK25 | Granica KO | Donja Toponica Mala Plana | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km29+200 |  | 04 |
| UK26 | Granica KO | Mala Plana - Drenovac | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 29+790 |  | 04 |
| UP80 | zemlјani put | Drenovac | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 29+799 | most | 04 |
| UP81 | zemlјani put | Drenovac | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 29+873 | devijacija | 04 |
| UR27 | regulacija - jaruga | Drenovac | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 30+070 | pločast propust | 04 |
| UR28 | potok | Drenovac | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 30+111 | most | 04 |
| UP82 | zemlјani put | Drenovac | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 30+218 | devijacija | 04 |
| UP83 | zemlјani put | Drenovac | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 30+296 | devijacija | 04 |

| Ознака укрштања | Objekat | KO | Grad/ opština | Stanje | Opis ukrštanja | Stac. km | Tip objekta | Деоница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UP84 | zemlјani put | Drenovac | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 30+307 | devijacija | 04 |
| UK27 | Granica KO | Drenovac - Prekadin | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 30+609 |  | 04 |
| UK28 | Granica KO | Prekadin - Bresničić | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 30+997 |  | 04 |
| UP85 | zemlјani put | Bresničić | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 31+486 | devijacija | 04 |
| UR29 | potok | Bresničić | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 31+680 | pločast propust | 04 |
| UR30 | regulacija - Zdravinjska reka | Bresničić | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 31+793 | most | 04 |
| UP86 | zemlјani put | Bresničić | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 31+923 | devijacija | 04 |
| UR31 | potok | Bresničić | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 32+000 | pločast propust | 04 |
| UP87 | petlјa „Belolјin” | Bresničić | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 32+280 | nadvožnjak | 05 |
| UK29 | Granica KO | Bresničić - Kondželј | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 32+553 |  | 05 |
| UO22 | optički kabl | Kondželј | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom | km 32+641 |  | 05 |
| UP88 | zemlјani put | Kondželј | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 33+116 | most | 05 |
| UR32 | regulacija - Kondželјska reka | Kondželј | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 33+128 | most | 05 |

| Ознака укрштања | Objekat | KO | Grad/ opština | Stanje | Opis ukrštanja | Stac. km | Tip objekta | Деоница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UP89 | zemlјani put | Kondželј | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 33+159 | devijacija | 05 |
| UP90 | zemlјani put | Kondželј | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 33+180 | most | 05 |
| UP91 | zemlјani put | Kondželј | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 33+622 | most | 05 |
| UP92 | zemlјani put | Kondželј | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 33+728 | devijacija | 05 |
| UK30 | Granica KO | Kondželј - Donja Konjuša | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 34+321 |  | 05 |
| UP93 | zemlјani put | Donja Konjuša | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 34+552 | devijacija | 05 |
| UR33 | regulacija - Draguška reka | Donja Konjuša | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 34+928 | most | 05 |
| UO23 | bakarni kabl | Donja Konjuša | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom | km 35+153 |  | 05 |
| UP94 | DP IIA reda | Donja Konjuša | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 35+157 | most | 05 |
| UP95 | zemlјani put | Donja Konjuša | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 35+511 | devijacija | 05 |
| UE35 | DV 10kV | Donja Konjuša | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 35+549 |  | 05 |
| UK31 | Granica KO | Donja Konjuša - Viča | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 36+338 |  | 05 |

| Ознака укрштања | Objekat | KO | Grad/ opština | Stanje | Opis ukrštanja | Stac. km | Tip objekta | Деоница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UP96 | zemlјani put | Viča | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 36+573 | most | 05 |
| UG12 | razvodni gasovod MG11 | Viča | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - gasovod | km 36+850 |  | 05 |
| UK32 | Granica KO | Viča - Tulare | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 37+064 |  | 05 |
| UR34 | regulacija - Tisin potok | Tulare | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 37+074 | pločast propust | 05 |
| UE36 | DV 110 i 35kV | Tulare | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 37+185 |  | 05 |
| UR35 | regulacija - Suvodolski potok | Tulare | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 37+533 |  | 05 |
| UG13 | magistralni gasovod MG-11 | Tulare | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - gasovod | km 37+680 |  | 05 |
| UE37 | DV 10kV | Tulare | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom - dalekovod | km 37+915 |  | 05 |
| UP97 | zemlјani put | Tulare | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 37+970 | most | 05 |
| UP98 | asfaltni put | Tulare | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 37+990 | most | 05 |
| UO24 | optički kabl | Tulare | Prokuplјe | planirano | Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom | km 37+998 |  | 05 |
| UR36 | regulacija - Backa reka | Tulare | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 38+278 | most | 05 |
| UK33 | Granica KO | Tulare - Viča | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa granicom katastarske opštine | km 38+285 |  | 05 |
| Ознака укрштања | Objekat | KO | Grad/ opština | Stanje | Opis ukrštanja | Stac. km | Tip objekta | Деоница |
| UV6 | Cevovovod mineralne vode | Viča | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom –cevovod mineralne vode „Milan Toplica” | km 38+495 | propust | 05 |
| UR37 | regulacija Toplice | Viča | Prokuplјe | postojeće | Ukrštanje sa rekom | km 38+554 | most | 05 |
| UK34 | Granica KO / opštine | Viča - Donje Točane | Prokuplјe - Kuršumli ja | postojeće | Ukrštanje sa granicom opštine - katastarske opštine | km 38+890 |  | 05 |
| UP99 | zemlјani put | Donje Točane | Kuršumli ja | postojeće | Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom - put | km 39+189 | devijacija | 05 ” |

U odelјku 4. PRAVILA UREĐENјA I PRAVILA GRAĐENјA, pododelјak 4.1. POJASI ZAŠTITE I REŽIMI KORIŠĆENјA I UREĐENјA U KORIDORU AUTO-PUTA I OSTALE INFRASTRUKTURE, tačka 4.1.1. Pojasi zaštite i režimi korišćenja i uređenja u koridoru auto-puta,  st. 2-4. menjaju se i glase:

„Na deonicama 2 i 3 planiranog auto-puta, za koje je urađena tehnička dokumentacija većeg nivoa detalјnosti, koridor auto-puta je uži i ima prosečnu širinu  od 200 do 300 m. Na tom delu koridora auto-puta zaštitni pojas i pojas kontrolisane izgradnje imaju širinu po 40 m.

U koridoru auto-puta po pitanju definisanih pojasa zaštite postoje specifična odstupanja u zavisnosti od postojećeg stanja i gustine izgrađenosti okolnog prostora, kao i karakteristika objekata auto-puta.

Pojasi zaštite i režimi korišćenja i uređenja koridora auto-puta utvrđuju se ovim Prostornim planom na osnovu Zakona o putevima.”

U tački 4.1.2. Pojasi, zone zaštite i režimi korišćenja koridora ostalih infrastrukturnih sistema,  podtačka 4.1.2.3. Pojasi zaštite i režimi korišćenja i uređenja energetske infrastrukture, deo 4.1.2.3.1. Pojasi zaštite i režimi korišćenja i uređenja elektroenergetske infrastrukture menja se i glasi:

„4.1.2.3.1. Pojasi zaštite i režimi korišćenja i uređenja elektroenergetske infrastrukture

Prostornim planom utvrđuju se koridori za elektroenergetske vodove sledeće širine prema naponskim nivoima:

1)   nadzemne vodove - 400 kV od 90 m; 110 kV od 80 m; i 35 kV od 40 m; 2)   podzemne vodove (kablove) - 110 kV od 6 m i 35 kV od 2 m.

Koridore formira zaštitni pojas za elektroenergetske vodove (prema članu 218. Zakona o energetici), sledeće širine:

- za nadzemne vodove sa obe strane voda od krajnjeg faznog provodnika - 400  kV od po 30 m; 110 kV od po 25 m i 35 kV od po 15 m;

- za podzemne vodove (kablove) od ivice armirano - betonskog kanala  - 110 kV od po 2 m i 35 kV od po 1 m.

Zaštitni pojas za transformatorske stanice na otvorenom iznosi 10 m za naponski nivo do 35 kV i 30 m za naponski nivo 110 kV i iznad 110 kV.

U zaštitnoj zoni dalekovoda zabranjeno je skladištenje lako zapalјivog materijala (gorivo i sl.). Prilikom izvođenja radova i eksploatacije planiranih objekata ne sme da se naruši sigurnosna udalјenost od 5 m u odnosu na provodnike dalekovoda naponskog nivoa 110 kV, odnosno 7 m od provodnika dalekovoda naponskog nivoa 400 kV. Minimalno rastojanje planiranih objekata, prateće infrastrukture i instalacija iznosi 12 m od bilo kog dela stuba dalekovoda. Ispod i u blizini dalekovoda ne saditi visoko drveće koje se svojim rastom može približiti na manje od 5 m u odnosu na provodnike dalekovoda naponskog nivoa 110 kV, odnosno na manje od 7 m u odnosu na provodnike dalekovoda naponskog nivoa 400 kV (kao i u slučaju pada drveta). Zabranjeno je korišćenje prskalica i vode u mlazu za zalivanje ukoliko postoji mogućnost da se mlaz vode približi na manje od 5 m od provodnika dalekovoda naponskog nivoa 110 kV, odnosno na manje od 7 m od provodnika dalekovoda naponskog nivoa 400 kV. Zabranjeno je skladištenje lako zapalјivog materijala u zaštitnom pojasu dalekovoda. Priklјučke izvesti podzemno u slučaju ukrštanja sa dalekovodom. Niskonaponske, telefonske priklјučke, priklјučke na kablovsku televiziju i druge priklјučke izvesti podzemno u slučaju ukrštanja sa dalekovodom. Prilikom izvođenja bilo kakvih građevinskih radova, nivelacije terena, zemlјanih radova i iskopa u blizini dalekovoda, ni na koji način se ne sme ugroziti statička stabilnost stubova dalekovoda. Teren ispod dalekovoda se ne sme nasipati. Sve metalne instalacije (elektro-instalacije, grejanje i sl.) i drugi metalni delovi (ograde i sl.) moraju da budu propisno uzemlјeni. Naročito voditi računa o izjednačenju potencijala. Delovi cevovoda kroz koje se ispušta fluid moraju biti udalјeni najmanje 30 m od najisturenijih delova dalekovoda pod naponom.

U zaštitnoj zoni dalekovoda neophodna je izrada Elaborata o mogućnostima gradnje planiranih objekata, na koji saglasnost daje „Elektromreža Srbije” AD. U slučaju da se iz Elaborata utvrdi kolizija dalekovoda i planiranih objekata sa pratećom infrastrukturom i ukoliko se utvrdi javni (opšti) interes planiranog objekta i dostavi nalog mera za izmeštanje (rekonstrukciju ili adaptaciju) od strane nadležnih organa, potrebno je da se:

- pristupi sklapanju ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji radi regulisanja međusobnih prava i obaveza između „Elektromreža Srbije” AD i svih relevantnih pravnih subjekata u realizaciji projekta adaptacije ili rekonstrukcije dalekovoda, u skladu sa Zakonom o energetici i Zakonom o planiranju i  izgradnji;

- o trošku investitora planiranih objekata, a na bazi projektnih zadataka, uradi tehnička dokumentacija za adaptaciju ili rekonstrukciju i dostavi „Elektromreža Srbije” a.d. na saglasnost;

- o trošku investitora planiranih objekata, eventualna adaptacija ili rekonstrukcija dalekovoda (odnosno otklanjanje svih kolizija konstatovanih Elaboratom) izvrši pre početka bilo kakvih radova na planiranim objektima u neposrednoj blizini dalekovoda;

- pre početka bilo kakvih radova u blizini dalekovoda o tome obavesti „Elektromreža Srbije” a.d.

U zaštitnoj zoni dalekovoda uspostavlјa se trajna obaveza pribavlјanja uslova/saglasnosti od strane privrednog subjekta nadležnog za gazdovanje dalekovodom za investiciono održavanje i rekonstrukciju objekata i instalacija.

- Izgradnja objekata (koji nisu namenjeni za trajni boravak lјudi) i druge infrastrukture u koridoru zaštitnog pojasa dalekovoda mora biti u skladu sa Zakonom o energetici i Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja, kao i:

- Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400kV („Službeni list SFRJ”, broj 65/88 i „Službeni list SRJ”, broj 18/92);

- Pravilnikom o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V („Službeni list SFRJ”, br. 4/74, 13/78 - dr. pravilnik i „Službeni list SRJ”, broj 61/95 - dr. pravilnik);

- „Pravilnikom o tehničkim normativima za uzemlјenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V” („Službeni list SRJ” broj 61/95),

- Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Službeni glasnik RS”, broj 104/09);

- Pravilnikom o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja („Službeni glasnik RS”, broj 104/09);

- SRPS N.C0.105 - Tehničkim uslovima zaštite podzemnih metalnih cevovoda od uticaja elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ”, broj 68/86).”

U pododelјku 4.2. GRANICA I OBUHVAT POJASA I ZONA ZAŠTITE DETALjNE REGULACIJE, tačka 4.2.1. Spisak koordinata prelomnih tačaka i katastarskih parcela u obuhvatu detalјne regulacije, podtačka, 4.2.1.1. Spisak koordinata prelomnih tačaka i katastarskih parcela u obuhvatu detalјne regulacije – Sektor 1:  ,u stavu 1. deo Deonica 2  i deo Deonica 3  brišu se.

St. 2. i 3. brišu se.

U stavu 4. deo Deonica 2 i Tabela 10 brišu se.

U stavu 5. deo Deonica 3 i Tabele 11 i 12 brišu se.

U tački 4.2.3. Spisak koordinata prelomnih tačaka parcela javne namene za deonice auto-puta, petlјi i pratećih sadržaja za korisnike auto-puta, podtačka 4.2.3.1. Spisak koordinata prelomnih tačaka parcela javne namene za deonice auto-puta, petlјi i pratećih sadržaja za korisnike auto-puta – Sektor 1:  u stavu 1. na kraju dela Deonica 2 dodaje se tekst koji glasi:

„Javna parcela – J6a - KO Merošina, površine 0,01 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1. 7559928, 4794402; 2. 7559939, 4794395; 3. 7559949, 4794384; 4. 7559935, 4794392; 5. 7559919, 4794401.

Delovi kp: 2/1; 3

Javna parcela – J6b - KO Merošina, površine 0,03 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 6. 7560008, 4794343; 7. 7560007, 4794339; 8. 7560004, 4794327; 9. 7559994, 4794340; 10. 7559973, 4794340; 11. 7559950, 4794341; 12. 7559936, 4794333; 13. 7559925, 4794328; 14. 7559922, 4794327; 15. 7559919, 4794326; 16. 7559918, 4794326; 17. 7559922, 4794328; 18. 7559934, 4794335; 19. 7559949, 4794344; 20. 7559966, 4794344; 21. 7559970, 4794344; 22. 7559992, 4794343; 23. 7559999, 4794343.

Delovi kp: 2/1; 2/2; 3; 5; 7

Javna parcela – J6v - KO Merošina, površine 0,01 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 24. 7559796, 4794337; 25. 7559763, 4794335; 26. 7559740, 4794334; 27. 7559735, 4794333; 28. 7559717, 4794334; 29. 7559721, 4794336; 30. 7559732, 4794337; 31. 7559737, 4794337; 32. 7559762, 4794337.

Delovi kp: 17/1; 17/2; 18; 22

Javna parcela – J6g - KO Baličevac, površine 0,02 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 29. 7559721, 4794336; 28. 7559717, 4794334; 33. 7559679, 4794334; 34. 7559623, 4794336; 35. 7559610, 4794336; 36. 7559591, 4794337; 37. 7559624, 4794336; 38. 7559649, 4794336; 39. 7559682, 4794336.

Delovi kp: 1650; 1651; 1652/1

Javna parcela – J6d - KO Baličevac, površine 0,006 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 40. 7559396, 4794398; 41. 7559374, 4794398; 42. 7559362, 4794398; 43. 7559330, 4794399; 44. 7559316, 4794399; 45. 7559316, 4794399; 46. 7559329, 4794399; 47. 7559348, 4794400; 48. 7559361, 4794400; 49. 7559374, 4794399.

Delovi kp: 1667; 1668; 1669; 1671

Javna parcela – J6đ - KO Baličevac, površine 0,14 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 50. 7558583, 4794042; 51. 7558582, 4794038; 52. 7558581, 4794038; 53. 7558581, 4794039; 54. 7558578, 4794040; 55. 7558567, 4794044; 56. 7558553, 4794050; 57. 7558539, 4794055; 58. 7558522, 4794061; 59. 7558522, 4794061; 60. 7558505, 4794065; 61. 7558488, 4794069; 62. 7558487, 4794070; 63. 7558485, 4794070; 64. 7558471, 4794072; 65. 7558454, 4794072; 66. 7558439, 4794069; 67. 7558439, 4794070; 68. 7558454, 4794072; 69. 7558457, 4794083; 70. 7558459, 4794088; 71. 7558464, 4794088; 72. 7558476, 4794086; 73. 7558496, 4794082; 74. 7558509, 4794077; 75. 7558526, 4794069; 76. 7558541, 4794062; 77. 7558556, 4794056; 78. 7558565, 4794053; 79. 7558582, 4794043.

Delovi kp: 960; 961; 963; 964/1; 1355/1; 1356/1; 1356/2; 1357; 1358; 1360

Javna parcela – J6e - KO Baličevac, površine 0,36 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 80. 7558575, 4794024; 81. 7558575, 4794022; 82. 7558571, 4794024; 83. 7558560, 4794027; 84. 7558552, 4794030; 85. 7558537, 4794035; 86. 7558520, 4794040; 87. 7558500, 4794045; 88. 7558482, 4794044; 89. 7558475, 4794043; 90. 7558455, 4794039; 91. 7558425, 4794033; 92. 7558415, 4794030; 93. 7558402, 4794029; 94. 7558378, 4794032; 95. 7558354, 4794038; 96. 7558348, 4794040; 97. 7558333, 4794043; 98. 7558306, 4794029; 99. 7558350, 4794061; 100. 7558352, 4794063; 101. 7558354, 4794064; 102. 7558371, 4794057; 103. 7558413, 4794053; 104. 7558435, 4794054; 105. 7558438, 4794054; 106. 7558437, 4794054; 107. 7558442, 4794054; 108. 7558442, 4794055; 109. 7558444, 4794056; 110. 7558465, 4794055; 111. 7558483, 4794055; 112. 7558484, 4794055; 113. 7558501, 4794051; 114. 7558524, 4794046; 115. 7558545, 4794037; 116. 7558572, 4794026; 117. 7558572, 4794026.

Delovi kp: 1334; 1335; 1337; 1338; 1339; 1340/1; 1341/1; 1341/2; 1342/3; 1342/4; 1343; 1345/2; 1346; 4283

Javna parcela – J6ž - KO Baličevac, površine 0,96 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 118. 7558337, 4794125; 119. 7558316, 4794112; 120. 7558313, 4794110; 121. 7558300, 4794101; 122. 7558279, 4794086; 123. 7558278, 4794087; 124. 7558262, 4794100; 125. 7558245, 4794109; 126. 7558228, 4794116; 127. 7558220, 4794120; 128. 7558211, 4794124; 129. 7558196, 4794131; 130. 7558178, 4794143; 131. 7558165, 4794153; 132. 7558161, 4794155; 133. 7558154, 4794162; 134. 7558140, 4794176; 135. 7558122, 4794209; 136. 7558109, 4794229; 137. 7558129, 4794241; 138. 7558144, 4794223; 139. 7558146, 4794220; 140. 7558169, 4794190; 141. 7558181, 4794181; 142. 7558195, 4794173; 143. 7558212, 4794167; 144. 7558223, 4794165; 145. 7558233, 4794163; 146. 7558245, 4794161; 147. 7558256, 4794159; 148. 7558271, 4794155; 149. 7558275, 4794154; 150. 7558295, 4794147; 151. 7558314, 4794139; 152. 7558325, 4794132.

Delovi kp: 969/1; 969/2; 970/1; 970/2; 971; 972; 973/1; 973/2; 974; 975; 977; 978/1; 978/2; 1006; 1007; 1008; 1322; 1323; 1324; 1325; 1326; 1327; 1328; 1329; 1330; 1331; 4283

Javna parcela – J6z - KO Baličevac, površine 0,05 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 153. 7558145, 4793882; 154. 7558144, 4793880; 155. 7558140, 4793874; 156. 7558119, 4793853; 157. 7558104, 4793840; 158. 7558086, 4793824; 159. 7558083, 4793820; 160. 7558079, 4793817; 161. 7558072, 4793810; 162. 7558065, 4793804; 163. 7558059, 4793798; 164. 7558052, 4793791; 165. 7558049, 4793786; 166. 7558046, 4793781; 167. 7558043, 4793777; 168. 7558038, 4793767; 169. 7558037, 4793765; 170. 7558034, 4793766; 171. 7558034, 4793769; 172. 7558034, 4793779; 173. 7558036, 4793781; 174. 7558039, 4793784; 175. 7558044, 4793788; 176. 7558049, 4793792; 177. 7558057, 4793799; 178. 7558063, 4793805; 179. 7558070, 4793811; 180. 7558071, 4793812; 181. 7558077, 4793818; 182. 7558081, 4793821; 183. 7558084, 4793825; 184. 7558092, 4793832; 185. 7558143, 4793880.

Delovi kp: 1271; 1272/5; 1275/2; 1276; 1277; 1279; 1281/1; 1281/2; 1282; 1284; 1285; 1788/3; 1789

Javna parcela – J6i - KO Baličevac, površine 0,04 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 186. 7557887, 4793749; 187. 7557883, 4793745; 188. 7557882, 4793744; 189. 7557879, 4793740; 190. 7557867, 4793728; 191. 7557858, 4793717; 192. 7557851, 4793710; 193. 7557844, 4793702; 194. 7557837, 4793695; 195. 7557837, 4793695; 196. 7557821, 4793681; 197. 7557798, 4793661; 198. 7557799, 4793663; 199. 7557818, 4793681; 200. 7557832, 4793696; 201. 7557838, 4793703; 202. 7557842, 4793710; 203. 7557850, 4793715; 204. 7557858, 4793723; 205. 7557870, 4793734; 206. 7557880, 4793744.

Delovi kp: 1903/1; 1904/1; 1905; 1906; 1907; 1908/1; 1909; 1910; 1920/2; 1989

Javna parcela – J7a - KO Baličevac, površine 5,17 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 207. 7557022, 4793193; 208. 7557008, 4793188; 209. 7556993, 4793176; 210. 7556971, 4793159; 211. 7556967, 4793156; 212. 7556951, 4793152; 213. 7556918, 4793145; 214. 7556905, 4793144; 215. 7556881, 4793144; 216. 7556868, 4793143; 217. 7556868, 4793143; 218. 7556855, 4793143; 219. 7556852, 4793143; 220. 7556845, 4793143; 221. 7556844, 4793143; 222. 7556837, 4793142; 223. 7556830, 4793141; 224. 7556815, 4793139; 225. 7556791, 4793135; 226. 7556771, 4793132; 227. 7556755, 4793131; 228. 7556740, 4793129; 229. 7556727, 4793128; 230. 7556725, 4793128; 231. 7556704, 4793125; 232. 7556693, 4793124; 233. 7556686, 4793123; 234. 7556661, 4793124; 235. 7556653, 4793124; 236. 7556628, 4793122; 237. 7556623, 4793121; 238. 7556594, 4793117; 239. 7556596, 4793095; 240. 7556597, 4793085; 241. 7556600, 4793062; 242. 7556602, 4793043; 243. 7556604, 4793023; 244. 7556606, 4793002; 245. 7556606, 4793001; 246. 7556573, 4793000; 247. 7556550, 4792998; 248. 7556545, 4792985; 249. 7556541, 4792983; 250. 7556538, 4792984; 251. 7556488, 4792989; 252. 7556480, 4792990; 253. 7556498, 4792999; 254. 7556497, 4793019; 255. 7556497, 4793020; 256. 7556497, 4793028; 257. 7556497, 4793036; 258. 7556497, 4793044; 259. 7556496, 4793053; 260. 7556495, 4793087; 261. 7556495, 4793098; 262. 7556481, 4793105; 263. 7556453, 4793105; 264. 7556438, 4793105; 265. 7556405, 4793091; 266. 7556382, 4793082; 267. 7556361, 4793081; 268. 7556344, 4793081; 269. 7556320, 4793084; 270. 7556283, 4793088; 271. 7556244, 4793082; 272. 7556237, 4793082; 273. 7556222, 4793083; 274. 7556217, 4793083; 275. 7556212, 4793083; 276. 7556084, 4793081; 277. 7556059, 4793082; 278. 7556036, 4793083; 279. 7555984, 4793085; 280. 7555964, 4793083; 281. 7555939, 4793081; 282. 7555937, 4793081; 283. 7555932, 4793081; 284. 7555932, 4793082; 285. 7555939, 4793082; 286. 7555954, 4793086; 287. 7555980, 4793091; 288. 7556038, 4793093; 289. 7556087, 4793101; 290. 7556136, 4793109; 291. 7556154, 4793112; 292. 7556177, 4793144; 292a. 7556215, 4793150; 292b. 7556214, 4793164; 292v. 7556213, 4793193; 292g. 7556213, 4793199; 293. 7556212, 4793202; 294. 7556218, 4793202; 295. 7556230, 4793205; 296. 7556237, 4793196; 297. 7556242, 4793191; 298. 7556253, 4793166293. 7556212, 4793202; 299. 7556257, 4793157; 300. 7556281, 4793120; 301. 7556331, 4793119; 302. 7556359, 4793131; 303. 7556369, 4793126; 304. 7556379, 4793128; 305. 7556429, 4793129; 306. 7556458, 4793152; 307. 7556486, 4793152; 308. 7556525, 4793166; 309. 7556577, 4793171; 310. 7556629, 4793158; 311. 7556678, 4793151; 312. 7556696, 4793154; 313. 7556700, 4793160; 314. 7556713, 4793157; 315. 7556717, 4793156; 316. 7556748, 4793163; 317. 7556775, 4793169; 318. 7556826, 4793173; 319. 7556840, 4793173; 320. 7556847, 4793171; 321. 7556865, 4793169; 322. 7556878, 4793169; 323. 7556890, 4793170; 324. 7556920, 4793175; 325. 7556964, 4793184; 326. 7556983, 4793189; 327. 7556984, 4793193; 328. 7556999, 4793193; 329. 7557006, 4793194; 330. 7557010, 4793194.

Delovi kp: 2565; 2566; 2567; 2568; 2569/2; 2571; 2574; 2576; 2577/2; 2577/3; 2577/6; 2578/2; 2578/3; 2579; 2580/3; 2581; 2586; 2587; 2658/2; 2659; 2660; 2661/1; 2661/2; 2661/3; 2662; 2663; 2664/1; 2664/2; 2665/1; 2666/1; 2668/1; 2668/2; 2669/1; 2669/2; 2669/3; 2859/1; 2861; 2862/1; 2862/2; 2862/6; 2862/7; 2863/1; 2863/2; 2863/3; 2863/4; 2863/5; 2864; 2865; 2866/1; 2866/2; 2866/4; 2868/2; 2869; 3348/6; 3348/7; 3352; 3353; 4289; 4290/1; 4293 Cele kp: 2866/3; 2867/1; 2867/2

Javna parcela – J7b - KO Baličevac, površine 0.10 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 331. 7556063, 4793005; 332. 7556037, 4793003; 333. 7556023, 4793002; 334. 7555968, 4793005; 335. 7555943, 4793009; 336. 7555934, 4793011; 337. 7555943, 4793012; 338. 7555967, 4793016; 339. 7555982, 4793018; 340. 7556024, 4793011.

Delovi kp: 3348/8; 3356; 3358; 3359/1; 3359/2

Javna parcela – J7v - KO Baličevac, površine 0,39 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 341. 7555903, 4793016; 342. 7555853, 4793017; 343. 7555854, 4792995; 344. 7555806, 4793000; 345. 7555766, 4793003; 346. 7555740, 4792997; 347. 7555702, 4792983; 348. 7555695, 4793004; 349. 7555694, 4793012; 350. 7555694, 4793015; 351. 7555710, 4793018; 352. 7555732, 4793021; 353. 7555782, 4793021; 354. 7555811, 4793022; 355. 7555846, 4793024; 356. 7555852, 4793023.

Delovi kp: 4279; 3328/2; 3327/1; 3328/4; 3328/3; 3339

Javna parcela – J7g - KO Baličevac, površine 1,44 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 357. 7555695, 4793199; 358. 7555694, 4793189; 359. 7555694, 4793188; 360. 7555695, 4793188; 361. 7555695, 4793185; 362. 7555694, 4793185; 363. 7555656, 4793179; 364. 7555652, 4793173; 365. 7555645, 4793171; 366. 7555638, 4793168; 367. 7555634, 4793167; 368. 7555636, 4793156; 369. 7555648, 4793089; 370. 7555649, 4793086; 371. 7555636, 4793086; 372. 7555633, 4793086; 373. 7555620, 4793088; 374. 7555583, 4793093; 375. 7555504, 4793097; 376. 7555491, 4793098; 377. 7555482, 4793098; 378. 7555432, 4793099; 379. 7555431, 4793100; 380. 7555428, 4793101; 381. 7555435, 4793106; 382. 7555451, 4793118; 383. 7555466, 4793130; 384. 7555470, 4793133; 385. 7555478, 4793135; 386. 7555504, 4793143; 387. 7555522, 4793148; 388. 7555528, 4793153; 389. 7555559, 4793177; 390. 7555569, 4793184; 391. 7555595, 4793186; 392. 7555615, 4793189; 393. 7555630, 4793196; 394. 7555636, 4793198; 395. 7555655, 4793193; 396. 7555677, 4793195.

Delovi kp: 3286; 3289; 3290/1; 3290/2; 3292/1; 3298/1; 3298/2; 3301/1; 3329/2; 3329/3; 3330/2; 3331/2; 4279

Javna parcela – J7d - KO Baličevac, površine 2,89 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 397. 7555666, 4792999; 398. 7555661, 4792997; 399. 7555636, 4792995; 400. 7555611, 4792996; 401. 7555584, 4792995; 402. 7555552, 4792982; 403. 7555548, 4792993; 404. 7555536, 4792992; 405. 7555513, 4792988; 406. 7555509, 4792988; 407. 7555485, 4792986; 408. 7555485, 4792986; 409. 7555461, 4792974; 410. 7555418, 4792954; 411. 7555407, 4792948; 412. 7555403, 4792963; 413. 7555355, 4792951; 414. 7555316, 4792941; 415. 7555315, 4792943; 416. 7555305, 4792958; 417. 7555289, 4792967; 418. 7555247, 4792963; 419. 7555232, 4792961; 420. 7555216, 4792950; 421. 7555189, 4792947; 422. 7555138, 4792952; 423. 7555121, 4792950; 424. 7555085, 4792948; 425. 7555062, 4792946; 426. 7555003, 4792941; 427. 7554991, 4792938; 428. 7554981, 4792937; 429. 7554971, 4792936; 430. 7554951, 4792934; 431. 7554941, 4792933; 432. 7554916, 4792930; 433. 7554897, 4792929; 434. 7554887, 4792929; 435. 7554887, 4792925; 436. 7554884, 4792927; 437. 7554870, 4792929; 438. 7554823, 4792925; 439. 7554814, 4792924; 440. 7554792, 4792923; 441. 7554802, 4792926; 442. 7554807, 4792927; 443. 7554850, 4792938; 444. 7554888, 4792947; 445. 7554892, 4792948; 446. 7554902, 4792950; 447. 7554923, 4792955; 448. 7554946, 4792961; 449. 7554948, 4792961; 450. 7554959, 4792963; 451. 7554978, 4792967; 452. 7555023, 4792975; 453. 7555043, 4792978; 454. 7555059, 4792980; 455. 7555071, 4792982; 456. 7555094, 4792985; 457. 7555129, 4792989; 458. 7555141, 4792991; 459. 7555150, 4792991; 460. 7555176, 4792990; 461. 7555189, 4792990; 462. 7555190, 4792990; 463. 7555200, 4792984; 464. 7555221, 4792973; 465. 7555229, 4792968; 466. 7555233, 4792968; 467. 7555248, 4792970; 468. 7555274, 4792973; 469. 7555289, 4792975; 470. 7555291, 4792975; 471. 7555293, 4792976; 472. 7555306, 4792986; 473. 7555336, 4793010; 474. 7555349, 4793009; 475. 7555386, 4793008; 476. 7555397, 4793011; 477. 7555429, 4793018; 478. 7555435, 4793019; 479. 7555484, 4793026; 480. 7555531, 4793030; 481. 7555535, 4793030; 482. 7555575, 4793033; 483. 7555582, 4793034; 484. 7555583, 4793034; 485. 7555633, 4793028; 486. 7555655, 4793027; 487. 7555657, 4793023.

Delovi kp: 3292/1; 3292/2; 3293/1; 3293/2; 3294/1; 3294/2; 3294/3; 3296; 3300/5; 3301/1; 3301/2; 3302/1; 3302/3; 3303/1; 3305; 3486/1; 3486/2; 3491/1; 3491/2; 3491/3; 3491/4; 3492/1; 3492/2; 3496/1; 3496/2; 3498; 3499; 3500/1; 3500/2; 3502; 3504/1; 3504/2; 3504/3; 3504/4; 3505; 3507/1; 3508; 3509; 3511; 3512; 3513; 3514; 3515; 4295 Cele kp: 3295; 3303/2

Javna parcela – J8a - KO Baličevac, površine 2,81 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 488. 7554886, 4793023; 489. 7554856, 4793016; 490. 7554831, 4793009; 491. 7554781, 4792997; 492. 7554768, 4792991; 493. 7554735, 4792975; 494. 7554706, 4792969; 495. 7554674, 4792963; 496. 7554598, 4792947; 497. 7554583, 4792944; 498. 7554560, 4792935; 499. 7554551, 4792931; 500. 7554556, 4792918; 501. 7554577, 4792868; 502. 7554580, 4792861; 503. 7554570, 4792858; 504. 7554546, 4792851; 505. 7554538, 4792847; 506. 7554530, 4792845; 507. 7554523, 4792842; 508. 7554516, 4792839; 509. 7554509, 4792837; 510. 7554499, 4792833; 511. 7554489, 4792829; 512. 7554483, 4792826; 513. 7554473, 4792817; 514. 7554472, 4792820; 515. 7554466, 4792833; 516. 7554462, 4792842; 517. 7554458, 4792852; 518. 7554446, 4792881; 519. 7554435, 4792881; 520. 7554433, 4792880; 521. 7554417, 4792870; 522. 7554401, 4792860; 523. 7554399, 4792858; 524. 7554389, 4792847; 525. 7554377, 4792833; 526. 7554368, 4792824; 527. 7554367, 4792822; 528. 7554362, 4792817; 529. 7554354, 4792813; 530. 7554342, 4792806; 531. 7554340, 4792805; 532. 7554326, 4792797; 533. 7554321, 4792794; 534. 7554295, 4792780; 535. 7554283, 4792774; 536. 7554279, 4792771; 537. 7554275, 4792769; 538. 7554273, 4792768; 539. 7554270, 4792767; 540. 7554265, 4792764; 541. 7554260, 4792761; 542. 7554246, 4792753; 543. 7554232, 4792745; 544. 7554218, 4792738; 545. 7554212, 4792735; 546. 7554188, 4792721; 547. 7554195, 4792739; 548. 7554199, 4792750; 549. 7554206, 4792765; 550. 7554213, 4792784; 551. 7554216, 4792792; 552. 7554227, 4792791; 553. 7554258, 4792814; 554. 7554291, 4792839; 555. 7554296, 4792842; 556. 7554300, 4792844; 557. 7554344, 4792862; 558. 7554357, 4792869; 559. 7554359, 4792871; 560. 7554369, 4792877; 561. 7554388, 4792888; 562. 7554424, 4792902; 563. 7554437, 4792908; 564. 7554467, 4792919; 565. 7554467, 4792925; 566. 7554471, 4792926; 567. 7554474, 4792926; 568. 7554481, 4792925; 569. 7554481, 4792928; 570. 7554488, 4792927; 571. 7554500, 4792931; 572. 7554534, 4792940; 573. 7554583, 4792952; 574. 7554631, 4792966; 575. 7554678, 4792993; 576. 7554730, 4793007; 577. 7554778, 4793013; 578. 7554846, 4793020; 579. 7554882, 4793023.

Delovi kp: Cele kp: 3185/1; 3185/2; 3189; 3197/1; 3197/5; 3197/9

Javna parcela – J8b - KO Lepaja, površine 0,63 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 551. 7554216, 4792792; 550. 7554213, 4792784; 549. 7554206, 4792765; 548. 7554199, 4792750; 547. 7554195, 4792739; 546. 7554188, 4792721; 580. 7554184, 4792719; 581. 7554180, 4792718; 582. 7554168, 4792713; 583. 7554132, 4792699; 584. 7554130, 4792698; 585. 7554113, 4792688; 586. 7554110, 4792686; 587. 7554105, 4792689; 588. 7554061, 4792712; 589. 7554033, 4792727; 590. 7554036, 4792732; 591. 7554056, 4792724; 592. 7554079, 4792725; 593. 7554114, 4792736; 594. 7554147, 4792753; 595. 7554166, 4792763; 596. 7554186, 4792773; 597. 7554189, 4792781; 598. 7554196, 4792778; 599. 7554205, 4792794; 600. 7554207, 4792794.

Delovi kp: 2690; 2695; 2696; 2697; 2698; 2699; 2700; 2701; 2726; 2727

Javna parcela – J8v - KO Arbanasce, površine 0,69 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 601. 7554108, 4792685; 602. 7554095, 4792677; 603. 7554085, 4792671; 604. 7554078, 4792667; 605. 7554071, 4792662; 606. 7554062, 4792656; 607. 7554049, 4792649; 608. 7554048, 4792648; 609. 7554012, 4792623; 610. 7554006, 4792619; 611. 7553949, 4792573; 612. 7553927, 4792555; 613. 7553870, 4792504; 614. 7553865, 4792499; 615. 7553863, 4792497; 616. 7553844, 4792477; 617. 7553817, 4792449; 618. 7553816, 4792448; 619. 7553791, 4792423; 620. 7553781, 4792413; 621. 7553777, 4792409; 622. 7553760, 4792392; 623. 7553750, 4792381; 624. 7553755, 4792387; 625. 7553760, 4792392; 626. 7553755, 4792398; 627. 7553756, 4792400; 628. 7553773, 4792414; 629. 7553787, 4792427; 630. 7553801, 4792440; 631. 7553821, 4792462; 632. 7553840, 4792483; 633. 7553860, 4792504; 634. 7553890, 4792536; 635. 7553923, 4792570; 636. 7553962, 4792607; 637. 7553982, 4792626; 638. 7553995, 4792638; 639. 7554001, 4792642; 640. 7554023, 4792665; 641. 7554026, 4792664; 642. 7554035, 4792672; 643. 7554044, 4792679; 644. 7554075, 4792704; 645. 7554032, 4792725; 589. 7554033, 4792727; 588. 7554061, 4792712; 587. 7554105, 4792689; 586. 7554110, 4792686.

Delovi kp: 606; 607; 608/1; 608/2; 609; 610; 611/2; 611/3; 611/5; 611/6; 619; 620; 621; 622; 623; 624; 625; 2185; 2198

Javna parcela – J8g - KO Arbanasce, površine 0,03 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 646. 7553699, 4792329; 647. 7553676, 4792305; 648. 7553640, 4792269; 649. 7553633, 4792266; 650. 7553647, 4792281; 651. 7553666, 4792300; 652. 7553698, 4792330.

Delovi kp: 629/1; 632

Javna parcela – J8d - KO Arbanasce, površine 0,07 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 653. 7553723, 4792262; 654. 7553712, 4792249; 655. 7553699, 4792231; 656. 7553663, 4792196; 657. 7553652, 4792185; 658. 7553654, 4792182; 659. 7553653, 4792181; 660. 7553648, 4792176; 661. 7553648, 4792186; 662. 7553649, 4792189; 663. 7553649, 4792192; 664. 7553649, 4792194; 665. 7553659, 4792204; 666. 7553682, 4792227.

Delovi kp: 630; 1301/3; 1304; 1305/2; 2186

Javna parcela – J8đ - KO Arbanasce, površine 0,06 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 667. 7553318, 4791963; 668. 7553318, 4791955; 669. 7553316, 4791952; 670. 7553284, 4791918; 671. 7553200, 4791836; 672. 7553175, 4791809; 673. 7553186, 4791824; 674. 7553222, 4791860; 675. 7553256, 4791896; 676. 7553291, 4791932; 677. 7553308, 4791950.

Delovi kp: 1291/2; 1292/1

Javna parcela – J8e - KO Arbanasce, površine 0,03 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 678. 7553372, 4791906; 679. 7553364, 4791899; 680. 7553359, 4791895; 681. 7553353, 4791889; 682. 7553343, 4791880; 683. 7553305, 4791844; 684. 7553316, 4791857; 685. 7553329, 4791873; 686. 7553367, 4791906; 687. 7553372, 4791906.

Delovi kp: 1305/5; 1305/6

Javna parcela – J8ž - KO Arbanasce, površine 0,04 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 688. 7553021, 4791660; 689. 7553020, 4791659; 690. 7553016, 4791652; 691. 7552996, 4791618; 692. 7552993, 4791613; 693. 7552989, 4791606; 694. 7552987, 4791603; 695. 7552985, 4791608; 696. 7552983, 4791613; 697. 7552985, 4791615; 698. 7552990, 4791620; 699. 7552987, 4791626; 700. 7553010, 4791647; 701. 7553009, 4791651.

Delovi kp: 1306/1; 1306/2; 1343/2; 1343/3; 2180; 2186

Javna parcela – J8z - KO Arbanasce, površine 0,20 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 702. 7553140, 4791686; 703. 7553143, 4791682; 704. 7553133, 4791675; 705. 7553094, 4791633; 706. 7553079, 4791616; 707. 7553073, 4791605; 708. 7553047, 4791575; 709. 7553033, 4791563; 710. 7553052, 4791532; 711. 7553048, 4791529; 712. 7553041, 4791526; 713. 7553040, 4791524; 714. 7553016, 4791549; 715. 7553008, 4791557; 716. 7552998, 4791557; 717. 7553008, 4791567; 718. 7553012, 4791571; 719. 7553015, 4791574; 720. 7553070, 4791608; 721. 7553070, 4791608; 722. 7553091, 4791630; 723. 7553118, 4791659; 724. 7553129, 4791672; 725. 7553132, 4791675; 726. 7553137, 4791682.

Delovi kp: 1306/7; 1307; 1313/1; 1313/2; 1331/2; 1332; 1333/3; 1335; 1336; 1338; 1339; 1341/1; 1341/3; 2180

Javna parcela – J8i - KO Jug Bogdanovac, površine 0,001 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 727. 7553043, 4791525; 728. 7553041, 4791523; 713. 7553040, 4791524; 712. 7553041, 4791526; 711. 7553048, 4791529.

Delovi kp: 719; 1641

Javna parcela – J8j- KO Arbanasce, površine 0,03 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 729. 7552779, 4791397; 730. 7552769, 4791388; 731. 7552766, 4791390; 732. 7552744, 4791404; 733. 7552737, 4791408; 734. 7552736, 4791409; 735. 7552747, 4791420; 736. 7552750, 4791417; 737. 7552767, 4791390; 738. 7552778, 4791396.

Delovi kp: 1343/5; 1343/6; 1344; 2176/1

Javna parcela - J8k - KO Arbanasce, površine 0,13 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 739. 7552839, 4791346; 740. 7552839, 4791341; 741. 7552839, 4791331; 742. 7552840, 4791322; 743. 7552840, 4791320; 744. 7552840, 4791311; 745. 7552827, 4791312; 746. 7552789, 4791312; 747. 7552797, 4791324; 748. 7552812, 4791325; 749. 7552815, 4791325; 750. 7552824, 4791326; 751. 7552825, 4791326; 752. 7552827, 4791330; 753. 7552819, 4791335; 754. 7552806, 4791344; 755. 7552802, 4791353; 756. 7552799, 4791360; 757. 7552799, 4791360; 758. 7552799, 4791360; 759. 7552800, 4791360; 760. 7552807, 4791357; 761. 7552810, 4791356; 762. 7552815, 4791354; 763. 7552821, 4791352; 764. 7552831, 4791348; 765. 7552835, 4791347.

Delovi kp: 1332; 1334/1; 1334/2; 1335; 1336; 1337; 1338; 1340; 1341/5; 1341/6; 1657/2; 1657/3; 1657/4; 1658; 1659/3; 1662; 1663; 2176/1

”

U stavu 1. deo Deonica 3, na kraju dela dodaje se tekst koji glasi:

„Javna parcela – J11a - KO Arbanasce – površine 1,13 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 766. 7552542, 4791182; 767. 7552501, 4791145; 768. 7552458, 4791118; 769. 7552419, 4791086; 770. 7552386, 4791049; 771. 7552347, 4791017; 772. 7552320, 4790973; 773. 7552284, 4790938; 774. 7552249, 4790903; 775. 7552213, 4790868; 776. 7552176, 4790834; 777. 7552140, 4790800; 778. 7552103, 4790766; 779. 7552069, 4790729; 780. 7552040, 4790687; 781. 7552002, 4790656; 782. 7552021, 4790698; 783. 7552051, 4790747; 784. 7552076, 4790770; 785. 7552104, 4790796; 786. 7552128, 4790813; 787. 7552194, 4790871; 788. 7552256, 4790930; 789. 7552300, 4790973; 790. 7552350, 4791028; 791. 7552382, 4791066; 792. 7552394, 4791082; 793. 7552404, 4791094; 794. 7552415, 4791107; 795. 7552422, 4791113; 796. 7552431, 4791120; 797. 7552447, 4791128; 798. 7552483, 4791146; 799. 7552518, 4791165.

Delovi kp: 1656/168, 1656/170, 1656/171, 1656/172, 1656/232, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1681/1, 1681/2, 1681/3, 1682, 2079/2, 2080/2, 2081, 2082, 2086, 2087, 2088, 2101, 2102/1, 2102/2, 2102/3, 2111, 2112/1, 2112/2, 2113, 2114, 2115/1, 2126, 2127/1, 2127/2, 2127/3, 2138/1, 2138/2, 2139/1, 2139/2, 2140, 2141, 2191.

Javna parcela – J11b - KO Arbanasce – površine 0,66 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 800. 7551988, 4790637; 801. 7551982, 4790630; 802. 7551935, 4790580; 803. 7551930, 4790577; 804. 7551924, 4790576; 805. 7551923, 4790576; 806. 7551916, 4790575; 807. 7551911, 4790573; 808. 7551908, 4790571; 809. 7551902, 4790568; 810. 7551895, 4790563; 811. 7551894, 4790562; 812. 7551883, 4790555; 813. 7551882, 4790554; 814. 7551873, 4790548; 815. 7551867, 4790545; 816. 7551866, 4790544; 817. 7551857, 4790536; 818. 7551851, 4790530; 819. 7551848, 4790527; 820. 7551841, 4790522; 821. 7551811, 4790494; 822. 7551814, 4790491; 823. 7551812, 4790489; 824. 7551803, 4790481; 825. 7551799, 4790477; 826. 7551788, 4790467; 827. 7551806, 4790507; 828. 7551838, 4790568; 829. 7551903, 4790617; 830. 7551967, 4790622.

Delovi kp: 2059, 2060, 2061/1, 2061/2, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2073, 2074, 2076, 2077.

Javna parcela – J11v - KO Jug Bogdanovac – površine 0,03 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 831. 7551898, 4790561; 819. 7551848, 4790527; 818. 7551851, 4790530; 817. 7551857, 4790536; 816. 7551866, 4790544; 815. 7551867, 4790545; 814. 7551873, 4790548; 813. 7551882, 4790554; 812. 7551883, 4790555; 811. 7551894, 4790562; 810. 7551895, 4790563; 809. 7551902, 4790568; 808. 7551908, 4790571; 807. 7551911, 4790573; 806. 7551916, 4790575; 805. 7551923, 4790576; 804. 7551924, 4790576; 803. 7551930, 4790577.

Delovi kp: 1038/104, 1038/105, 1038/106, 1038/107, 1038/108, 1038/109, 1038/110.

Javna parcela – J11g - KO Jug Bogdanovac – površine 0,59 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 832. 7551905, 4790399; 833. 7551859, 4790385; 834. 7551825, 4790398; 835. 7551796, 4790438; 836. 7551787, 4790466; 826. 7551788, 4790467; 825. 7551799, 4790477; 824. 7551803, 4790481; 823. 7551812, 4790489; 822. 7551814, 4790491.

Delovi kp: 1038/17, 1038/18, 1038/19, 1038/20, 1038/21, 1038/32, 1038/33, 1038/34, 1038/37, 1038/38, 1038/45.

Javna parcela – J11d - KO Jug Bogdanovac – površine 0,23 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 837. 7552283, 4790581; 838. 7552273, 4790582; 839. 7552133, 4790571; 840. 7552052, 4790555; 841. 7552053, 4790558; 842. 7552075, 4790581; 843. 7552080, 4790588; 844. 7552083, 4790589; 845. 7552082, 4790586; 846. 7552084, 4790575; 847. 7552119, 4790582; 848. 7552133, 4790578; 849. 7552148, 4790581; 850. 7552153, 4790583; 851. 7552163, 4790582; 852. 7552169, 4790581; 853. 7552178, 4790579; 854. 7552183, 4790582; 855. 7552185, 4790581; 856. 7552195, 4790581; 857. 7552201, 4790579; 858. 7552206, 4790583; 859. 7552212, 4790581; 860. 7552224, 4790589; 861. 7552227, 4790588; 862. 7552230, 4790591; 863. 7552231, 4790592; 864. 7552257, 4790593; 865. 7552260, 4790593; 866. 7552269, 4790590.

Delovi kp: 1038/119, 1038/120, 1038/121, 1038/123, 1038/125, 1038/126, 1038/127, 1038/129, 1038/131, 1038/132, 1038/140, 1038/141, 1038/144, 1038/145, 1038/146, 1038/147, 1038/207.

Javna parcela – J11đ - KO Arbanasce – površine 0,001 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 867. 7552084, 4790594; 844. 7552083, 4790589; 843. 7552080, 4790588.

Deo kp: 2084/2

Javna parcela – J11e - KO Arbanasce – površine 0,06 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 863. 7552231, 4790592; 862. 7552230, 4790591; 861. 7552227, 4790588; 860. 7552224, 4790589; 859. 7552212, 4790581; 858. 7552206, 4790583; 857. 7552201, 4790579; 856. 7552195, 4790581; 855. 7552185, 4790581; 854. 7552183, 4790582; 853. 7552178, 4790579; 852. 7552169, 4790581; 851. 7552163, 4790582; 850. 7552153, 4790583; 849. 7552148, 4790581; 848. 7552133, 4790578; 847. 7552119, 4790582; 868. 7552131, 4790584.

Delovi kp: 2106, 2107, 2109.

Javna parcela – J11ž - KO Arbanasce – površine 0,04 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 869. 7552273, 4790595; 870. 7552300, 4790593; 871. 7552310, 4790594; 872. 7552300, 4790585; 873. 7552293, 4790580; 837. 7552283, 4790581; 866. 7552269, 4790590; 865. 7552260, 4790593; 864. 7552257, 4790593.

Deo kp: 2118

Javna parcela – J11z - KO Jug Bogdanovac – površine 1,17 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 874. 7553244, 4790896; 875. 7553249, 4790884; 876. 7553172, 4790852; 877. 7553125, 4790827; 878. 7553063, 4790792; 879. 7553026, 4790773; 880. 7553024, 4790776; 881. 7553014, 4790771; 882. 7553014, 4790766; 883. 7553008, 4790763; 884. 7552931, 4790794; 885. 7552888, 4790782; 886. 7552841, 4790757; 887. 7552774, 4790704; 888. 7552696, 4790685; 889. 7552582, 4790664; 890. 7552516, 4790651; 891. 7552464, 4790624; 892. 7552376, 4790590; 893. 7552300, 4790580; 873. 7552293, 4790580; 872. 7552300, 4790585; 871. 7552310, 4790594; 894. 7552347, 4790599; 895. 7552349, 4790598; 896. 7552370, 4790599; 897. 7552378, 4790601; 898. 7552383, 4790599; 899. 7552390, 4790604; 900. 7552397, 4790606; 901. 7552409, 4790605; 902. 7552414, 4790605; 903. 7552435, 4790617; 904. 7552468, 4790634; 905. 7552489, 4790648; 906. 7552501, 4790658; 907. 7552541, 4790663; 908. 7552572, 4790670; 909. 7552606, 4790677; 910. 7552617, 4790684; 911. 7552693, 4790698; 912. 7552768, 4790716; 913. 7552834, 4790768; 914. 7552883, 4790794; 915. 7552932, 4790807; 916. 7553012, 4790776; 917. 7553022, 4790781; 918. 7553020, 4790784; 919. 7553057, 4790803; 920. 7553118, 4790839; 921. 7553166, 4790864.

Delovi kp: 818, 819, 820, 821, 822, 1037/96, 1037/97, 1037/98, 1037/99, 1037/100, 1037/101, 1037/102, 1037/103, 1037/131, 1037/132, 1037/133, 1038/150, 1038/152, 1038/153, 1038/155, 1038/156, 1038/158, 1038/159, 1038/161, 1038/162, 1038/164, 1038/165, 1038/166, 1038/173, 1038/174, 1038/177, 1038/178, 1038/179, 1038/180, 1038/182, 1038/183, 1038/185, 1038/186, 1038/188, 1038/189, 1038/190, 1038/191, 1038/192, 1038/193, 1038/194, 1038/195, 1038/196, 1038/205, 1038/207, 1038/208, 1039/1, 1039/2, 1039/3, 1040/1, 1040/2, 1041/1, 1041/2, 1041/3, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062/1, 1102/1, 1109/2, 1108, 1110/1, 1638, 1647/1.

Javna parcela – J11i - KO Arbanasce – površine 0,15 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 910. 7552617, 4790684; 909. 7552606, 4790677; 908. 7552572, 4790670; 907. 7552541, 4790663; 906. 7552501, 4790658; 905. 7552489, 4790648; 904. 7552468, 4790634; 903. 7552435, 4790617; 902. 7552414, 4790605; 901. 7552409, 4790605; 900. 7552397, 4790606; 899. 7552390, 4790604; 898. 7552383, 4790599; 897. 7552378, 4790601; 896. 7552370, 4790599; 895. 7552349, 4790598; 894. 7552347, 4790599; 922. 7552372, 4790602; 923. 7552459, 4790635; 924. 7552511, 4790663; 925. 7552579, 4790677.

Delovi kp: 2119, 2121, 2174/2, 2174/3, 2174/4, 2175/1, 2175/2, 2175/3, 2175/4.

Javna parcela – J11j - KO Arbanasce – površine 0,005 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 926. 7552248, 4790763; 927. 7552235, 4790746; 928. 7552221, 4790735; 929. 7552247, 4790762.

Delovi kp: 2114, 2115/2, 2115/3, 2115/4, 2126, 2128.

Javna parcela – J11k - KO Arbanasce – površine 0,12 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 930. 7552569, 4791112; 931. 7552569, 4791107; 932. 7552554, 4791086; 933. 7552542, 4791070; 934. 7552539, 4791059; 935. 7552530, 4791047; 936. 7552524, 4791038; 937. 7552517, 4791031; 938. 7552510, 4791023; 939. 7552499, 4791013; 940. 7552488, 4791002; 941. 7552459, 4790980; 942. 7552452, 4790978; 943. 7552454, 4790980; 944. 7552490, 4791014; 945. 7552523, 4791052; 946. 7552552, 4791094.

Delovi kp: 1660/3, 1660/4, 1660/5, 1661, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677.

Javna parcela – J12a - KO Nova Božurna – površine 0,23 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 947. 7551549, 4790037; 948. 7551548, 4790037; 949. 7551452, 4790136; 950. 7551465, 4790130; 951. 7551472, 4790126; 952. 7551520, 4790104; 953. 7551535, 4790091; 954. 7551543, 4790077; 955. 7551547, 4790066; 956. 7551550, 4790052.

Delovi kp: 62/2, 63, 65, 66/1, 66/2, 66/3, 67, 70/1.

Javna parcela – J12b - KO Nova Božurna – površine 0,88 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 957. 7551443, 4790142; 958. 7551416, 4790115; 959. 7551362, 4790025; 960. 7551336, 4789977; 961. 7551300, 4789943; 962. 7551263, 4789910; 963. 7551228, 4789876; 964. 7551195, 4789851; 965. 7551207, 4789867; 966. 7551261, 4789943; 967. 7551357, 4790073; 968. 7551428, 4790136; 969. 7551413, 4790156; 970. 7551421, 4790163; 971. 7551432, 4790151.

Delovi kp: 66/1, 137/1, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 176, 700.

Javna parcela – J12v - KO Nova Božurna – površine 0,02 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 972. 7551145, 4789806; 973. 7551144, 4789795; 974. 7551121, 4789780; 975. 7551120, 4789789.

Delovi kp: 177, 178/49

Javna parcela – J12g - KO Nova Božurna – površine 0,12 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 976. 7550946, 4789742; 977. 7550937, 4789727; 978. 7550930, 4789716; 979. 7550936, 4789712; 980. 7550940, 4789709; 981. 7550944, 4789705; 982. 7550948, 4789701; 983. 7550941, 4789700; 984. 7550901, 4789710; 985. 7550859, 4789719; 986. 7550874, 4789723; 987. 7550879, 4789724; 988. 7550885, 4789724; 989. 7550890, 4789725; 990. 7550895, 4789725; 991. 7550901, 4789724; 992. 7550906, 4789723; 993. 7550909, 4789723; 994. 7550916, 4789721; 995. 7550919, 4789722; 996. 7550925, 4789729; 997. 7550928, 4789733; 998. 7550940, 4789746.

Delovi kp: 161/1, 161/2, 168/1, 168/2, 173/4, 173/7, 699/1, 699/2.

Javna parcela – J12d - KO Nova Božurna – površine 1,33 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 999. 7551327, 4789850; 1000. 7551267, 4789790; 1001. 7551248, 4789773; 1002. 7551213, 4789742; 1003. 7551184, 4789717; 1004. 7551135, 4789689; 1005. 7551093, 4789683; 1006. 7551093, 4789680; 1007. 7551092, 4789680; 1008. 7551093, 4789676; 1009. 7551095, 4789676; 1010. 7551102, 4789655; 1011. 7551102, 4789654; 1012. 7551102, 4789652; 1013. 7551104, 4789649; 1014. 7551105, 4789645; 1015. 7551105, 4789644; 1016. 7551109, 4789634; 1017. 7551109, 4789633; 1018. 7551116, 4789613; 1019. 7551124, 4789594; 1020. 7551128, 4789581; 1021. 7551139, 4789549; 1022. 7551153, 4789514; 1023. 7551155, 4789506; 1024. 7551156, 4789500; 1025. 7551155, 4789494; 1026. 7551156, 4789491; 1027. 7551155, 4789491; 1028. 7551139, 4789493; 1029. 7551143, 4789496; 1030. 7551143, 4789501; 1031. 7551141, 4789508; 1032. 7551130, 4789542; 1033. 7551126, 4789555; 1034. 7551119, 4789574; 1035. 7551109, 4789551; 1036. 7551108, 4789552; 1037. 7551118, 4789577; 1038. 7551107, 4789608; 1039. 7551106, 4789611; 1040. 7551104, 4789616; 1041. 7551099, 4789631; 1042. 7551098, 4789634; 1043. 7551094, 4789640; 1044. 7551090, 4789651; 1045. 7551090, 4789658; 1046. 7551086, 4789668; 1047. 7551085, 4789671; 1048. 7551084, 4789674; 1049. 7551083, 4789682; 1050. 7551079, 4789681; 1051. 7551033, 4789657; 1052. 7551035, 4789651; 1053. 7551052, 4789634; 1054. 7551066, 4789607; 1055. 7551073, 4789579; 1056. 7551095, 4789554; 1057. 7551105, 4789497; 1058. 7551101, 4789498; 1059. 7551095, 4789496; 1060. 7551085, 4789550; 1061. 7551063, 4789575; 1062. 7551057, 4789603; 1063. 7551051, 4789614; 1064. 7550966, 4789577; 1065. 7550963, 4789576; 1066. 7550962, 4789577; 1067. 7550946, 4789613; 1068. 7550941, 4789626; 1069. 7550969, 4789627; 1070. 7550963, 4789613; 1071. 7550959, 4789595; 1072. 7550962, 4789581; 1073. 7551049, 4789619; 1074. 7551044, 4789628; 1075. 7551027, 4789645; 1076. 7551019, 4789660; 1077. 7550990, 4789648; 1078. 7551008, 4789667; 1079. 7551085, 4789705; 1080. 7551172, 4789758; 1081. 7551200, 4789751; 1082. 7551239, 4789786; 1083. 7551279, 4789819; 1084. 7551319, 4789850.

Delovi kp: 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 139/3, 139/4, 139/5, 139/6, 145/4, 145/5, 145/6, 145/7, 173/1, 173/5, 173/6, 173/9, 174/1, 174/5, 178/1, 178/12, 178/13, 178/14, 178/15, 178/16, 178/17, 178/20, 178/21, 178/22, 178/23, 178/24, 178/32, 178/35, 178/41, 178/43, 178/46, 178/51, 178/52, 178/53, 178/54, 178/55, 178/56, 178/57, 178/58, 178/59, 178/60, 178/61, 179/3, 180/1, 186.

Javna parcela – J12đ - KO Novo Selo – površine 0,12 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1085. 7551157, 4789489; 1086. 7551165, 4789485; 1087. 7551163, 4789477; 1088. 7551135, 4789483; 1089. 7551132, 4789463; 1090. 7551103, 4789448; 1091. 7551101, 4789437; 1092. 7551090, 4789438; 1093. 7551097, 4789483; 1094. 7551107, 4789483; 1095. 7551103, 4789454; 1096. 7551127, 4789466; 1097. 7551132, 4789494; 1098. 7551139, 4789493; 1028. 7551139, 4789493; 1027. 7551155, 4789491; 1026. 7551156, 4789491.

Delovi kp: 43, 44, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/16, 654/3.

Javna parcela – J13a - KO Pojate – površine 0,21 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1099. 7550955, 4789571; 1100. 7550953, 4789576; 1101. 7550953, 4789579; 1102. 7550950, 4789589; 1103. 7550949, 4789603; 1104. 7550940, 4789604; 1105. 7550909, 4789601; 1106. 7550877, 4789597; 1107. 7550829, 4789592; 1108. 7550805, 4789589; 1109. 7550782, 4789582; 1110. 7550770, 4789573; 1111. 7550768, 4789576; 1112. 7550769, 4789577; 1113. 7550772, 4789579; 1114. 7550843, 4789603; 1115. 7550865, 4789610; 1116. 7550935, 4789625; 1117. 7550940, 4789626; 1068. 7550941, 4789626; 1067. 7550946, 4789613; 1066. 7550962, 4789577; 1065. 7550963, 4789576.

Delovi kp: 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4, 5, 660/1.

Javna parcela – J13b - KO Ćurovac – površine 0,001 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1113. 7550772, 4789579; 1112. 7550769, 4789577; 1111. 7550768, 4789576; 1118. 7550767, 4789577.

Deo kp: 248/20.

Javna parcela – J13v - KO Donja Stražava – površine 0,01 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1223. 7550148, 4789668; 1248. 7550138, 4789674; 1249. 7550126, 4789688; 1250. 7550120, 4789700; 1225. 7550119, 4789703; 1224. 7550141, 4789675.

Deo kp: 358.

Javna parcela – J13g - KO Ćurovac – površine 2,84 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1185. 7550503, 4789384; 1184. 7550503, 4789384; 1186. 7550459, 4789402; 1187. 7550440, 4789411; 1188. 7550421, 4789426; 1189. 7550409, 4789437; 1190. 7550398, 4789454; 1191. 7550391, 4789469; 1192. 7550382, 4789491; 1193. 7550375, 4789522; 1194. 7550366, 4789561; 1195. 7550353, 4789590; 1196. 7550338, 4789612; 1197. 7550327, 4789624; 1198. 7550311, 4789618; 1199. 7550302, 4789609; 1200. 7550294, 4789591; 1201. 7550280, 4789571; 1202. 7550270, 4789565; 1203. 7550264, 4789568; 1204. 7550260, 4789561; 1205. 7550256, 4789564; 1206. 7550246, 4789549; 1207. 7550245, 4789551; 1208. 7550253, 4789565; 1209. 7550253, 4789568; 1210. 7550249, 4789573; 1211. 7550223, 4789603; 1212. 7550226, 4789605; 1213. 7550234, 4789595; 1214. 7550257, 4789575; 1215. 7550257, 4789574; 1216. 7550268, 4789611; 1217. 7550257, 4789647; 1218. 7550221, 4789655; 1219. 7550178, 4789661; 1220. 7550174, 4789661; 1221. 7550160, 4789663; 1222. 7550153, 4789665; 1223. 7550148, 4789668; 1224. 7550141, 4789675; 1225. 7550119, 4789703; 1226. 7550118, 4789708; 1227. 7550116, 4789723; 1228. 7550117, 4789733; 1229. 7550120, 4789747; 1230. 7550125, 4789757; 1231. 7550113, 4789762; 1232. 7550114, 4789765; 1233. 7550114, 4789765; 1234. 7550115, 4789765; 1235. 7550174, 4789734; 1236. 7550218, 4789710; 1237. 7550262, 4789685; 1238. 7550311, 4789658; 1239. 7550316, 4789655; 1240. 7550322, 4789654; 1241. 7550353, 4789637; 1242. 7550366, 4789631; 1243. 7550445, 4789518.

Delovi kp: 277/1, 277/3, 277/4, 277/6, 277/7, 277/9, 277/10, 277/11, 278/6, 278/7, 286/3, 286/4, 287/2, 287/3, 288/2, 288/6, 288/7, 288/8, 288/10, 288/11, 289/1, 289/7, 289/8, 290/1, 290/7, 291/2, 291/3, 291/6, 292/2, 292/3.

Javna parcela – J13d - KO Pojate – površine 0,00002 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1183. 7550503, 4789384; 1184. 7550503, 4789384; 1185. 7550503, 4789384.

Deo kp: 660/1

Javna parcela – J13đ - KO Donja Stražava – površine 0,03 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1204. 7550260, 4789561; 1244. 7550254, 4789550; 1245. 7550247, 4789539; 1246. 7550238, 4789526; 1247. 7550232, 4789530; 1207. 7550245, 4789551; 1206. 7550246, 4789549; 1205. 7550256, 4789564.

Delovi kp: 358, 939.

Javna parcela – J13e - KO Pojate – površine 0,01 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1146. 7550797, 4789219; 1145. 7550796, 4789218; 1144. 7550795, 4789217; 1179. 7550794, 4789219; 1180. 7550777, 4789246; 1181. 7550767, 4789257; 1182. 7550772, 4789256.

Delovi kp: 8/3, 8/4, 20/1.

Javna parcela – J13ž - KO Pojate – površine 0,01 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1153. 7550820, 4789236; 1152. 7550819, 4789235; 1151. 7550819, 4789235; 1176. 7550801, 4789265; 1177. 7550794, 4789276; 1178. 7550811, 4789252.

Delovi kp: 7/4, 20/1.

Javna parcela – J13z - KO Novo Selo – površine 1,25 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1119. 7551095, 4789246; 1120. 7551040, 4789212; 1121. 7551046, 4789201; 1122. 7551029, 4789192; 1123. 7550998, 4789173; 1124. 7550958, 4789146; 1125. 7550936, 4789131; 1126. 7550912, 4789111; 1127. 7550904, 4789091; 1128. 7550899, 4789085; 1129. 7550894, 4789080; 1130. 7550888, 4789078; 1131. 7550880, 4789076; 1132. 7550873, 4789076; 1133. 7550865, 4789078; 1134. 7550849, 4789083; 1135. 7550793, 4789064; 1136. 7550787, 4789062; 1137. 7550779, 4789081; 1138. 7550795, 4789088; 1139. 7550809, 4789093; 1140. 7550825, 4789102; 1141. 7550839, 4789112; 1142. 7550842, 4789130; 1143. 7550831, 4789155; 1144. 7550795, 4789217; 1145. 7550796, 4789218; 1146. 7550797, 4789219; 1147. 7550826, 4789176; 1148. 7550854, 4789104; 1149. 7550896, 4789123; 1150. 7550867, 4789151; 1151. 7550819, 4789235; 1152. 7550819, 4789235; 1153. 7550820, 4789236; 1154. 7550869, 4789152; 1155. 7550883, 4789146; 1156. 7550889, 4789147; 1157. 7550913, 4789150; 1158. 7550955, 4789183; 1159. 7551002, 4789211; 1160. 7551008, 4789215; 1161. 7551007, 4789217; 1162. 7550997, 4789236; 1163. 7550988, 4789252; 1164. 7550982, 4789271; 1165. 7550982, 4789280; 1166. 7550999, 4789316; 1167. 7551011, 4789310; 1168. 7551003, 4789291; 1169. 7551000, 4789282; 1170. 7551000, 4789273; 1171. 7551002, 4789262; 1172. 7551004, 4789255; 1173. 7551023, 4789222; 1174. 7551085, 4789255; 1175. 7551090, 4789257.

Delovi kp: 25, 26/1, 26/4, 27, 28/1, 28/2, 29/3, 29/4, 30/4, 30/6, 30/9, 31/1, 31/2, 32, 33, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 54, 55/1, 55/2, 58, 59/11, 60, 77, 87/8, 661, 654/3, 654/4.

Javna parcela – J14a - KO Ćurovac – površine 1,17 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1251. 7550436, 4789827; 1252. 7550431, 4789820; 1253. 7550421, 4789804; 1254. 7550415, 4789794; 1255. 7550416, 4789780; 1256. 7550382, 4789723; 1257. 7550378, 4789724; 1258. 7550355, 4789730; 1259. 7550350, 4789732; 1260. 7550295, 4789751; 1261. 7550250, 4789770; 1262. 7550206, 4789792; 1263. 7550148, 4789825; 1264. 7550118, 4789842; 1265. 7550074, 4789867; 1266. 7550027, 4789889; 1267. 7550023, 4789891; 1268. 7549999, 4789917; 1269. 7549987, 4789905; 1270. 7549978, 4789909; 1271. 7549924, 4789914; 1272. 7549914, 4789918; 1273. 7549908, 4789923; 1274. 7549907, 4789924; 1275. 7549918, 4789926; 1276. 7549935, 4789926; 1277. 7549969, 4789926; 1278. 7549997, 4789918; 1279. 7550036, 4789903; 1280. 7550057, 4789892; 1281. 7550068, 4789886; 1282. 7550075, 4789879; 1283. 7550101, 4789861; 1284. 7550119, 4789848; 1285. 7550183, 4789834; 1286. 7550186, 4789834; 1287. 7550200, 4789837; 1288. 7550206, 4789837; 1289. 7550216, 4789836; 1290. 7550226, 4789834; 1291. 7550237, 4789830; 1292. 7550248, 4789822; 1293. 7550256, 4789814; 1294. 7550288, 4789784; 1295. 7550314, 4789762; 1296. 7550321, 4789756; 1297. 7550332, 4789750; 1298. 7550343, 4789746; 1299. 7550351, 4789746; 1300. 7550360, 4789747; 1301. 7550372, 4789753; 1302. 7550407, 4789797; 1303. 7550416, 4789808; 1304. 7550427, 4789826; 1305. 7550430, 4789831.

Delovi kp: 248/10, 262/2, 262/7, 262/10, 262/15, 262/16, 262/17, 263/1, 263/2, 274/6, 274/12, 274/15, 274/16, 274/17, 274/18, 274/19, 274/20, 274/21, 274/22, 276/1, 276/6, 276/7, 276/8, 276/9,

276/10, 276/11, 276/12, 276/13, 276/14, 278/4, 278/5, 279/1, 279/2, 280/1, 280/2, 285/1, 286/1, 286/2, 286/3, 292/1, 292/2.

Javna parcela – J14b - KO Donja Stražava – površine 0,03 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1267. 7550023, 4789891; 1269. 7549987, 4789905; 1268. 7549999, 4789917.

Deo kp: 348.

Javna parcela – J14v - KO Donja Stražava – površine 0,001 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1272. 7549914, 4789918; 1306. 7549902, 4789923; 1274. 7549907, 4789924; 1273. 7549908, 4789923.

Deo kp: 343.

Javna parcela – J14g - KO Donja Stražava – površine 0,04 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1331. 7549821, 4789961; 1332. 7549764, 4789919; 1333. 7549716, 4789915; 1334. 7549714, 4789923; 1335. 7549725, 4789926; 1336. 7549729, 4789920; 1337. 7549763, 4789924.

Delovi kp: 333, 334, 335, 375

Javna parcela – J14d - KO Donja Stražava – površine 0,44 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1345. 7549487, 4789887; 1346. 7549477, 4789884; 1347. 7549421, 4789871; 1348. 7549368, 4789862; 1349. 7549292, 4789860; 1350. 7549251, 4789824; 1351. 7549215, 4789912; 1352. 7549224, 4789894; 1353. 7549233, 4789870; 1354. 7549262, 4789885; 1355. 7549280, 4789890; 1356. 7549290, 4789886; 1357. 7549308, 4789878; 1358. 7549355, 4789872; 1359. 7549406, 4789874; 1360. 7549446, 4789884; 1361. 7549487, 4789894.

Delovi kp: 320, 321, 322, 323, 324, 396, 397, 398, 399/1, 399/2, 399/3, 400, 401, 402, 405, 406, 416.

Javna parcela – J14đ – KO Prokuplјe-grad – površine 0,19 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1375. 7549078, 4789805; 1376. 7549077, 4789795; 1377. 7549015, 4789790; 1378. 7549003, 4789806; 1379. 7549001, 4789805; 1380. 7549000, 4789807; 1381. 7548995, 4789826; 1382. 7548994, 4789835; 1383. 7549003, 4789836; 1384. 7549017, 4789837; 1385. 7549050, 4789803.

Delovi kp: 62, 66, 71/2, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 5697/1.

Javna parcela – J14e – KO Prokuplјe-grad – površine 0,25 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1386. 7548988, 4789798; 1387. 7548979, 4789794; 1388. 7548930, 4789797; 1389. 7548881, 4789807; 1390. 7548830, 4789821; 1391. 7548811, 4789840; 1392. 7548829, 4789847; 1393. 7548834, 4789849; 1394. 7548844, 4789845; 1395. 7548868, 4789830; 1396. 7548887, 4789817; 1397. 7548908, 4789805; 1398. 7548919, 4789810; 1399. 7548897, 4789830; 1400. 7548898, 4789832; 1401. 7548919, 4789812; 1402. 7548938, 4789818; 1403. 7548948, 4789815; 1404. 7548949, 4789810; 1405. 7548960, 4789801; 1406. 7548971, 4789796.

Delovi kp: 61/2, 62, 63, 64, 65, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 68/1, 68/3, 69.

Javna parcela – J14ž - KO Donja Stražava – površine 0,03 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1393. 7548834, 4789849; 1392. 7548829, 4789847; 1391. 7548811, 4789840; 1407. 7548795, 4789856; 1408. 7548819, 4789853; 1409. 7548833, 4789850.

Deo kp: 679/1.

Javna parcela – J14z – KO Prokuplјe-grad – površine 0,39 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1430. 7548785, 4789858; 1431. 7548784, 4789825; 1432. 7548734, 4789825; 1433. 7548683, 4789823; 1434. 7548596, 4789820; 1435. 7548591, 4789820; 1436. 7548590, 4789831; 1437. 7548595, 4789834; 1438. 7548596, 4789821; 1439. 7548612, 4789823; 1440. 7548638, 4789832; 1441. 7548644, 4789833; 1442. 7548685, 4789844; 1443. 7548731, 4789855; 1444. 7548748, 4789857; 1445. 7548760, 4789858; 1446. 7548775, 4789858.

Delovi kp: 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4, 44.

Javna parcele – J14i - KO Prokuplјe – površine 0,27 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1447. 7548626, 4789868; 1448. 7548610, 4789855; 1449. 7548593, 4789844; 1437. 7548595, 4789834; 1436. 7548590, 4789831; 1435. 7548591, 4789820; 1450. 7548571, 4789819; 1451. 7548563, 4789832; 1452. 7548530, 4789817; 1453. 7548497, 4789819; 1454. 7548499, 4789820; 1455. 7548500, 4789821; 1456. 7548506, 4789824; 1457. 7548511, 4789826; 1458. 7548516, 4789828; 1459. 7548521, 4789829; 1460. 7548526, 4789831; 1461. 7548527, 4789831; 1462. 7548530, 4789832; 1463. 7548535, 4789834; 1464. 7548538, 4789835; 1465. 7548542, 4789836; 1466. 7548545, 4789837; 1467. 7548549, 4789839; 1468. 7548551, 4789844; 1469. 7548546, 4789852; 1470. 7548543, 4789859; 1471. 7548539, 4789868; 1472. 7548534, 4789884; 1473. 7548528, 4789898; 1474. 7548531, 4789898; 1475. 7548536, 4789885; 1476. 7548541, 4789869; 1477. 7548549, 4789853; 1478. 7548553, 4789845; 1479. 7548556, 4789843; 1480. 7548558, 4789842; 1481. 7548575, 4789848; 1482. 7548578, 4789851; 1483. 7548577, 4789859; 1484. 7548574, 4789875; 1485. 7548577, 4789876; 1486. 7548573, 4789893; 1487. 7548570, 4789905; 1488. 7548569, 4789909; 1489. 7548571, 4789910; 1490. 7548576, 4789899; 1491. 7548577, 4789895; 1492. 7548576, 4789894; 1493. 7548580, 4789876; 1494. 7548589, 4789877; 1495. 7548594, 4789860; 1496. 7548620, 4789876.

Cele kp: 2020/22, 2021/6, 2021/7, 2023/1. Delovi kp: 2013/2, 2013/9, 2014, 2020/14, 2020/15, 2020/16, 2020/18, 2020/22, 2020/23, 2021/3, 2021/5, 2024/1, 2024/2, 6404/2.

Javna parcele – J14j - KO Prokuplјe – površine 0,005 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1560. 7548197, 4789754; 1561. 7548179, 4789745; 1562. 7548159, 4789740.

Delovi kp: 2045/1, 2045/2, 2047/1, 2047/2.

Javna parcele – J14k - KO Prokuplјe – površine 0,29 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1550. 7548253, 4789674; 1553. 7548254, 4789671; 1554. 7548190, 4789648; 1555. 7548201, 4789627; 1556. 7548152, 4789602; 1557. 7548137, 4789630; 1558. 7548169, 4789651; 1559. 7548200, 4789666.

Cele kp: 2229/5, 2229/9, 2229/11, 2229/13. Delovi kp: 2228/2, 2229/7, 2230/1, 2230/2, 2231/2, 2236/1, 2237/1.

Javna parcele – J14l – KO Prokuplјe-grad – površine 0,23 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1497. 7548678, 4789632; 1498. 7548675, 4789630; 1499. 7548659, 4789648; 1500. 7548648, 4789662; 1501. 7548633, 4789678; 1502. 7548631, 4789678; 1503. 7548629, 4789675; 1504. 7548628, 4789672; 1505. 7548625, 4789658; 1506. 7548625, 4789641; 1507. 7548626, 4789624; 1508. 7548627, 4789617; 1509. 7548624, 4789617; 1510. 7548622, 4789629; 1511. 7548621, 4789641; 1512. 7548621, 4789650; 1513. 7548621, 4789651; 1514. 7548622, 4789658; 1515. 7548625, 4789676; 1516. 7548624, 4789679; 1517. 7548624, 4789682; 1518. 7548614, 4789700; 1519. 7548615, 4789701; 1520. 7548611, 4789710; 1521. 7548607, 4789720; 1522. 7548598, 4789737; 1523. 7548592, 4789734; 1524. 7548568, 4789715; 1525. 7548559, 4789707; 1526. 7548548, 4789699; 1527. 7548542, 4789694; 1528. 7548537, 4789702; 1529. 7548540, 4789703; 1530. 7548545, 4789707; 1531. 7548551, 4789711; 1532. 7548585, 4789736; 1533. 7548580, 4789742; 1534. 7548490, 4789728; 1535. 7548532, 4789741; 1536. 7548594, 4789744; 1537. 7548613, 4789743; 1538. 7548614, 4789737; 1539. 7548626, 4789703; 1540. 7548640, 4789678; 1541. 7548639, 4789678; 1542. 7548639, 4789677; 1543. 7548648, 4789666; 1544. 7548651, 4789663; 1545. 7548658, 4789656; 1546. 7548659, 4789654; 1547. 7548662, 4789650; 1548. 7548676, 4789635.

Delovi kp: 3/1, 3/3, 5/1, 5/3, 6/1, 7/1, 7/2, 8/2, 8/3, 8/4, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 9/1, 9/5, 9/6, 10, 12/2, 12/5, 13, 42, 43, 44, 46/4, 46/5, 47/1, 50/1, 51/1, 51/3, 52/1, 52/2, 53, 54/2, 5694, 5696.

Javna parcele – J14lј - KO Prokuplјe-grad – površine 0,04 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1427. 7548778, 4789727; 1427a. 7548781 , 4789716; 1427b. 7548711, 4789735; 1427v. 7548726, 4789733; 1428. 7548750, 4789732; 1429. 7548776, 4789730.

Delovi kp: 47/6, 50/2, 51/1, 52/1, 53.

Javna parcele – J14m - KO Prokuplјe-grad – površine 0,09 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1420. 7548976, 4789739; 1421. 7548976, 4789739; 1422. 7548940, 4789730; 1423. 7548901, 47897201423; 1423a. 7548849, 4789707; 1424. 7548867, 4789720; 1425. 7548878, 4789727; 1426. 7548929, 4789736.

Delovi kp: 56/2, 57/2, 59, 72, 73/3.

Javna parcele – J14n - KO Prokuplјe-grad – površine 0,13 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1410. 7549058, 4789734; 1411. 7549041, 4789728; 1412. 7549041, 4789723; 1413. 7549029, 4789719; 1414. 7549027, 4789723; 1415. 7549025, 4789723; 1416. 7549012, 4789719; 1417. 7549007, 4789733; 1418. 7549018, 4789751; 1419. 7549051, 4789754.

Delovi kp: 71/2, 73/3, 74/4, 5697/1.

Javna parcele – J14nj - KO Donja Stražava – površine 0,05 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1362. 7549434, 4789811; 1363. 7549425, 4789792; 1364. 7549420, 4789791; 1365. 7549378, 4789784; 1366. 7549354, 4789779; 1367. 7549347, 4789778; 1368. 7549346, 4789778; 1369. 7549332, 4789775; 1370. 7549329, 4789780; 1371. 7549329, 4789780; 1372. 7549326, 4789783; 1373. 7549380, 4789802; 1374. 7549404, 4789806.

Delovi kp: 393, 397, 398, 399/1, 399/2, 399/3, 400, 401.

Javna parcele – J14o - KO Donja Stražava – površine 0,03 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1338. 7549664, 4789836; 1339. 7549541, 4789814; 1340. 7549543, 4789824; 1341. 7549544, 4789832; 1342. 7549577, 4789838; 1343. 7549589, 4789841; 1344. 7549625, 4789849.

Delovi kp: 375, 376/1, 377/3, 377/4, 378/1, 378/2, 378/4.

Javna parcele – J14p - KO Donja Stražava – površine 0,35 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1233. 7550114, 4789765; 1232. 7550114, 4789765; 1231. 7550113, 4789762; 1307. 7550108, 4789764; 1308. 7550090, 4789745; 1309. 7550086, 4789739; 1310. 7550075, 4789730; 1311. 7550071, 4789734; 1312. 7550092, 4789755; 1313. 7550101, 4789768; 1314. 7550079, 4789779; 1315. 7550078, 4789776; 1316. 7550041, 4789793; 1317. 7549987, 4789813; 1318. 7549982, 4789811; 1319. 7549953, 4789821; 1320. 7549930, 4789829; 1321. 7549919, 4789836; 1322. 7549879, 4789851; 1323. 7549777, 4789854; 1324. 7549816, 4789864; 1325. 7549863, 4789864; 1326. 7549909, 4789854; 1327. 7549952, 4789836; 1328. 7549996, 4789818; 1329. 7550041, 4789801; 1330. 7550085, 4789780.

Delovi kp: 340/2, 340/3, 340/30, 342, 343, 345/1, 345/3, 345/7, 346, 347, 348, 349/1, 349/2, 353, 965.

Javna parcele – J15a - KO Prokuplјe – površine 2,76 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1563. 7548077, 4789588; 1564. 7548102, 4789605; 1565. 7548080, 4789582; 1566. 7548061, 4789569; 1567. 7548015, 4789529; 1568. 7547970, 4789489; 1569. 7547937, 4789475; 1570. 7547904, 4789461; 1571. 7547878, 4789443; 1572. 7547873, 4789449; 1573. 7547892, 4789466; 1574. 7547912, 4789479; 1575. 7547952, 4789503; 1576. 7547910, 4789552; 1577. 7547864, 4789604; 1578. 7547896, 4789659; 1579. 7547895, 4789676; 1580. 7547992, 4789686; 1581. 7548012, 4789697.

Cele kp: 2185/4, 2216/3, 2216/8, 2216/11, 2217/1, 2219/1, 2219/2, 2220/1. Delovi kp: 2182/4, 2183/1, 2183/2, 2184/1, 2184/2,, 2185/5, 2185/7, 2212/1, 2213, 2214/1, 2216/2, 2216/4, 2216/5, 2216/12, 2218/1, 2219/3, 2220/2, 2221/2, 2221/3, 2221/4, 2221/5, 2222/1, 2222/3, , 2228/2, 6399/4, 6401/2, 6401/3, 6401/4.

Javna parcele – J15b - KO Prokuplјe – površine 0,47 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1609. 7547798, 4789476; 1610. 7547787, 4789455; 1611. 7547729, 4789411; 1612. 7547726, 4789479; 1613. 7547754, 4789496; 1614. 7547777, 4789510; 1615. 7547817, 4789511.

Cele kp: 2178/1, 2187/2. Delovi kp: 2177/1, 2179/1, 2180/2, 2188/1, 2191, 2192.

Javna parcele – J15v - KO Prokuplјe – površine 0,44 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1616. 7547708, 4789381; 1617. 7547699, 4789369; 1618. 7547674, 4789325; 1619. 7547649, 4789280; 1620. 7547623, 4789317; 1621. 7547596, 4789307; 1622. 7547596, 4789325; 1623. 7547588, 4789356; 1624. 7547606, 4789361; 1625. 7547656, 4789341; 1626. 7547705, 4789383.

Delovi kp: 2175, 2176/1, 2176/2, 2176/3, 2176/4, 2177/1, 2177/2, 2562/1, 2562/2, 2563/2, 2566/7, 2566/8, 2566/12, 6397/2.

Javna parcele – J15g - KO Prokuplјe – površine 0,62 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1627. 7547610, 4789239; 1628. 7547540, 4789203; 1629. 7547532, 4789188; 1630. 7547524, 4789192; 1631. 7547514, 4789205; 1632. 7547494, 4789213; 1633. 7547480, 4789220; 1634. 7547466, 4789235; 1635. 7547470, 4789239; 1636. 7547485, 4789226; 1637. 7547499, 4789218; 1638. 7547510, 4789216; 1639. 7547514, 4789239; 1640. 7547537, 4789266; 1641. 7547581, 4789290; 1642. 7547590, 4789292; 1643. 7547594, 4789297; 1644. 7547596, 4789301; 1621. 7547596, 4789307.

Cela kp: 2569. Delovi kp: 2566/3, 2566/5, 2566/12, 2566/13, 2567, 2568/1, 2568/2, 2570/1, 2570/2, 2572/5, 2572/6, 2573/6, 2599, 2604.

Javna parcele – J15d - KO Prokuplјe – površine 1,04 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1582. 7547885, 4789392; 1583. 7547863, 4789371; 1584. 7547872, 4789355; 1585. 7547860, 4789348; 1586. 7547848, 4789371; 1587. 7547786, 4789324; 1588. 7547784, 4789316; 1589. 7547768, 4789292; 1590. 7547766, 4789262; 1591. 7547774, 4789255; 1592. 7547780, 4789249; 1593. 7547784, 4789241; 1594. 7547788, 4789234; 1595. 7547790, 4789228; 1596. 7547791, 4789218; 1597. 7547787, 4789205; 1598. 7547777, 4789193; 1599. 7547765, 4789186; 1600. 7547749, 4789177; 1601. 7547738, 4789166; 1602. 7547690, 4789190; 1603. 7547719, 4789237; 1604. 7547753, 4789273; 1605. 7547774, 4789317; 1606. 7547802, 4789356; 1607. 7547833, 4789415; 1608. 7547850, 4789429.

Cele kp: 2561/13, 2562/3.

Delovi kp: 2180/4, 2181, 2182/4, 2182/5, 2555, 2559/14, 2559/15, 2561/5, 2561/7, 2561/9, 2561/10, 2561/11, 2561/12, 2562/2.

Javna parcele – J17a - KO Prokuplјe – površine 2,17 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1645. 7546280, 4787687; 1646. 7546245, 4787673; 1647. 7546173, 4787629; 1648. 7546132, 4787575; 1649. 7546076, 4787547; 1650. 7546048, 4787553; 1651. 7546034, 4787559; 1652. 7546047, 4787568; 1653. 7546049, 4787566; 1654. 7546088, 4787592; 1655. 7546083, 4787672; 1656. 7546069, 4787682; 1657. 7546067, 4787678; 1658. 7546066, 4787678; 1659. 7546060, 4787679; 1660. 7546062, 4787685; 1661. 7546064, 4787689; 1662. 7546067, 4787693; 1663. 7546070, 4787697; 1664. 7546074, 4787698; 1665. 7546094, 4787706; 1666. 7546099, 4787720; 1667. 7546107, 4787744; 1668. 7546141, 4787740; 1669. 7546160, 4787738; 1670. 7546172, 4787736; 1671. 7546179, 4787734; 1672. 7546182, 4787730; 1673. 7546207, 4787737; 1674. 7546237, 4787729.

Delovi kp: 4054/1, 4054/2, 4055, 4390/2, 4391/14, 4416, 4417, 4418/1, 4418/2, 4419, 4420, 4421/4, 4456/2, 4456/4, 4458, 6394/1, 6414, 6417, 6421.

Javna parcele – J17b - KO Prokuplјe – površine 0,06 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1675. 7546004, 4787512; 1676. 7545965, 4787505; 1677. 7545953, 4787503; 1678. 7546000, 4787533; 1679. 7546003, 4787522.

Delovi kp: 4532, 4533, 4534/4.

Javna parcele – J17v - KO Bela Voda – površine 0,34 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1684. 7545543, 4787093; 1685. 7545532, 4787084; 1686. 7545526, 4787059; 1687. 7545514, 4787028; 1688. 7545502, 4787015; 1689. 7545488, 4787024; 1690. 7545500, 4787047; 1691. 7545506, 4787067; 1692. 7545495, 4787073; 1693. 7545486, 4787085; 1694. 7545473, 4787086; 1695. 7545451, 4787088; 1696. 7545228, 4787105.

Delovi kp: 247, 248, 262, 263, 264, 265/1, 265/2, 265/3, 266, 267, 268/1, 268/2, 268/3, 275, 546.

Javna parcele – J17g - KO Bela Voda – površine 0,01 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1680. 7545780, 4787177; 1681. 7545742, 4787163; 1682. 7545748, 4787170; 1683. 7545779, 4787181.

Delovi kp: 280/1, 280/2, 550.

Javna parcele – J17d - KO Prokuplјe – površine 1,36 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1711. 7544554, 4787631; 1712. 7544551, 4787629; 1713. 7544522, 4787617; 1714. 7544521, 4787617; 1715. 7544527, 4787629; 1716. 7544519, 4787632; 1717. 7544516, 4787634; 1718. 7544511, 4787635; 1719. 7544507, 4787637; 1720. 7544499, 4787641; 1721. 7544497, 4787641; 1722. 7544493, 4787643; 1723. 7544489, 4787645; 1724. 7544487, 4787646; 1725. 7544481, 4787649; 1726. 7544472, 4787652; 1727. 7544473, 4787652; 1728. 7544499, 4787646.

Delovi kp: 4283/2, 4283/3, 4284, 4285, 4286, 4288/1.

Javna parcele – J17đ - KO Bela Voda – površine 0,64 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1700. 7544861, 4787192; 1701. 7544843, 4787176; 1702. 7544805, 4787134; 1703. 7544753, 4787075; 1704. 7544712, 4787042; 1705. 7544679, 4787028; 1706. 7544717, 4787067; 1707. 7544772, 4787117; 1708. 7544770, 4787142; 1709. 7544775, 4787153; 1710. 7544813, 4787226.

Delovi kp: 7, 8, 9, 11, 12, 13, 24, 41.

Javna parcele – J17e - KO Bela Voda – površine 0,007 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1697. 7544913, 4787156; 1698. 7544890, 4787146; 1699. 7544907, 4787160.

Delovi kp: 11, 31.

Javna parcele – J18a - KO Ćukovac – površine 1,36 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1715. 7544527, 4787629; 1714. 7544521, 4787617; 1729. 7544470, 4787616; 1730. 7544464, 4787617; 1731. 7544415, 4787627; 1732. 7544365, 4787636; 1733. 7544315, 4787645; 1734. 7544266, 4787653; 1735. 7544216, 4787661; 1736. 7544166, 4787668; 1737. 7544116, 4787675; 1738. 7544066, 4787681; 1739. 7544017, 4787687; 1740. 7543967, 4787692; 1741. 7543917, 4787698; 1742. 7543867, 4787703; 1743. 7543817, 4787708; 1744. 7543767, 4787713; 1745. 7543717, 4787718; 1746. 7543668, 4787724; 1747. 7543618, 4787728; 1748. 7543569, 4787732; 1749. 7543645, 4787730; 1750. 7543717, 4787721; 1751. 7543750, 4787718; 1752. 7543751, 4787733; 1753. 7543749, 4787739; 1754. 7543751, 4787740; 1755. 7543753, 4787734; 1756. 7543752, 4787717; 1757. 7543796, 4787714; 1758. 7543891, 4787706; 1759. 7543941, 4787701; 1760. 7544001, 4787696; 1761. 7544070, 4787691; 1762. 7544115, 4787688; 1763. 7544160, 4787683; 1764. 7544200, 4787680; 1765. 7544258, 4787675; 1766. 7544258, 4787680; 1767. 7544260, 4787681; 1768. 7544261, 4787675; 1769. 7544360, 4787667; 1770. 7544427, 4787660; 1726. 7544472, 4787652; 1725. 7544481, 4787649; 1724. 7544487, 4787646; 1723. 7544489, 4787645; 1722. 7544493, 4787643; 1721. 7544497, 4787641; 1720. 7544499, 4787641; 1719. 7544507, 4787637; 1718. 7544511, 4787635; 1717. 7544516, 4787634; 1716. 7544519, 4787632.

Delovi kp: 518, 520, 521, 523/1, 524, 525, 526/1, 526/2, 539, 540, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2, 549, 550, 551, 552, 553, 554/1, 554/2, 555/1, 555/2, 555/3, 555/4, 556, 557, 558, 560/1, 560/2, 561, 564, 565/1, 565/2, 570, 571, 572, 573, 577/1, 578/1, 579/2, 579/3, 579/4, 579/5, 579/6, 579/14, 579/15, 580, 596/1, 596/2, 596/3, 598, 599, 602, 603, 606, 607, 608/1, 610, 611/4, 612/1, 612/2, 612/3, 612/4, 613.

Javna parcele – J18b - KO Ćukovac – površine 0,0001 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 2038. 7543355, 4787756; 2039. 7543341, 4787757; 2040. 7543344, 4787757; 2041. 7543353, 4787756.

Deo kp: 467.

Javna parcele – J18v - KO Ćukovac – površine 0,04 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 2043. 7543293, 4787761; 2059. 7543287, 4787761; 2060. 7543268, 4787741; 2061. 7543252, 4787764; 2062. 7543220, 4787766; 2063. 7543187, 4787768; 2064. 7543187, 4787769; 2050. 7543191, 4787769; 2049. 7543209, 4787768; 2048. 7543226, 4787766; 2047. 7543235, 4787765; 2046. 7543249, 4787764; 2045. 7543264, 4787763; 2044. 7543286, 4787761.

Delovi kp: 428, 429, 430, 431, 432, 463, 464, 465, 466.

Javna parcele – J18g - KO Ćukovac – površine 9,58 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 2098. 7543082, 4787799; 2097. 7543057, 4787802; 2096. 7543048, 4787802; 2095. 7543037, 4787804; 2094. 7543024, 4787805; 2093. 7542989, 4787808; 2092. 7542957, 4787811; 2091. 7542917, 4787815; 2090. 7542911, 4787815; 2100. 7542899, 4787830; 2101. 7542951, 4787848; 2102. 7542967, 4787870; 2103. 7542991, 4787918; 2104. 7542975, 4787926; 2105. 7542984, 4787944; 2106. 7542996, 4787970; 2107. 7543005, 4788004; 2108. 7543010, 4788032; 2109. 7543010, 4788054; 2110. 7543004, 4788073; 2111. 7542994, 4788095; 2112. 7542984, 4788112; 2113. 7542900, 4788114; 2114. 7542875, 4788102; 2115. 7542868, 4788099; 2116. 7542860, 4788095; 2117. 7542852, 4788091; 2118. 7542840, 4788085; 2119. 7542809, 4788072; 2120. 7542766, 4788052; 2121. 7542746, 4788043; 2122. 7542718, 4788030; 2123. 7542685, 4788014; 2124. 7542681, 4788014; 2125. 7542627, 4787993; 2126. 7542620, 4788011; 2127. 7542599, 4788008; 2128. 7542541, 4787985; 2129. 7542510, 4787970; 2130. 7542503, 4787957; 2131. 7542530, 4787954; 2132. 7542542, 4787951; 2133. 7542542, 4787947; 2134. 7542564, 4787943; 2135. 7542563, 4787920; 2136. 7542578, 4787920; 2137. 7542596, 4787920; 2138. 7542612, 4787919; 2139. 7542631, 4787919; 2140. 7542647, 4787918; 2141. 7542668, 4787917; 2142. 7542688, 4787914; 2143. 7542708, 4787912; 2144. 7542731, 4787909; 2145. 7542726, 4787842; 2145a. 7542779, 4787838; 2145b. 7542806, 4787836; 2145v. 7542840, 4787834; 2145g. 7542870, 4787830; 2146. 7542722, 4787831; 2146a. 7542735, 4787830; 2146b. 7542750, 4787829; 2146v. 7542770, 4787827; 2146g. 7542777, 4787827; 2146d. 7542808, 4787824; 2146đ. 7542849, 4787821; 2146e. 7542854, 4787821; 2146ž. 7542865, 4787820; 2147. 7542709, 4787832; 2148. 7542710, 4787835; 2149. 7542708, 4787835; 2150. 7542693, 4787835; 2151. 7542679, 4787836; 2152. 7542677, 4787836; 2153. 7542665, 4787837; 2154. 7542654, 4787838; 2155. 7542652, 4787838; 2156. 7542642, 4787839; 2157. 7542639, 4787839; 2158. 7542617, 4787840; 2159. 7542598, 4787841; 2160. 7542594, 4787841; 2161. 7542550, 4787843; 2162. 7542542, 4787843; 2163. 7542536, 4787849; 2164. 7542535, 4787849; 2165. 7542527, 4787860; 2166. 7542518, 4787868; 2167. 7542512, 4787873; 2168. 7542509, 4787876; 2169. 7542510, 4787885; 2170. 7542510, 4787910; 2171. 7542510, 4787914; 2172. 7542486, 4787915; 2173. 7542474, 4787917; 2174. 7542462, 4787920; 2175. 7542456, 4787921; 2176. 7542450, 4787922; 2177. 7542451, 4787928; 2178. 7542451, 4787932; 2179. 7542452, 4787940; 2180. 7542453, 4787942; 2181. 7542455, 4787961; 2182. 7542453, 4787974; 2183. 7542452, 4787978; 2184. 7542452, 4787981; 2185. 7542451, 4787988; 2186. 7542450, 4787991; 2187. 7542449, 4788000; 2188. 7542447, 4788010; 2189. 7542444, 4788020; 2190. 7542446, 4788022; 2191. 7542463, 4788038; 2192. 7542483, 4788047; 2193. 7542506, 4788052; 2194. 7542524, 4788050; 2195. 7542566, 4788040; 2196. 7542620, 4788045; 2197. 7542649, 4788083; 2198. 7542684, 4788120; 2199. 7542721, 4788133; 2200. 7542828, 4788149; 2201. 7542872, 4788185; 2202. 7542894, 4788196; 2203. 7542932, 4788198; 2204. 7542950, 4788194; 2205. 7542991, 4788169; 2206. 7542991, 4788162; 2207. 7543026, 4788132; 2208. 7543040, 4788119; 2209. 7543055, 4788107; 2210. 7543065, 4788095; 2211. 7543073, 4788071; 2212. 7543075, 4788050; 2213. 7543074, 4788029; 2214. 7543071, 4788013; 2215. 7543065, 4787986; 2216. 7543080, 4787983; 2217. 7543085, 4787951; 2218. 7543096, 4787911; 2219. 7543112, 4787887; 2220. 7543107, 4787859; 2221. 7543106, 4787851; 2222. 7543073, 4787857; 2223. 7543068, 4787857; 2224. 7543062, 4787829; 2225. 7543082, 4787804.

Cele kp: 5/3, 9/2, 22/1, 22/2, 22/3, 23, 29, 30, 33, 34, 102/5, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 103/9, 241, 242, 243, 252, 253/1, 253/2, 254/1, 254/2, 255, 256, 257/1, 257/2, 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 1393, 1394. Delovi kp: 4, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9/3, 9/4, 9/5, 10, 12, 13/1, 18/2, 18/3, 18/4, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 24, 25/1, 25/2, 26, 27/1, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 67, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 76/1, 76/4, 76/9, 77/1, 77/2, 78, 81, 82, 86/2, 86/3, 86/4, 88/1, 88/2, 89, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 103/7, 103/8, 103/10, 103/11, 103/12, 103/13, 103/14, 103/15, 103/16, 103/19, 103/20, 103/21, 103/22, 103/23, 103/24, 239, 240, 244, 245, 246/1, 246/2, 246/3, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 251/3, 1392, 1395, 1413.

Javna parcele – J18d - KO Gubetin – površine 1,11 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 2162. 7542542, 4787843; 2246. 7542515, 4787845; 2245. 7542499, 4787847; 2244. 7542486, 4787847; 2243. 7542480, 4787848; 2242. 7542474, 4787848; 2241. 7542462, 4787848; 2240. 7542455, 4787849; 2247. 7542424, 4787902; 2248. 7542357, 4787921; 2249. 7542361, 4787972; 2250. 7542380, 4787972; 2251. 7542397, 4787969; 2252. 7542400, 4787959; 2253. 7542433, 4787955; 2254. 7542433, 4787962; 2255. 7542434, 4787977; 2256. 7542437, 4788003; 2257. 7542440, 4788013; 2189. 7542444, 4788020; 2188. 7542447, 4788010; 2187. 7542449, 4788000; 2186. 7542450, 4787991; 2185. 7542451, 4787988; 2184. 7542452, 4787981; 2183. 7542452, 4787978; 2182. 7542453, 4787974; 2181. 7542455, 4787961; 2180. 7542453, 4787942; 2179. 7542452, 4787940; 2178. 7542451, 4787932; 2177. 7542451, 4787928; 2176. 7542450, 4787922; 2175. 7542456, 4787921; 2174. 7542462, 4787920; 2173. 7542474, 4787917; 2172. 7542486, 4787915; 2171. 7542510, 4787914; 2170. 7542510, 4787910; 2169. 7542510, 4787885; 2168. 7542509, 4787876; 2167. 7542512, 4787873; 2166. 7542518, 4787868; 2165. 7542527, 4787860; 2164. 7542535, 4787849; 2163. 7542536, 4787849.

Cele kp: 114, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4. Delovi kp: 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 111/4, 112/1, 112/2, 112/3, 113, 116/1, 116/2, 117, 120, 121/1, 121/4, 122/5, 168.

Javna parcele – J18đ - KO Gubetin – površine 3,87 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1892. 7542608, 4787685; 1913. 7542593, 4787685; 1914. 7542571, 4787684; 1915. 7542558, 4787681; 1916. 7542517, 4787669; 1917. 7542482, 4787661; 1918. 7542471, 4787659; 1919. 7542468, 4787659; 1920. 7542468, 4787659; 1921. 7542467, 4787659; 1922. 7542465, 4787658; 1923. 7542460, 4787658; 1924. 7542440, 4787658; 1925. 7542438, 4787658; 1926. 7542419, 4787658; 1927. 7542411, 4787663; 1928. 7542409, 4787665; 1929. 7542395, 4787674; 1930. 7542393, 4787676; 1931. 7542385, 4787682; 1932. 7542377, 4787709; 1933. 7542358, 4787723; 1934. 7542344, 4787730; 1935. 7542329, 4787735; 1936. 7542312, 4787738; 1937. 7542294, 4787738; 1938. 7542253, 4787735; 1939. 7542222, 4787733; 1940. 7542220, 4787718; 1941. 7542217, 4787710; 1942. 7542213, 4787702; 1943. 7542208, 4787694; 1944. 7542205, 4787688; 1945. 7542204, 4787680; 1946. 7542205, 4787671; 1947. 7542210, 4787658; 1948. 7542201, 4787655; 1949. 7542196, 4787668; 1950. 7542193, 4787678; 1951. 7542193, 4787687; 1952. 7542194, 4787695; 1953. 7542197, 4787701; 1954. 7542202, 4787714; 1955. 7542203, 4787724; 1956. 7542203, 4787731; 1957. 7542190, 4787730; 1958. 7542179, 4787729; 1959. 7542168, 4787729; 1960. 7542157, 4787730; 1961. 7542146, 4787731; 1962. 7542134, 4787733; 1963. 7542126, 4787736; 1964. 7542120, 4787738; 1965. 7542111, 4787742; 1966. 7542103, 4787745; 1967. 7542099, 4787748; 1968. 7542094, 4787751; 1969. 7542088, 4787756; 1970. 7542074, 4787768; 1971. 7542061, 4787778; 1972. 7542047, 4787787; 1973. 7542038, 4787790; 1974. 7542035, 4787791; 1975. 7542034, 4787792; 1976. 7542028, 4787794; 1977. 7542023, 4787795; 1978. 7542023, 4787795; 1979. 7541999, 4787800; 1980. 7541971, 4787804; 1981. 7541936, 4787810; 1982. 7541919, 4787813; 1983. 7541896, 4787818; 1984. 7541869, 4787823; 1985. 7541860, 4787825; 1986. 7541849, 4787827; 1987. 7541821, 4787832; 1988. 7541801, 4787838; 1989. 7541734, 4787856; 1990. 7541674, 4787874; 1991. 7541653, 4787880; 1992. 7541635, 4787886; 1993. 7541612, 4787893; 1994. 7541592, 4787898; 1995. 7541578, 4787902; 1996. 7541579, 4787906; 1997. 7541581, 4787905; 1998. 7541622, 4787896; 1999. 7541675, 4787883; 2000. 7541723, 4787883; 2001. 7541772, 4787871; 2002. 7541782, 4787869; 2003. 7541791, 4787867; 2004. 7541821, 4787860; 2005. 7541870, 4787850; 2006. 7541879, 4787845; 2007. 7541886, 4787841; 2008. 7541912, 4787828; 2009. 7541957, 4787815; 2010. 7542016, 4787801; 2011. 7542021, 4787800; 2012. 7542024, 4787799; 2013. 7542041, 4787796; 2014. 7542049, 4787795; 2015. 7542068, 4787791; 2016. 7542073, 4787790; 2017. 7542073, 4787790; 2018. 7542119, 4787784; 2019. 7542134, 4787781; 2020. 7542136, 4787781; 2021. 7542167, 4787775; 2022. 7542200, 4787775; 2023. 7542216, 4787781; 2024. 7542242, 4787777; 2025. 7542265, 4787774; 2026. 7542291, 4787770; 2027. 7542295, 4787770; 2028. 7542304, 4787769; 2029. 7542308, 4787768; 2030. 7542311, 4787768; 2031. 7542313, 4787768; 2032. 7542315, 4787767; 2033. 7542365, 4787762; 2034. 7542415, 4787756; 2035. 7542465, 4787752; 2036. 7542515, 4787749; 2037. 7542565, 4787744; 1899. 7542586, 4787743; 1898. 7542589, 4787738; 1897. 7542594, 4787729; 1896. 7542598, 4787716; 1895. 7542601, 4787709; 1894. 7542606, 4787698; 1893. 7542608, 4787696.

Cela kp: 169/3.

Delovi kp: 142, 144, 145, 146, 147/1, 152, 153/1, 153/2, 153/3, 154, 155, 156/2, 156/3, 156/4, 156/7, 156/8, 156/9, 158, 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 160, 161, 162/1, 162/2, 162/3, 164, 165, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 167/3, 169/2, 170, 171, 177/2, 178/2, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187/3, 190/1, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 195/1, 195/2, 195/3, 208, 209, 210, 212, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 224/2, 225/2, 226, 227, 239, 240, 334/3, 334/4, 338, 1406, 1413.

Javna parcele – J18e - KO Ćukovac – površine 5,16 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1794. 7543231, 4787686; 1819. 7543146, 4787693; 1820. 7543026, 4787704; 1821. 7543004, 4787638; 1822. 7542995, 4787617; 1823. 7542992, 4787610; 1824. 7542987, 4787598; 1825. 7542998, 4787593; 1826. 7543017, 4787583; 1827. 7543037, 4787574; 1828. 7543050, 4787568; 1829. 7543055, 4787566; 1830. 7543071, 4787560; 1831. 7543074, 4787558; 1832. 7543081, 4787555; 1833. 7543093, 4787548; 1834. 7543099, 4787543; 1835. 7543103, 4787539; 1836. 7543103, 4787538; 1837. 7543109, 4787532; 1838. 7543116, 4787523; 1839. 7543101, 4787516; 1840. 7543097, 4787522; 1841. 7543091, 4787527; 1842. 7543082, 4787533; 1843. 7543076, 4787537; 1844. 7543069, 4787540; 1845. 7543058, 4787544; 1846. 7543046, 4787548; 1847. 7543038, 4787551; 1848. 7543017, 4787561; 1849. 7542989, 4787575; 1850. 7542978, 4787579; 1851. 7542968, 4787582; 1852. 7542957, 4787583; 1853. 7542948, 4787583; 1854. 7542939, 4787581; 1855. 7542926, 4787579; 1856. 7542914, 4787576; 1857. 7542904, 4787574; 1858. 7542896, 4787573; 1859. 7542887, 4787572; 1860. 7542881, 4787572; 1861. 7542874, 4787573; 1862. 7542867, 4787574; 1863. 7542826, 4787580; 1864. 7542802, 4787585; 1865. 7542791, 4787587; 1866. 7542782, 4787590; 1867. 7542773, 4787593; 1868. 7542770, 4787595; 1869. 7542766, 4787596; 1870. 7542764, 4787597; 1871. 7542757, 4787601; 1872. 7542750, 4787606; 1873. 7542744, 4787610; 1874. 7542738, 4787615; 1875. 7542734, 4787619; 1876. 7542732, 4787622; 1877. 7542731, 4787623; 1878. 7542725, 4787630; 1879. 7542719, 4787636; 1880. 7542713, 4787642; 1881. 7542711, 4787644; 1882. 7542710, 4787645; 1883. 7542702, 4787652; 1884. 7542692, 4787659; 1885. 7542680, 4787667; 1886. 7542667, 4787673; 1887. 7542657, 4787677; 1888. 7542658, 4787680; 1889. 7542652, 4787679; 1890. 7542648, 4787680; 1891. 7542630, 4787684; 1892. 7542608, 4787685; 1893. 7542608, 4787696; 1894. 7542606, 4787698; 1895. 7542601, 4787709; 1896. 7542598, 4787716; 1897. 7542594, 4787729; 1898. 7542589, 4787738; 1899. 7542586, 4787743; 1900. 7542615, 4787741; 1901. 7542665, 4787737; 1902. 7542715, 4787734; 1903. 7542765, 4787733; 1904. 7542815, 4787729; 1905. 7542865, 4787725; 1906. 7542915, 4787721; 1907. 7542965, 4787717; 1908. 7543014, 4787711; 1909. 7543064, 4787707; 1910. 7543114, 4787701; 1911. 7543163, 4787695; 1912. 7543213, 4787688; 1795. 7543231, 4787686.

Cele kp: 263, 271/1, 293, 294, 295/1, 295/2, 296, 297, 298, 299, 306/6, 306/7, 306/8, 343, 344, 345/1, 345/2, 365, 366. Delovi kp: 259/1, 259/2, 260/1, 260/2, 260/3, 261/1, 261/2, 261/3, 262, 264, 265, 266, 267, 268/1, 268/2, 269, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 270/5, 271/2, 271/3, 271/4, 272/1, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 273, 274, 275, 276, 277/1, 277/2, 277/3, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 287, 288, 289, 291, 292, 300, 301, 302, 304/1, 304/2, 305, 306/1, 306/2, 306/3, 306/4, 306/5, 340/1, 341/1, 342/1, 346, 363, 364/1, 364/2, 367, 368, 371, 372, 373, 382/1, 382/2, 382/3, 383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 384, 385/1, 386, 387/1, 387/2, 388, 389/1, 394/1, 394/2, 394/3, 395, 396, 398, 400, 424, 426/1, 426/2, 427, 433, 434, 437, 1389.

Javna parcele – J18ž - KO Gubetin – površine 0,00008 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1887. 7542657, 4787677; 1889. 7542652, 4787679; 1888. 7542658, 4787680.

Deo kp: 173.

Javna parcele – J18z - KO Ćukovac – površine 1,04 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 1771. 7544271, 4787593; 1772. 7544270, 4787578; 1773. 7544082, 4787600; 1774. 7544083, 4787612; 1775. 7544038, 4787616; 1776. 7543963, 4787623; 1777. 7543794, 4787636; 1778. 7543746, 4787640; 1779. 7543746, 4787638; 1780. 7543744, 4787631; 1781. 7543742, 4787632; 1782. 7543742, 4787640; 1783. 7543644, 4787648; 1784. 7543540, 4787656; 1785. 7543510, 4787659; 1786. 7543410, 4787669; 1787. 7543269, 4787682; 1788. 7543265, 4787679; 1789. 7543255, 4787680; 1790. 7543242, 4787517; 1791. 7543234, 4787520; 1792. 7543247, 4787681; 1793. 7543233, 4787682; 1794. 7543231, 4787686; 1795. 7543231, 4787686; 1796. 7543246, 4787685; 1797. 7543263, 4787683; 1798. 7543282, 4787699; 1799. 7543313, 4787680; 1800. 7543362, 4787675; 1801. 7543412, 4787671; 1802. 7543462, 4787667; 1803. 7543512, 4787663; 1804. 7543562, 4787660; 1805. 7543612, 4787656; 1806. 7543662, 4787653; 1807. 7543712, 4787651; 1808. 7543762, 4787647; 1809. 7543811, 4787645; 1810. 7543861, 4787641; 1811. 7543911, 4787636; 1812. 7543960, 4787632; 1813. 7544010, 4787627; 1814. 7544059, 4787622; 1815. 7544109, 4787617; 1816. 7544158, 4787610; 1817. 7544207, 4787603; 1818. 7544257, 4787595.

Delovi kp: 437, 438/2, 438/3, 439/1, 439/2, 439/3, 439/4, 440, 441, 463, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 486, 488, 493, 497, 499/2, 504, 505, 506, 508, 514, 515, 516, 523/3, 526/3, 527, 539, 540, 541, 543, 544, 545/1, 545/2, 545/3, 547/1, 548/1, 548/2, 548/3, 554/2, 555/1, 555/2, 555/3, 555/4, 556, 557, 558, 559/1, 559/2, 562, 563, 566/1, 566/2, 569, 570, 571, 572, 579/14, 579/15, 579/2, 579/3, 579/5, 582, 583.

Javna parcele – J18i - KO Gubetin – površine 0,002 ha.

Koordinate prelomnih tačaka: 2269. 7542200, 4787853; 2283. 7542194, 4787855; 2284. 7542194, 4787858; 2270. 7542201, 4787857.

Deo kp: 1407.”

U pododelјku 4.4. PRAVILA UKRŠTANјA KORIDORA AUTO-PUTA SA DRUGIM SAOBRAĆAJNIM I INFRASTRUKTURNIM SISTEMIMA, tačka 4.4.1. Pravila paralelnog vođenja i ukrštanja auto-puta sa železničkom infrastrukturom, menja se i glasi:

„Pravila paralelnog vođenja i ukrštanja auto-puta i železničke pruge su:

- prilikom paralelnog vođenja planiranog auto-puta u odnosu na postojeću železničku prugu, van zemlјišta čiji je korisnik železnica, rastojanje između najbliže tačke gornjeg stroja puta i ose koloseka predmetne pruge ne sme da bude manje od 8 m. Ukoliko su i pruga i put u nasipu rastojanje između ivica nožica predmetnih nasipa ne sme biti manje od l,0 m, kao ni manje od 2,0 m od železničkih podzemnih instalacija (kablova);

- sva ukrštanja auto-puta sa železničkom infrastrukturom moraju da budu denivelisana uz poštovanje svetlog profila pruge, u skladu sa Pravilnikom o načinu ukrštanja železničke pruge i puta, pešačke i biciklističke staze, mestu na kojem se može izvesti ukrštanje i merama za osiguranje bezbednog saobraćaja („Službeni glasnik RS”, broj 89/16);

- ukoliko se planira denivelisani ukrštaj puta i pruge izgradnjom drumskog nadvožnjaka uslovi su sledeći:

- visina od gornje ivice šine do donje ivice konstrukcije nadvožnjaka iznad železničke pruge iznosi najmanje 7,30 m;

- ivica temelјa stuba nadvožnjaka mora biti udalјena minimum 6 m, mereno upravno na osu koloseka;

- prostor između železničkih koloseka i stubova nadvožnjaka predvideti isklјučivo za trasu železničkih instalacija i servisne drumske saobraćajnice za pristup pruzi;

- tehničkim rešenjem budućeg nadvožnjaka obezbediti potpunu vodonepropusnost, a odvodnjavanje objekta planirati tako da se površinska voda sa nadvožnjaka odvodi van trupa železničke pruge i van železničkih odvodnih kanala;

- ukoliko se denivelisani ukrštaj puta i pruge planira izgradnjom drumskog podvožnjaka, podvožnjak planirati kao železnički most za jednokolosečnu prugu i dimenzionisati ga prema šemama opterećenja definisanim Pravilnikom o tehničkim uslovima i održavanju donjeg stroja železničkih pruga („Službeni glasnik RS”, br. 39/16 i 74/16). Visina od kote nivelete puta do kote donje ivice konstrukcije mora iznositi najmanje 4,75 m, poprečni presek podvožnjaka usvojiti u skladu sa slobodnim profilom za saobraćaj teških teretnih i putničkih vozila uzimajući u obzir prostor za smeštaj svih železničkih instalacija;

- odvodnjavanje površinskih voda za vreme i nakon izgradnje auto-puta mora biti kontrolisano i rešeno tako da vodi na suprotnu stranu od trupa železničke pruge;

- u neposrednom pojasu zaštite pruge ne mogu da se postavlјaju znakovi, izvori jake svetlosti ili bilo kojih predmeta i sprave koje bojom, oblikom ili svetlošću mogu smanjiti vidlјivost železničkih signala ili koji mogu dovesti u zabunu radnike u vezi značenja signalnih znakova;

- u pružnom i infrastrukturnom pojasu može se planirati postavlјanje nadzemnih i podzemnih elektroenergetskih vodova, telegrafskih i telefonskih vazdušnih linija i vodova, cevovoda i drugih vodova i sličnih objekata i postrojenja na osnovu ispunjenih uslova i izdate saglasnosti upravlјača infrastrukture. Ukrštaj vodovoda, kanalizacije, produktovoda i drugih cevovoda sa železničkom prugom je moguće planirati pod uglom od 90o, izuzetno 60o. Trasu podzemnih instalacija u zoni ukrštaja sa prugom planirati na dubini od minimum 1,80 m, mereno od kote gornje ivice praga do kote gornje ivice zaštitne cevi podzemne instalacije, odnosno 1,2 m mereno od kote okolnog terena do gornje ivice zaštitne cevi instalacije. Zaštitne cevi u ukrštaju sa železničkom prugom moraju se postaviti ispod trupa pruge u kontinuitetu ispod koloseka. Paralelno vođenje trase komunalne infrastrukture sa trasom železničke pruge, planirati izvan pružnog pojasa;

- u slučaju uređenja zelenih površina u koridoru auto-puta i pruge mora se ispoštovati uslov da visoko rastinje mora biti na rastojanju većem od 10 m u odnosu na osu koloseka postojeće železničke pruge;

- ukoliko se planiraju odmorišta pored planiranog auto-puta puta prema železničkoj pruzi, potrebno je postaviti ogradu na udalјenosti ne manjoj od 8 m od osovine najbližeg koloseka i van granice železničkog zemlјišta.

Pravila za pozicioniranje objekata u sklopu uslužnih centara, koji su prateći sadržaji za korisnike auto-puta, u odnosu na železničku prugu su:

- u slučaju planiranja benzinske stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila ispoštovati odredbe Pravilnika o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih vazduhoplova („Službeni glasnik RS”, br. 54/17 i 34/19). Neophodno je da zona III bude na udalјenosti od minimum 20 m od ose krajnjeg koloseka predmetne pruge, to jest da minimalna odstojanja od osovine pružnog koloseka budu: 28 m do okna ulaznog otvora podzemnog rezervoara; 26 m do otvora za punjenje pogonskih rezervoara motornih vozila; 27,5 m do automata za istakanje goriva, odnosno otvora za istakanje autocisterne;

- servisni i komercijalni objekti (prodajni objekti) moraju se nalaziti na rastojanju od najmanje 25,00 m od ose krajnjeg koloseka železničke pruge, tj. van neposrednog pojasa zaštite pruge.”

U tački 4.4.3. Pravila paralelnog vođenja i ukrštanja auto-puta sa energetskom infrastrukturom, podtačka 4.4.3.1. Pravila paralelnog vođenja i ukrštanja auto-puta sa elektroenergetskom infrastrukturom menja se i glasi:

„ Pravila paralelnog vođenja i ukrštanja auto-puta i elektroenergetske infrastrukture su:

  - udalјenost bilo kog dela stuba od ivice puta iznosi najmanje 40 m. Kad vod prelazi preko puta, udalјenost bilo kog dela stuba može biti manja ako to zahtevaju uslovi tla, s tim da ne sme biti manja od 10 m. Izolacija mora biti mehanički i električno pojačana;

  - ugao ukrštanja ne sme biti manji od 30o;

  - sigurnosna visina voda iznad puta iznosi 7 m.

Pri vođenju vodova paralelno sa putem, udalјenost voda od puta na potezima dužim od 5 km mora biti:

  - za vodove napona do 35 kV ‐ najmanje 50 m;

  - za vodove napona većeg od 35 kV ‐ najmanje 100 m.

U brdovitim i šumovitim predelima udalјenost voda od puta može se smanjiti na 40m.

Preporučuje se podzemno vođenje (kabliranje) elektroenergetskih vodova na mestima njihovog ukrštanja sa putem, isklјučivo mehaničkim utiskivanjem ispod trupa puta, pod adekvatnim uglom predviđenim za elektroenergetsku infrastrukturu i u propisanoj zaštitnoj cevi, s tim da:

  - zaštitna cev mora da bude postavlјena na celoj dužini kroz pojas puta, ili na celoj dužini između krajnjih tačaka poprečnog profila puta uvećana sa po 3 m sa svake strane;

  - minimalna dubina zaštitne cevi od najniže kote kolovoza puta do gornje kote zaštitne cevi iznosi 1,5-2,0 m.”

U odelјku 5. IMPLEMENTACIJA, pododelјak 5.1. INSTITUCIONALNI OKVIR IMPLEMENTACIJE I UČESNICI U IMPLEMENTACIJI, u stavu 1. alineja druga, posle reči: „Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture” dodaje se zapeta i reči: „Koridori Srbije d.o.o.”.

U pododelјku 5.2. SMERNICE ZA SPROVOĐENјE PLANA, posle stava 1. dodaju se  novi st. 2-9. koji glase:

„Na osnovu plana parcelacije iz ovog plana direktno se pristupa formiranju parcela javne namene (građevinske parcele puta) u katastru nepokretnosti, na osnovu elaborata geodetskih radova, i izradi projekata eksproprijacije prema potrebi.

U obuhvatu parcela zemlјišta javne namene koje su formirane ovim prostornim planom, dozvolјena je izrada projekata parcelacije i formiranje manjih parcela u skladu sa potrebama i dinamikom realizacije planskih rešenja (u skladu sa nadležnostima upravlјača i konačnim tehničkim rešenjima).

Projektom parcelacije i preparcelacije moguće je korigovati granicu, odnosno regulacionu liniju između dve javne namene (putno zemlјište, pružni pojas, vodno zemlјište i dr.).

U obuhvatu zaštitnog pojasa i pojasa kontrolisane izgradnje, ukoliko se ukaže potreba, moguće je urbanističkim projektom formirati parcele za dodatne servisne i pristupne saobraćajnice i objekte u funkciji puta.

U obuhvatu zaštitnog pojasa puta dozvolјena je preparcelacija katastarskih parcela, a u cilјu objedinjavanja preostalih delova katastarskih parcela nakon eksproprijacije sa drugim delovima ili celim katastarskim parcelama.

Izradom tehničke dokumentacije u obuhvatu parcela putnog zemlјišta formiranih ovim planom moguća je promena tehničkog rešenja bez izmene ovog plana, ako se izmena odnosi na promenu radijusa, stacionaže, položaja, gabarita ili drugih tehničkih elemenata.

Za potrebe formiranja infrastrukturnih koridora, izgradnje objekata i drugih javnih radova, gde tehnička dokumentacija pokaže potrebu da se izađe iz regulacije puta, odnosno granice plana, moguća je izrada urbanističkog projekta u skladu sa čl. 60. i 61. Zakona o planiranju i izgradnji.

Usklađivanje postojeće mreže prenosnog i distributivnog sistema električne energije i elektronske/telekomunikacione mreže, kao i drugih infrastrukturnih sistema, sa planiranim koridorom auto-puta, kao i izgradnja nove mreže, preciziraće se u dalјoj izradi tehničke dokumentacije u skladu sa uslovima imalaca javnih ovlašćenja i vršiće se na osnovu ovog prostornog plana i samostalnog člana 130. stav 6. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, broj 132/14).

Za potrebe postavlјanja elektrodistributivnih i elektroprenosnih stubova, stubova elektronskih komunikacija, transformatorskih stanica, priklјučno-razvodnih postrojenja, mernoregulacionih stanica za gas i drugih sličnih objekata, ne formira se posebna građevinska parcela, odnosno primenjuju se posebni slučajevi, u skladu sa članom 69. Zakona o planiranju i izgradnji.”

U pododelјku 5.2. SMERNICE ZA SPROVOĐENјE PLANA, tačka 5.2.1. Direktno sprovođenje Prostornog plana, stav 5. menja se i glasi:

„Prostorni plan se sprovodi direktno (neposredno) i za objekte telekomunikacione i elektroenergetske (prenosne i distributivne) mreže i druge infrastrukturne objekte čija rekonstrukcija ili izmeštanje je posledica izgradnje puta. Ovim planom se definiše mogućnost izmeštanja infrastrukturnih mreža i objekata, kao i izgradnja novih, koja je posledica izgradnje puta, pri čemu se to odnosi i na katastarske parcele u obuhvatima prostornih planova jedinica lokalne samouprave u neposrednom okruženju ovog plana, u skladu sa tehničkim rešenjima i uslovima nadležnih upravlјača, na osnovu čega će se formirati nove pozicije uz poštovanje potreba lokalnih samouprava i mesta priklјučenja koje odredi upravlјač infrastrukturom.”

Posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi

„U slučaju međusobnog neslaganja tekstualnih i grafičkih podataka merodavna je situacija na Tematskoj karti broj 1 (listovi 1-19). U slučaju neslaganja katastarskih podataka iz Prostornog plana i podataka koji se naknadno koriste u toku sprovođenja plana (operativnog katastra), odnosno neslaganja nastalih zbog naknadnih promena nastalih održavanjem katastra, merodavna je i koristi se analitika (koordinatne tačke) iz Prostornog plana uz uvažavanje naknadno nastalog katastarskog stanja (važeći podaci Katastra nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda).”

U tački 5.2.2. Smernice za sprovođenje Prostornog plana u drugim prostornim i urbanističkim planovima, posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

„Obustavlјa se primena Urbanističkog projekta za izgradnju dela autoputa E-80 od Niša (Merošina) do Pločnika (Belolјin), Deonica 2, km 5+670.00 – km 14+300.00 – za mostove M3, M4, M5 i tunel „Lalinac” (Potvrda Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture broj 350-01-01388/2023-11 od 21. septembra 2023. godine).”

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8174/2025

U Beogradu, 24. jula 2025. godine

VLADA

PREDSEDNIK

prof. dr Đuro Macut, s.r.

Координате су приказане у Гаус - Кригеровој пројекцији (x, y).